检   测   报   告

（2020）浚成检测（验）字第（14）

委托单位： 宁国市永泰实业有限公司

样品类别：     废水、废气、噪声

检测类别：        验收检测

报告日期：   2020年05月22日

宁国市浚成环境检测有限公司

声     明

- 本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。

2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。

- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。

- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

- 名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检 测 报 告

第 1页 共 18 页

| 委托单位 | 宁国市永泰实业有限公司 |  |  | 地址 | 宣城市宁国市宁墩镇宁墩村黄泥岗组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 宁国市永泰实业有限公司 |  |  | 地址 | 宣城市宁国市宁墩镇宁墩村黄泥岗组 |  |
| 联系人 | 高总 | 电话 | 13865310751 |  | 邮编 | 242341 |
| 采样人员 | 陆俊杰、汪超、孙雁、李智、李霞 |  |  |  | 采样日期 | 2020.05.16-2020.05.20 |
| 气象条件 | 多云、晴 |  |  |  | 样品状态 | 液体、气态 |
| 检 测 内 容 | 一、废气（有组织） 检测点位：一厂区1#砂处理废气排气筒进出口、一厂区2#砂处理废气排气筒进出口、一厂区3#砂处理废气排气筒进出口、一厂区4#砂处理废气排气筒进出口、二厂区1#砂处理废气排气筒进出口、二厂区2#砂处理废气排气筒进口、一厂区射芯废气排气筒进出口、二厂区抛丸废气排气筒出口、二厂区焊接废气排气筒进出口、一厂区熔炼废气排气筒进口、二厂区熔炼废气排气筒进口 检测项目：颗粒物 检测频次：3批次/2天 检测点位：一厂区熔炼废气排气筒出口、二厂区熔炼废气排气筒出口 检测项目：颗粒物（低浓度） 检测频次：3批次/2天 检测点位：一厂区射芯废气排气筒进出口 检测项目：颗粒物、非甲烷总烃 检测频次：3批次/2天 二、废气（无组织）检测： 检测点位：厂界四周 检测项目：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 检测频次：4批次/2天 三、废水检测： 检测点位：污水处理设施排口进出口 检测项目：pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮 检测频次：4批次/2天 四、噪声检测 检测点位：厂界四周外1米处 检测项目：等效声级 检测频次：昼、夜连续两天 |  |  |  |  |  |

检 测 报 告（续）

第 2 页 共 18 页

| 检 测 方 法 | - 废水检测 - pH值 水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986 - CODcr 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 SS 水质悬浮物的测定重量法GB 11901-1989 氨氮 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 BOD5 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009 - 废气检测 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 颗粒物 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017 - 非甲烷总烃 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 - HJ 38-2017 总悬浮颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995及其修改单（生态环境部公告2018年第31号） 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 三、噪声检测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
| --- | --- |

废水检测结果

第 3 页 共 18 页

| 采样 时间 | 检测 点位 | 样品编号 | 样品 性状 | 检测项目 单位mg/L（pH值无量纲） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 | CODcr | SS | 氨氮 | BOD5 |
| 2020.05.16 | 污水总排口 | W20200516-1-1 | 无色、透明、无异味 | 6.74 | 41 | 17 | 0.09 | 15.6 |
|  |  | W20200516-1-2 |  | 6.75 | 51 | 19 | 0.08 | 17.7 |
|  |  | W20200516-1-3 |  | 6.76 | 60 | 32 | 0.10 | 18.0 |
|  | 均值 |  |  | 6.75 | 51 | 23 | 0.09 | 17.1 |
| 2020.05.17 | 污水总排口 | W20200517-1-1 | 无色、透明、无异味 | 7.46 | 43 | 28 | 0.10 | 19.2 |
|  |  | W20200517-1-2 |  | 7.48 | 49 | 31 | 0.13 | 16.5 |
|  |  | W20200517-1-3 |  | 7.47 | 56 | 20 | 0.12 | 18.3 |
|  | 均值 |  |  | 7.47 | 49 | 26 | 0.12 | 18.0 |
| 检出限（mg/L） |  |  |  | / | 15 | / | 0.025 | 0.5 |
| 检测日期 |  | 2020.05.16-2020.05.22 |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | PHSJ-3F实验室PH计 TU-1810紫外可见分光光度计 FA2004B电子天平 MJX-160B-Z生化培养箱 CTL-12化学需氧量速测仪 |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 4 页 共 18 页

| 受检设备 | 垂直型铸造自动化生产线 |  |  | 排气筒 高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.19-2020.05.20 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 一厂区1#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 26941 | 25176 |  | 26387 |  | 26168 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 73.6 | 112.2 |  | 127.2 |  | 104.3 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.983 | 2.825 |  | 3.356 |  | 2.729 | / |
|  | 一厂区1#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 14232 | 11075 |  | 11163 |  | 12157 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.285 | <0.222 |  | <0.223 |  | <0.243 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区1#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 23397 | 24778 |  | 25114 |  | 24430 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 63.1 | 51.3 |  | 52.1 |  | 55.5 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.476 | 1.271 |  | 1.308 |  | 1.356 | / |
|  | 一厂区1#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 21656 | 16732 |  | 18714 |  | 19034 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.433 | <0.335 |  | <0.374 |  | <0.381 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 5 页 共 18 页

| 受检设备 | 垂直型铸造自动化生产线 |  |  | 排气筒 高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.19-2020.05.20 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 一厂区2#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 25003 | 28108 |  | 24689 |  | 25933 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 141.9 | 100.5 |  | 109.4 |  | 117.3 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.548 | 2.825 |  | 2.701 |  | 3.042 | / |
|  | 一厂区2#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 9778 | 12722 |  | 13262 |  | 11921 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.196 | <0.254 |  | <0.265 |  | <0.238 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区2#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 25776 | 25904 |  | 25505 |  | 25728 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 111.1 | 95.2 |  | 71.7 |  | 92.7 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 2.864 | 2.466 |  | 1.829 |  | 2.385 | / |
|  | 一厂区2#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 8634 | 9529 |  | 8504 |  | 8889 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.173 | <0.191 |  | <0.170 |  | <0.178 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 6 页 共 18 页

| 受检设备 | 垂直型铸造自动化 生产线 |  |  | 排气筒 高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.19-2020.05.20 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 一厂区3#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 22681 | 23852 |  | 25895 |  | 24143 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 41.1 | 25.3 |  | 34.3 |  | 33.6 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.932 | 0.603 |  | 0.888 |  | 0.811 | / |
|  | 一厂区3#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 12834 | 13106 |  | 13952 |  | 13297 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.257 | <0.262 |  | <0.279 |  | <0.266 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区3#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 26055 | 26206 |  | 26214 |  | 26158 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 24.4 | 26.3 |  | 26.3 |  | 25.7 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.636 | 0.689 |  | 0.689 |  | 0.672 | / |
|  | 一厂区3#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 7382 | 13487 |  | 10982 |  | 10617 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.148 | <0.270 |  | <0.220 |  | <0.212 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 7 页 共 18 页

| 受检设备 | 垂直型铸造自动化生产线 |  |  | 排气筒 高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.19-2020.05.20 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 一厂区4#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 25856 | 25348 |  | 26913 |  | 26039 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 24.1 | 21.5 |  | 24.9 |  | 23.5 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.623 | 0.545 |  | 0.670 |  | 0.612 | / |
|  | 一厂区4#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 13151 | 12406 |  | 13374 |  | 12977 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.263 | <0.248 |  | <0.267 |  | <0.260 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区4#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 25778 | 26087 |  | 26228 |  | 26031 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 27.9 | 43.7 |  | 49.6 |  | 40.4 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.719 | 1.140 |  | 1.301 |  | 1.052 | / |
|  | 一厂区4#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 9455 | 9560 |  | 11678 |  | 10231 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.189 | <0.191 |  | <0.234 |  | <0.205 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 8 页 共 18 页

| 受检设备 | 全自动砂处理造型机 |  |  | 排气筒 高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.18-2020.05.19 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 二厂区1#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 7702 | 7631 |  | 7671 |  | 7668 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 38.6 | 31.8 |  | 45.4 |  | 38.6 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.297 | 0.243 |  | 0.348 |  | 0.296 | / |
|  | 二厂区2#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 3298 | 3651 |  | 3897 |  | 3615 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 25.6 | 35.7 |  | 54.4 |  | 38.6 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.084 | 0.130 |  | 0.212 |  | 0.140 | / |
|  | 二厂区1、2#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 8944 | 9119 |  | 8925 |  | 8996 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.179 | <0.182 |  | <0.179 |  | <0.180 | / |
| 2020.05.19 | 二厂区1#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 7647 | 7689 |  | 7591 |  | 7642 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 23.6 | 29.8 |  | 36.6 |  | 30.0 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.180 | 0.229 |  | 0.278 |  | 0.229 | / |
|  | 二厂区2#砂处理废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 1264 | 2196 |  | 2846 |  | 2102 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 28.4 | 24.5 |  | 21.4 |  | 24.8 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.036 | 0.054 |  | 0.061 |  | 0.052 | / |
|  | 二厂区1、2#砂处理废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 10673 | 9333 |  | 7618 |  | 9208 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.213 | <0.187 |  | <0.152 |  | <0.184 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 9 页 共 18 页

| 受检设备 | Z866垂直分型热芯盒射芯机 |  |  | 排气筒高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 GC-1690FJ气相色谱仪 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.18-2020.05.19 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 一厂区射芯废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 8141 | 6247 |  | 7953 |  | 7447 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 24.2 | 25.2 |  | 25.2 |  | 24.9 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.197 | 0.157 |  | 0.200 |  | 0.185 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 4.57 | 4.80 |  | 6.16 |  | 5.18 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.037 | 0.030 |  | 0.049 |  | 0.039 | / |
|  | 一厂区射芯废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 3553 | 3931 |  | 4580 |  | 4021 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.071 | 0.079 |  | 0.092 |  | 0.080 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.55 | 1.58 |  | 1.85 |  | 1.66 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.007 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区射芯废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 7504 | 6870 |  | 7141 |  | 7172 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 24.6 | 24.3 |  | 23.2 |  | 24.0 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.185 | 0.167 |  | 0.166 |  | 0.172 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 5.73 | 3.76 |  | 5.79 |  | 5.09 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.043 | 0.026 |  | 0.041 |  | 0.037 | / |
|  | 一厂区射芯废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 4146 | 4163 |  | 4203 |  | 4171 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | <0.083 | <0.083 |  | <0.084 |  | <0.083 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.20 | 1.42 |  | 1.32 |  | 1.31 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.005 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 10 页 共 18 页

| 受检设备 | Q3210抛丸清理机 |  |  | 排气筒高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.18-2020.05.19 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 二厂区抛丸废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 8661 | 8725 |  | 8891 |  | 8759 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.173 | 0.175 |  | 0.178 |  | 0.175 | / |
| 2020.05.19 | 二厂区抛丸废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 9042 | 8781 |  | 9178 |  | 9000 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.181 | 0.176 |  | 0.184 |  | 0.180 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 11 页 共 18 页

| 受检设备 | 机械手焊接线 |  |  | 排气筒 高度 |  | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  |  | 2020.05.18-2020.05.19 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 二厂区焊接废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 7714 | 7383 |  |  | 7728 |  | 7608 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 27.3 | 24.8 |  |  | 23.6 |  | 26.1 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.211 | 0.183 |  |  | 0.182 |  | 0.199 | / |
|  | 二厂区焊接废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 2493 | 2529 |  |  | 2572 |  | 2531 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.050 | 0.051 |  |  | 0.051 |  | 0.051 | / |
| 2020.05.19 | 二厂区焊接废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 7851 | 7997 |  |  | 4361 |  | 6736 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 27.9 | 20.2 |  |  | 33.9 |  | 27.3 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.219 | 0.162 |  |  | 0.148 |  | 0.184 | / |
|  | 二厂区焊接废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 2348 | 2415 |  |  | 2451 |  | 2405 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | <20 | <20 |  |  | <20 |  | <20 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.047 | 0.048 |  |  | 0.049 |  | 0.048 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 12 页 共 18 页

| 受检设备 | 1t、0.75t、0.5t中频电炉 |  |  | 排气筒高度 | 15米 |  | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  | 分析日期 |  |  |  |  | 2020.05.19-2020.05.20 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18 | 一厂区熔炼废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 31740 |  | 34933 |  | 28540 |  | 31738 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 61.8 |  | 68.6 |  | 51.4 |  | 60.6 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.962 |  | 2.396 |  | 1.467 |  | 1.923 | / |
|  | 二厂区熔炼废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 31787 |  | 34692 |  | 36795 |  | 34425 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 42.6 |  | 48.1 |  | 24.9 |  | 38.5 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.354 |  | 1.669 |  | 0.916 |  | 1.325 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区熔炼废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 41826 |  | 42739 |  | 17079 |  | 33881 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 30.5 |  | 24.5 |  | 31.9 |  | 29.0 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.276 |  | 1.047 |  | 0.545 |  | 0.983 | / |
|  | 二厂区熔炼废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 37221 |  | 36863 |  | 36768 |  | 36951 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 21.5 |  | 23.4 |  | 20.3 |  | 21.7 | / |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.800 |  | 0.863 |  | 0.746 |  | 0.802 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气检测结果

第 13 页 共 18 页

| 受检设备 | 1t、0.75t、0.5t中频电炉 |  |  | 排气筒 高度 | 15米 | 采样仪器 |  | TH-880W烟尘平行采样仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | PX125DZH十万分之一天平 NVN-800S低浓度恒温恒湿系统 |  |  | 分析日期 |  |  |  | 2020.05.19-2020.05.21 |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限mg/m3 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 均值 |  |
| 2020.05.18-2020.05.19 | 一厂区熔炼废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 16688 | 15785 |  | 15273 |  | 15915 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 2.7 | 2.1 |  | 1.7 |  | 2.2 | 1.0 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.045 | 0.033 |  | 0.026 |  | 0.035 | / |
|  | 二厂区熔炼废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 6888 | 10180 |  | 7747 |  | 8272 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.6 | 1.5 |  | 1.1 |  | 1.4 | 1.0 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.011 | 0.015 |  | 0.009 |  | 0.012 | / |
| 2020.05.19 | 一厂区熔炼废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 15614 | 15664 |  | 15632 |  | 15637 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.3 | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.3 | 1.0 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.020 | 0.020 |  | 0.022 |  | 0.020 | / |
|  | 二厂区熔炼废气排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  | 7245 | 8064 |  | 7668 |  | 7659 | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.5 | 2.3 |  | 2.0 |  | 1.9 | 1.0 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.011 | 0.019 |  | 0.015 |  | 0.015 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无组织废气检测结果

第 14 页 共 18 页

| 采样仪器 | TH-150F总悬浮物颗粒物采样器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  |
| 采样日期 | 2020.05.18 | 分析日期 | 2020.05.19-2020.05.20 |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测项目mg/m3 |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 |  |
| 厂东 | 19:00-20:00 | 0.133 |  |
|  | 20:05-21:05 | 0.117 |  |
|  | 21:10-22:10 | 0.100 |  |
|  | 22:15-23:15 | 0.100 |  |
|  | 均值 | 0.112 |  |
| 厂南 | 19:05-20:05 | 0.083 |  |
|  | 20:10-21:10 | 0.083 |  |
|  | 21:15-22:15 | 0.100 |  |
|  | 22:20-23:20 | 0.067 |  |
|  | 均值 | 0.083 |  |
| 厂西 | 19:10-20:10 | 0.067 |  |
|  | 20:15-21:15 | 0.067 |  |
|  | 21:20-22:20 | 0.083 |  |
|  | 22:25-23:25 | 0.050 |  |
|  | 均值 | 0.067 |  |
| 厂北 | 19:15-20:15 | 0.050 |  |
|  | 20:20-21:20 | 0.050 |  |
|  | 21:25-22:25 | 0.033 |  |
|  | 22:30-23:30 | 0.067 |  |
|  | 均值 | 0.050 |  |
| 检出限mg/m3 |  | 0.001 |  |
| 备注 |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 100.1-100.6 |  |
|  | 气温（℃） | 15-18 |  |

无组织废气检测结果

第 15 页 共 18 页

| 采样仪器 | TH-150F总悬浮物颗粒物采样器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | FA2004B电子天平 |  |  |
| 采样日期 | 2020.05.19 | 分析日期 | 2020.05.20-2020.05.21 |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测项目mg/m3 |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 |  |
| 厂东 | 13:00-14:00 | 0.133 |  |
|  | 14:05-15:05 | 0.117 |  |
|  | 15:10-16:10 | 0.117 |  |
|  | 16:15-17:15 | 0.100 |  |
|  | 均值 | 0.117 |  |
| 厂南 | 13:05-14:05 | 0.100 |  |
|  | 14:10-15:10 | 0.100 |  |
|  | 15:15-16:15 | 0.117 |  |
|  | 16:20-17:20 | 0.083 |  |
|  | 均值 | 0.100 |  |
| 厂西 | 13:10-14:10 | 0.083 |  |
|  | 14:15-15:15 | 0.067 |  |
|  | 15:20-16:20 | 0.067 |  |
|  | 16:25-17:25 | 0.050 |  |
|  | 均值 | 0.067 |  |
| 厂北 | 13:15-14:15 | 0.033 |  |
|  | 14:20-15:20 | 0.050 |  |
|  | 15:25-16:25 | 0.067 |  |
|  | 16:30-17:30 | 0.067 |  |
|  | 均值 | 0.054 |  |
| 检出限mg/m3 |  | 0.001 |  |
| 备注 |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 100.5-100.7 |  |
|  | 气温（℃） | 26-29 |  |

无组织废气检测结果

| 检测仪器 | GC-1690FJ/YQ-2019-03-02气相色谱仪 |  | 分析日期 | 2020.05.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目mg/m3 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 2020.05.18 | 厂东 | 1.33 |  |  |
|  |  | 0.99 |  |  |
|  |  | 1.48 |  |  |
|  |  | 0.83 |  |  |
|  | 均值 | 1.16 |  |  |
|  | 厂南 | 1.25 |  |  |
|  |  | 1.42 |  |  |
|  |  | 1.23 |  |  |
|  |  | 1.16 |  |  |
|  | 均值 | 1.26 |  |  |
|  | 厂西 | 0.96 |  |  |
|  |  | 0.70 |  |  |
|  |  | 0.65 |  |  |
|  |  | 1.07 |  |  |
|  | 均值 | 0.84 |  |  |
|  | 厂北 | 0.83 |  |  |
|  |  | 0.93 |  |  |
|  |  | 0.86 |  |  |
|  |  | 0.80 |  |  |
|  | 均值 | 0.86 |  |  |
| 检出限mg/m3 |  | 0.07 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

第16 页 共 18 页

无组组织废气检测结果

| 检测仪器 | GC-1690FJ/YQ-2019-03-02气相色谱仪 |  | 分析日期 | 2020.05.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目mg/m3 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 2020.05.19 | 厂东 | 0.83 |  |  |
|  |  | 0.70 |  |  |
|  |  | 0.70 |  |  |
|  |  | 0.84 |  |  |
|  | 均值 | 0.77 |  |  |
|  | 厂南 | 0.75 |  |  |
|  |  | 0.62 |  |  |
|  |  | 0.58 |  |  |
|  |  | 0.83 |  |  |
|  | 均值 | 0.70 |  |  |
|  | 厂西 | 0.57 |  |  |
|  |  | 0.53 |  |  |
|  |  | 0.76 |  |  |
|  |  | 0.60 |  |  |
|  | 均值 | 0.62 |  |  |
|  | 厂北 | 0.77 |  |  |
|  |  | 0.83 |  |  |
|  |  | 0.78 |  |  |
|  |  | 0.68 |  |  |
|  | 均值 | 0.76 |  |  |
| 检出限mg/m3 |  | 0.07 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

第 17 页 共 18 页

噪声检测结果

第 18 页 共 18 页

| 分析仪器 | AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A声校准器 QDF-6型智能热球风速计 |  |  | 气相条件 |  | 昼：晴 夜：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | 检测点位 | 检测时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020.05.18 |  |  | 2020.05.19 |  |  |
|  |  | 昼 | 夜 |  | 昼 |  | 夜 |
|  | 1#东 | 51.8 | 46.6 |  | 53.4 |  | 47.5 |
|  | 2#南 | 52.3 | 46.9 |  | 52.1 |  | 46.8 |
|  | 3#西 | 52.7 | 46.2 |  | 54.1 |  | 45.9 |
|  | 4#北 | 53.4 | 46.2 |  | 53.9 |  | 46.2 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 二厂区 4# N 道路 1# 3# 2# 一厂区 |  |  |  |  |  |  |

编写人：               审核人：                 签发人：

日期：                 日期：                   日期：