宁国市天马复合材料有限公司

汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目

环境影响报告书

安徽资环环境工程有限公司

2020年9月

目   录

第一章 概述	4

1.1项目由来	4

1.2环境影响评价的工作过程	5

1.3关注的主要环境问题	5

1.4“三线一单”分析	5

1.5环境影响报告书主要结论	6

第二章 总  则	7

2.1评价目的及指导思想	7

2.2编制依据	7

2.3评价工作等级	11

2.4评价执行标准	13

2.5评价内容及评价重点	17

2.6评价时段	17

2.7相关规划及环境功能区划	17

2.8环境保护目标	24

2.9评价工作程序	27

第三章 现有工程回顾分析	28

3.1现有项目概况	28

3.2现有项目生产工艺流程及产污环节	31

3.3 现有工程污染源达标情况	33

3.4 总量达标情况	36

3.5现有工程存在的环境问题及整改措施	36

第四章 改扩建项目工程分析	37

4.1改扩建项目概况	37

4.2工程分析	45

第五章 环境现状调查与评价	70

5.1自然环境现状	70

5.2环境质量现状评价	73

第六章 环境影响预测与评价	84

6.1施工期环境影响分析	84

6.2运营期环境影响分析	84

6.3环境风险分析	111

第七章 环境保护措施及可行性论证	116

7.1施工期污染防治对策	116

7.2运营期污染防治措施	116

7.3环保投资及主要环保设施	128

第八章 环境影响经济损益分析	129

8.1经济效益分析	129

8.2社会效益分析	129

8.3环境经济损益分析	129

8.4 环境经济效益分析	130

8.5 项目环境损益分析	131

8.6 环境经济损益综合分析	132

8.7小结	133

第九章 环境管理与监测计划	134

9.1环境管理目的	134

9.2环境管理机构设置及主要职责	134

9.3环境监测计划	136

9.4 排污口规范化	138

9.5总量指标	140

9.6污染物排放管理	141

9.7“三同时”验收	142

第十章 结 论	144

10.1工程概况	144

10.2环境质量现状评价	144

10.3产业政策相符性分析	144

10.4环境影响分析结论	145

10.5环境经济损益分析	147

10.6环境管理与监测计划	147

10.7公众参与结论	147

10.8结论	148

10.9建议	148

第一章 概述

1.1项目由来

宁国市天马复合材料有限公司成立于2018年1月，租用宁国市河沥园区佳乐卫生用品公司闲置厂房2581.6平方米，该项目总投资1200万元，购置辊涂机、搅拌机、烘干线、废气处理设施等设备若干台/套，建设年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板项目。项目建成后，形成年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板的能力。该项目经宁国经济技术开发区管委会备案，备案文号：宁开发项[2018]7号。该项目于2018年4月9日经原宁国市环保局审批，批文为：宁环审批[2018]24号。

为了公司的长远发展及市场产品需求的扩大，现有厂区无法满足公司生产需要，同时公司为了节约成本，决定将配胶原料中的混炼胶执行生产，不再外购。

为此，公司经研究决定投资建设汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目，该项目总投资11000万元，共分2期建设。建设内容为：项目一期总投资6000万元（固投4500万元），租赁宁国市德胜建筑机械有限公司厂房2640平方米，购置搅拌机、切条机、复合机等设备若干台（套），一期建成达产后，可形成年产100万平方米金属橡胶复合密封材料和年产100万套汽车橡胶密封件的生产能力。项目二期总投资5000万元(固投4000万元)，计划购置约20亩土地建设生产车间5000平米，添置生产设备若干台(套)。该项目已经宁国经开区（港口产业园）管委会备案，项目代码2019-341862-29-03-016506。

本项目仅对一期建设内容进行评价，二期建设需另行环评。一期建设生产的主要产品为100万平方米金属橡胶复合密封材料，100万套汽车橡胶密封件不在本次环评评价范围内。

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）中 “十八、橡胶和塑料制品业”中“46轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新”的“有炼化及硫化工艺的”类别，应编制环境影响报告书。综合各行业编制等级要求，本项目应编制环境影响评价报告书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，宁国市天马复合材料有限公司于2020年8月2日委托安徽资环环境工程有限公司承担汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目环境影响评价工作。

我单位在接受委托后，通过征求环保主管部门的意见，在收集与本项目相关技术资料、类比调研及现状监测和影响预测的基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了《宁国市天马复合材料有限公司汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目环境影响报告书》，呈报主管部门审查。

1.2环境影响评价的工作过程

◆2020年8月2日，受宁国市天马复合材料有限公司委托，承担《汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目环境影响评价报告书》的编制工作。

◆2020年8月8日，该项目环评第一次公示在宁国市人民政府网站上发布。

◆2020年8月14-20日，委托宁国市浚成环境监测有限公司对项目区进行现状监测。

◆2020年9月15日，该项目环评第二次公示在宁国市人民政府网站上发布。

◆2020年9月，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设的环境可行性结论。

1.3关注的主要环境问题

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

◆项目运营过程中产生的废气能否达标排放；

◆项目各类污染物采取的污染防治措施是否可行。

1.4“三线一单”分析

中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150 号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，见下表。

表1-1   “三线一单”符合性分析

| 环评[2016]50号文要求 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域 | 项目位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内），厂区所在地不属于自然生态红线区，不涉及生态环境保护红线范围内用地，符合生态保护红线要求 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线 | 项目营运期排放的污染物能够满足相应标准要求，不会改变区域环境功能 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” | 项目运营过程中消耗一定量的电能、水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求 | 项目不属于《宣城市工业经济发展指南 (2016-2020)》、《宁国市企业投资项目负面清单》（2015年本）负面清单，满足环境准入负面清单要求 | 符合 |

1.5环境影响报告书主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

第二章 总  则

2.1评价目的及指导思想

2.1.1 评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在区域环境特点以及环境质量现状，结合工程污染物排放特征，依据客观、科学为原则，论证本工程各阶段实施可能带来的环境影响，并通过评价达到如下目的：

（1）通过对项目区域自然环境、社会环境和环境质量现状的调查和分析，掌握该区域的环境质量现状。

（2）通过对同类建设项目的类比调查，在工程分析的基础上，识别与确定本项目的环境影响评价因子，并核算污染物源强，提出防治措施，并对该项目可能造成的环境影响进行评价，提出污染物排放总量控制目标。

（3）对项目拟采取的环保措施的可行性和合理性进行论证，并提出切实可行的防止或减缓影响的措施。

（4）从环境保护角度出发，对项目选址合理性、相关规划符合性进行分析，对项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

（5）为项目决策、建设及环保管理提供依据。

2.1.2 指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》和国家、安徽省颁布的有关环境保护法规、法令、标准和规范，充分利用现有基础资料和借鉴有关项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。结论力求做到科学、客观、公正、明确与可信。

2.2编制依据

2.2.1国家法律、法规、政策文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正版)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修正版)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2019年6月5日修订，2020年4月29日修订；

(7)《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日发布施行；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2018年4月28日修改版；

（9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）。

(10)《环境保护公众参与办法》(生态环境部 部令 第4号)，2019年1月1日起施行；

（11）《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）；

(15) 《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号，2016.11.24）；

（16）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，中华人民共和国国务院国发[2018]22号，2018年9月10日；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（18）中华人民共和国生态环境部，“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”，2019 年 6 月 26 日。

（19）中华人民共和国生态环境部，关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，2020年6月23日

2.2.2安徽省地方法规、政策文件

（1）《安徽省人民政府关于同意实施安徽省水环境功能区划的批复》(安徽省人民政府，皖政秘[2004]7号，2004年3月)；

（2）《安徽省人民代表大会常务委员会关于修改〈安徽省实施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法〉的决定》(安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2006年6月29日)；

（3）《安徽省环境保护条例》，安徽省第十二届人大常委会第四十一次会议，2018年1月施行；

（4）安徽省环境保护厅，环法[2010]193号，《关于印发安徽省建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法的通知》，2010.12.31；

（5）《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（皖环发〔2013〕91号），安徽省环保厅，2013年10月18日；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（安徽省环境保护局，环评[2007]52号，2007.3.27）；

（7）《安徽省打赢蓝天保卫战三年计划实施方案》，安徽省人民政府，2018年9月27日。

（8）《安徽省大气污染防治条例》(2015 年 1 月 31 日安徽省第十二届人民代表大会 第四次会议通过)；

（9）安徽省人民政府，皖政〔2015〕131号，《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

（10）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017年9月13日）；

（11）《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2019〕5号），安徽省大气办。

（12）安徽省委办公厅、省政府办公厅，皖办发[2017]45 号，《关于推进长江经济带生态优先绿色发展的实施意见》，2017 年 8 月 24；

（13）宣城市人民政府，《宣城市大气污染防治行动计划实施细则》，2016 年 3 月 7日；

（14）宣城市人民政府，《宣城市水污染防治工作方案》，2015 年 12 月 31 （13）日；

（15）宣城市人民政府，《宣城市土壤污染防治工作方案》，2018 年 3 月 7 日；

（16）《宣城市水污染防治工作方案》，宣城市人民政府，2015年12月31日；

（17）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号），安徽省人民政府；

（18）宣城市关于印发《宣城市2020年大气污染防治重点关注任务》的通知，宣大气办〔2020〕17号；

（19）《宁国市大气污染防治行动计划实施细则》，宁国市人民政府；

（20）《宁国市水污染防治工作方案》，宁国市人民政府。

（21）宁国市人民政府 宁政办秘〔2017〕136 号，《宁国市人民政府办公室关于印发宁国市 2017 年蓝天行动实施方案的通知》，2017 年 6 月；

（22）宁国市人民政府，《宁国市水污染防治行动计划工作方案》，2015 年 9 月 25 日。

（23）宁国市人民政府 《宁国市企业投资项目负面清单（2015年本）》，2015年5月13日；

2.2.3 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日起施行；

（9）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）。

（10）《国家危险废物名录》，环境保护部部务会议修订通过，2016年8月1日起施行；

（11）《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB 50469-2016）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（13）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）；

（14）《橡胶加工炼胶车间防尘规程》（GB 21657-2008）。

（15）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（16）《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》。

（17）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；

（18）《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）

（19）《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）

2.2.4 项目依据

（1） 环境影响评价的委托书，2020年8月2日；

（2）《宁国市天马复合材料有限公司汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目备案表》，2020年4月3日；

（3）《宁国市天马复合材料有限公司汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目环境质量现状监测结果》，宁国市浚成环境监测有限公司，2020年8月14-20日。

（4）建设单位提供的其它有关环评的资料；

2.3评价工作等级

2.3.1评价等级

（1）地表水环境评价等级

本项目用水主要为职工办公生活用水、循环冷却水补水、脱脂线补水、晾干保温循环水补水，本项目废水仅为职工生活污水，脱脂线定期排水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂。脱脂线定期排水作为危废处理。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，确定本次地表水环境评价等级为为三级B。

（2）大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模型计算污染物的最大影响程度和最远影响距离，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。

表2-1  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

预测分析可知，本项目Pmax最大值出现的是无组织源排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.19%，本项目废气最大占标率1%≤Pmax﹤10%，因此，本项目评价等级为二级。

（3）噪声评价等级

本项目噪声主要为生产设备产生的噪声，项目选址位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区域，项目建设前后区域噪声级增高量不大，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为三级。

（4）环境风险评价等级

### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，环境风险评价工等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本次风险评价等级为Ⅰ，简单分析，评价工作等级划分见下表：

表2-2    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

（5）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中划分依据，地下水环境影响评价工作等级根据不同类型建设项目对地下水环境影响类型、建设项目所处区域的地下水环境敏感程度划定评价工作等级。本项目生产工艺包含橡胶加工，为Ⅱ类建设项目，安徽省宣城市安徽宁国经济技术开发区地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知本次地下水评价等级为三级。

（6）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于橡胶制品制造，属于Ⅲ类，本项目占地面积2640平方米，≤5hm2，属于小型项目；本项目周边0.05km范围内无敏感点。故可不开展土壤环境影响评价工作。

2.3.2评价范围

根据当地建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见下表。

表2-3  评价范围一览表

| 评价内容 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状监测 | 本项目为二级评价，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）。 |
|  | 影响预测 |  |
| 地表水环境 | 现状监测 | 东津河段上游500m至下游2000m的范围 |
|  | 影响评价 | 不对附近地表水产生影响。 |
| 地下水环境 | 影响评价 | 为可能受影响的区域，本项目为以厂区为中心，约6km2的范围 |
| 噪声评价 | 现状监测 | 厂界外1m范围及周边200m范围内敏感目标 |
|  | 影响预测 |  |
| 风险评价 | 影响预测 | 距建设项目边界不低于3km |
| 土壤评价 | 现状监测 | 可不开展土壤评价 |
|  | 影响预测 |  |

2.3.3评价因子

根据项目工程特征及排污特点，确定评价因子详见下表。

表2-4  项目评价因子

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TSP、非甲烷总烃、H2S | TSP、非甲烷总烃、H2S | 颗粒物、VOCs、 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、石油类 | / | COD、氨氮 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A级 | / |
| 固废 | / | 固体废弃物 | / |
| 地下水 | pH（无量纲）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、硫酸盐、（六价)铬、总硬度、氟化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、碳酸盐、重碳酸盐、砷、汞、铅、镉、铁、锰、钾、钠、钙、镁、氯离子、硫酸根离子 | / | / |

2.4评价执行标准

本次评价执行以下标准。

2.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准，非甲烷总烃质量标准引用国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值，标准限值详见下表。

表2-5  环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值（µg/m3） |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| CO | 10 | 4 | / |  |
| O3 | 200 | 160（日最大8小时平均） | / |  |
| PM2.5 | - | 75 | 35 |  |
| PM10 | - | 150 | 70 |  |
| TSP |  | 300 | 150 |  |
| H2S | 10 |  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 非甲烷总烃 | 2000 |  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）地表水环境质量标准

项目所在区域水体为东津河，根据地面水功能区划的要求，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准限值详见下表。

表2-6 地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

（3）声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体值详见下表。

表2-7  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | 65 | 55 |

（4）地下水质量标准

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值详见下表。

表2-8  地下水质量标准(mg/L)

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 | ≤20 | ≤0.001 |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固 体 | 总硬度 | 挥发酚 | 氰化物 | 铅 | 砷 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤450 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 铁 | 锰 |  |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 |  |

2.4.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

配料、开炼、密炼橡胶加工产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值；配胶、涂胶、晾干工序产生的VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中的标准；硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准及厂界标准值。

本项目大气污染物排放标准值详见下表。

表2-9   项目主要大气污染物排放执行标准

| 污染物名称 | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放高度（m） | 排放速率（kg/h） | 基准排气量 （m3/t） | 厂界无组织排放限值(mg/m3) | 生产工艺或设施 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12 | 15 | -- | 2000 | 1 | 轮胎企业及其他制品企业混炼装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
|  | 12 | 15 | -- | -- | 1 | 其他设施 |  |
| 非甲烷总烃 | 10 | 15 | -- | 2000 | 4.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化装置 |  |
| 硫化氢 | -- | 15 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| VOCs | 10 | 15 | 1 | -- | 2.0 | 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化工艺 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中标准 |
|  | 100 | 15 | 2.5 | -- | 2.0 | 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺 |  |

（2）废水排放标准

项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂。废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中新建企业水污染物间接排放限值及宁国市污水处理厂接管标准。宁国市污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。具体见下表：

表2-10  废水排放标准

| 标 准 来 源 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 | 基准废水量（m3/t胶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《橡胶制品工业污染物排放标准》表2中新建企业水污染物间接排放限值 | 6~9 | 300 | 80 | 150 | 30 | 10 | 7 |
| 宁国市污水处理厂接管标准 | 6~9 | 320 | 160 | 200 | 25 | / | / |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 | / |

（3）噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值如下。

表2-11  噪声排放标准

| 类 别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值[Leq：dB（A）] | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |

（4）固体废弃物控制标准

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文件中的修改要求进行贮存；危险废弃物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文件中的修改要求进行贮存。

2.5评价内容及评价重点

2.5.1评价内容

本次评价主要包括以下专题设置：概述、总论、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

2.5.2评价重点

本次评价重点专题为：

（1）结合“污染物达标排放”、“污染物排放总量控制”等原则进行工程分析，查清项目各类污染因子、排污源强、排放方式以及排放规律，合理确定评价等级，重点为污染物产生量及产生特点的分析，预测项目建成后污染物排放对周围环境的影响。

（2）在进行工程分析以及环境影响评价的基础上，进行污染防治对策研究，提出切实可行的环保措施。

（3）根据资料，结合项目与当地规划、环境功能区划的相符性、总量控制、污染物达标等方面，对项目建设可行性进行分析。

2.6评价时段

本项目主要针对施工期和运营期进行环境影响评价。

2.7相关规划及环境功能区划

2.7.1产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许项目。项目符合国家产业政策。

根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市工业经济发展指南(2016-2020)的通知》、《宁国市企业投资项目负面清单》（2015年本），本项目是橡胶制品加工，不属于负面清单限制类和淘汰类生产工艺、设备、产品项目。项目符合地方产业政策。

2.7.2行业规划符合性分析

《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》指出：淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。

本工程为新建项目，采用自动化水平较高的生产设备，提高生产水平和生产能力；按照环保要求，做到达标排放，减小生产对区域环境的影响。

因此，项目的建设符合《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》精神。

2.7.3《宁国市城市总体规划（2007～2020）》

《宁国市城市总体规划（2007～2020）》规划的范围为以宁国市行政辖区为规划范围，总面积2487km2。规划期限为2007年～2020年。近期为2007～2010年；远期为2011～2020年。宁国工业的发展次序是：“主攻配套、特色工业，积极培育高新技术产业，相机发展其它工业”。重点是促进汽车橡胶零部件、耐磨材料、塑料包装、化肥、电容器五大行业形成产业优势，成为区域性的加工配套协作中心；发挥资源特色优势，促进水泥、林特产品做强做大，成为区域性的特色产品生产基地，构筑起取向明显、特色鲜明、主体多元、富有活力的市域工业经济发展新格局。

本项目为橡胶制品制造，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内），符合宁国市城市总体规划要求。

2.7.4与宁国市经济技术开发区规划符合性分析

（1）宁国市经济技术开发区概况

宁国经济技术开发区成立于2000年12月，经过多年建设，已形成“一区三园一拓展” 发展格局，规划面积达55.2平方公里，其中南山园区15.6平方公里，建成区10平方公里，河沥园区19.7平方公里，汪溪园区15.2平方公里，梅林拓展区4.7平方公里。2013年3月，经国务院国办函（2013) 54号批准，同意宁国经济开发区升级为国家级经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。宁国经济技术开发区起 步区位于宁国市区西南部、南山办事处境内，国务院及省政府批准起步区面积为1.37平方公里。近年来，随着招商引资力度的加大，以苏浙沪地区为主导的投资商和企业纷沓而至，目前起步区范围内已全部建成。

宁国经济技术开发区管委会于2007年2月委托安徽省环境科技咨询中心编制完成了 《宁国经济技术开发区区域环境影响报告书》；2007年3月，原安徽省环境保护局以环评 函〔2007〕226号文对区域环境影响报告书进行了批复。根据安徽省人民政府办公厅《关于印发皖江城市带承接产业转移示范区省级开发区扩 区暂行办法的通知》（皖政办〔2010〕39号）要求，宁国经济技术开发区管委会结合宁国 城市总体规划以及工业发展实际，于2012年7月在原省批核定面积1.37平方公里的基础上，向西南片区延伸6.40平方公里，规划为宁国经济技术开发区扩区范围，扩区后开发区规划总面积为7.77平方公里，经安徽省国土资源厅原则同意。扩区后开发区具体四至范围 为东至中溪南路、南至白云路、南极西路及外环南路以南、西至外环西路西侧、北至独山路及杨山路以及宜黄公路南侧（不含河沥园区）。安徽省商务厅皖商开函〔2011〕59号 《关于对宁国经济技术开发区扩大规划范围的复函》对开发区扩区予以了函复。宁国经济技术开发区管委会于2012年委托中冶华天工程技术有限公司编制了《安徽省宁国经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》，安徽省环境保护厅于2012年11月以环评函 〔2012〕1291号文对规划环境影响报告书进行了批复。

2013年3月，国办函（2013) 54号，经国务院批准，同意宁国经济开发区升级为国家 级经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。目前，宁国经济开发区已经初步形成汽车零部件、电子元器件、耐磨铸件三大主导产业，同时，园区积极培育节能建 材与新能源应用、生物医药、电子信息等新兴战略性产业，发展总部经济。

近年来，随着宁国城市经济总量和发展速度的高速增长，工业园区面临用地紧张，基础设施压力较大等诸多方面问题，同时这些问题也逐渐成为制约宁国市工业发展的瓶颈。随着皖赣铁路和高速公路的修建，其对宁国开发区的总体格局产生一定影响，使得宁国市发展的内外部条件都发生变化，因此，原有开发区的规模、范围以及基础设施已不能适应城市未来建设发展的需求，无法承载宁国市经济持续发展的需要。为此，2016年5月宁国市经济开发区管委会组织编制了《安徽宁国经济技术开发区总体规划（2016~2030)》，规划区域分南山园区和河沥园区，规划范围涵盖原有开发区（原规划面积1.37平方公里）、新扩区域（规划面积10.05平方公里），共11.42平方公里，对宁国经济技术开发区的扩区进行了规划。

（2）符合性分析

本项目位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内），开发区成立以来，不断加快产业结构调整，着力优化产业布局和资源配置，在提升壮大汽车零部件、电子元器件、耐磨铸件等传统优势产业的基础上，大力发展节能建材与新能源应用、生物医药、电子信息等高新技术产业，积极发展总部经济和现代物流业，大力推进合作办园力度。宁国经济技术开发区主导产业及产业定位为：汽车橡胶零部件、水暖器材、电子元器件、耐磨材料、复合化肥、塑胶包装及农林产品加工。

本项目为橡胶制品制造，符合宁国经济技术开发区产业规划要求。

2.7.5与《橡胶工厂环境保护设计规范》符合性分析

《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016）关于厂址选择的要求：“橡胶工厂建设项目的选址必须符合地区环境影响评价和区域规划的要求，并应符合规划环境影响评价和项目环境影响评价的要求。厂址选择应根据区域规划，结合拟建项目性质、规模和排污特征，以及地区环境容量，经技术经济比较后确定。厂址不应选择在下列区域内：城市规划确定的生活居住区、文教卫生区；饮用水源保护区；风景名胜区；文化遗产保护区；自然保护区。厂址应布置在生活居住区等环境保护目标全年最小频率风向的上风向，防护距离应根据经批准的环境影响报告书（表）的数据确定。”

本项目选址位于安徽省宣城市安徽安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内），用地性质为工业用地，选址符合地区环境影响评价和区域规划的要求，符合规划环境影响评价的要求。同时不在城市规划确定的生活居住区、文教卫生区、饮用水源保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、自然保护区等环境敏感区域内。

2.7.6与挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析

《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》提出：在城市建成区、水源保护地、风机名胜区、森林公园、重要湿地和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建、改建、扩建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。本项目位于安徽省宣城市安徽宁国经济技术开发区，且VOCs排放量较少，符合要求。

新建、改建、扩建涉及VOCs排放的建设项目在开展环境影响评价时，必须将VOCs排放控制纳入环境影响评价的重要内容，并落实最严格的废气污染防治措施。本项目开展环境影响评价，并将VOCs纳入环境影响评价内，本项目对开炼、密炼废气产生的含非甲烷总烃的废气采取“二级活性炭”处理工艺，符合要求。

涉及VOCs排放的新、改、扩建项目，应配备废气回收、净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。本项目有机废气的净化效率可达到90%，VOCs排放量较小，并严格执行总量控制指标。

加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。建设单位专门设立环保机构，安排专人进行有机废气装置日常维护，满足要求。

本项目选址位于工业区规划用地、净化效率能够达到90%，厂区配备完善的环保管理制度，VOCs控制基本符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》皖大气办[2014]23号文件的要求。

2.7.7与《关于印发宁国市水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带工作专项治理实施方案的通知》的符合性分析

根据宁国市人民政府办公室文件，《关于印发宁国市水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带工作专项治理实施方案的通知》，宁政办秘[2019]12号文，文件规定：（一）2018年8月起，水阳江岸边1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治，港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家和省重要基础设施等事关公共安全、公共服务和公众利益的建设项目，以及岸线规划确定的城乡（镇）建设区内非工业项目外，不得新建建设项目，不得布局新的工业园区。（二）水阳江岸线1公里范围内已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址；已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。

本项目位于水阳江东南侧4600m，在1公里范围外，符合《关于印发宁国市水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带工作专项治理实施方案的通知》要求。

2.7.8选址符合性分析

本项目选址位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内），项目场址东、西、北侧均为空地，南侧为振宁中路，隔路为宁国市裕华电器有限公司。

项目区域周围环境质量现状较好，地理位置优越，交通便利，供水、供电、生活垃圾处理等基础设施较完善，故项目选址合适、可行。

2.7.9与相关政策符合性

项目与相关政策要求的符合性分析如下：

表2-12  项目与相关政策符合性分析表

| 文件名称 | 相关要求 |  | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》 | 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 |  | 本项目属于C2912 橡胶板、管、带制造，不属于重点行业。项目生产过程中产生的VOCs无组织排放的有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中标准。颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)。 | 符合 |
|  | 调整优化产业结构，推进产业绿色发展 | （六）深化工业污染治理。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。提升工业废气收集处理效率，强化工业企业无组织排放管控。 | 项目生产过程中产生的VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中的标准。 颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)。项目生产过程中产涂胶工序在封闭的车间内进行，加强了废气的收集效率。 | 符合 |
|  | 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 | （二十五）实施VOCs专项整治行动。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施。禁止新（改、扩）建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。 | 项目生产过程中配胶、密炼、开炼、涂胶工序在封闭的车间内进行，加强了废气的收集效率。 配胶、开炼、密炼：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒；涂胶、晾干、烘干：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒；项目废气采用组合式废气净化装置，可提高净化效率，确保废气达标排放。 | 符合 |
| 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 配料加工和含VOCs产品的包装：VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 配胶、开炼、密炼：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒；涂胶、晾干、烘干：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒，项目废气采用组合式废气净化装置，可提高净化效率，确保废气达标排放。 同时为了减少无组织排放，项目将配胶、密炼、开炼、涂胶工序在封闭的车间内进行，加强了废气的收集效率，废气经有组织收集后净化处理，高空排放 | 符合 |
| 《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知皖大气办﹝2020﹞2号文 | 强化VOCs综合治理：继续开展涉VOCs排放企业摸底调查，纳入动态监管。推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂；加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等VOCs管控；加强执法监管，重点检查有机溶剂使用量较大、低温等离子、光氧化等低效治理技术的企业，对不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应限期整改、依法查处。 |  | 配胶、开炼、密炼：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒；涂胶、晾干、烘干：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒，项目废气采用组合式废气净化装置，可提高净化效率，确保废气达标排放。 同时为了减少无组织排放，项目将配胶、密炼、开炼、涂胶工序在封闭的车间内进行，加强了废气的收集效率，废气经有组织收集后净化处理，高空排放 | 符合 |
| 关于印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕97号） | 提升VOCs综合治理水平。强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。 |  | 配胶、开炼、密炼：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒；涂胶、晾干、烘干：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒，项目废气采用组合式废气净化装置，可提高净化效率，确保废气达标排放。 | 符合 |
|  | 进建设适宜高效的治理设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 |  | 配胶、开炼、密炼：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒；涂胶、晾干、烘干：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒，项目废气采用组合式废气净化装置，可提高净化效率，废气收集效率达90%以上。确保废气达标排放， | 符合 |

综上所述，本项目采取的各项废气防治措施可行，符合相关规划要求。

2.7.9环境功能区划

项目区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区；声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区；地表水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体；项目区地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质。

2.8环境保护目标

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：

（1）保护地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）保护评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）保护区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）保护区域地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2-13  主要环境保护目标表

| 环境要素 | 名称 | 经纬度 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 棺山上 | 119.0360031 | 30.6749992 | 居民 | 16户，50人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | NE | 2000 |
|  | 茅棚 | 119.0390015 | 30.6459999 | 居民 | 16户，50人 |  | NE | 1700 |
|  | 桥西 | 119.0270004 | 30.6660995 | 居民 | 10户，30人 |  | E | 900 |
|  | 矮桥 | 119.0329971 | 30.6685009 | 居民 | 10户，30人 |  | E | 1500 |
|  | 梅村 | 119.0390015 | 30.6683006 | 居民 | 6户，20人 |  | E | 2000 |
|  | 清水湾 | 119.024597 | 30.685616 | 居民 | 30户，90人 |  | NE | 2300 |
|  | 高桥村 | 119.0240021 | 30.6784000 | 居民 | 16户，50人 |  | NE | 1500 |
|  | 连塘冲 | 119.023565 | 30.673450 | 居民 | 6户，20人 |  | NE | 950 |
|  | 狮子山 | 119.0019989 | 30.6474991 | 居民 | 650户，2000人 |  | SW | 2400 |
|  | 十亩太堰 | 119.0080032 | 30.6522999 | 居民 | 800户，2500人 |  | SW | 2000 |
|  | 三里亭 | 119.0070038 | 30.6450996 | 居民 | 800户，2500人 |  | SW | 2400 |
|  | 金桥湾 | 118.997279 | 30.647527 | 居民 | 1000户，3000人 |  | SW | 2600 |
|  | 上杨村 | 119.0380020 | 30.6581993 | 居民 | 16户，50人 |  | SE | 2200 |
|  | 下杨村 | 119.0429993 | 30.6606998 | 居民 | 16户，50人 |  | SE | 2400 |

表2-14  地表水环境、地下水环境、声环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距项目边界最近距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界四周 | / | 1m | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |
| 地表水环境 | 中津河 | W | 3000 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 区域地下水 | / | / | 项目区6km2 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |

图2-1  主要环境保护目标分布图

2.9评价工作程序

图2-2 评价工作程序

第三章 现有工程回顾分析

3.1现有项目概况

3.1.1现有项目概况

宁国市天马复合材料有限公司成立于2018年1月，公司投资1200万元，租用宁国市河沥园区佳乐卫生用品公司闲置厂房2581.6平方米，购置辊涂机、搅拌机、烘干线、废气处理设施等设备若干台/套，建设年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板项目。该项目经宁国经济技术开发区管委会备案，备案文号：宁开发项[2018]7号。

项目名称：年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板项目；

建设单位：宁国市天马复合材料有限公司；

建设地址：宁国市河沥园区佳乐卫生用品公司厂区内。

建设规模：项目租用宁国佳乐卫生用品公司厂房1栋，建筑面积约2581.6m2，购置辊涂机、搅拌机、烘干线、废气处理设施等设备若干台/套，项目建成后，形成年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板的能力。

3.1.2现有项目建设内容

主要建设内容见下表。

表3-1 项目建设内容一览表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 工程内容及规模 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租用河沥园区佳乐公司钢结构厂房1栋，总建筑面积为2581.6㎡，购置辊涂机、搅拌机、烘干线、废气处理设施等设备29台（套），形成年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板的生产能力。 | 厂房依托 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于厂房内东北角，建筑面积约200㎡，主要用于办公、业务接待及员工休息室等。 | 依托 |
|  | 仓库 | 位于厂房内东南侧，建筑面积约500㎡，用于原材料及成品的储存。 | 依托 |
| 公用工程 | 供电 | 项目用电接自河沥园区供电线路，建设200KVA变压器1台，年用电量30万kwh。 | 已建 |
|  | 供水 | 依托佳乐公司内供水管网，由河沥园区自来水管网供给，主要为职工生活用水。 | 依托 |
|  | 排水 | 依托佳乐公司厂区内雨污管网分流，雨水收集后排入市政管网；生活污水经地埋式污水处理装置处理达标后，通过园区污水管网排入东津河。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气处理 | 橡胶溶解、辊涂、晾干、烘干等工序产生的有机废气分别收集后经1套冷凝+高效滤油+复合光催化+活性炭吸附处理后，通过1根15米高排气筒外排；车间加强机械通风设施。 | 已建 |
|  | 废水处理 | 生活污水依托佳乐公司地埋式污水处理装置处理达标后，通过园区污水管网排入东津河。 | 依托 |
|  | 噪声处理 | 噪声较大的设备采取厂房隔音、消声，减震措施。 | 已建 |
|  | 固废处理 | 一般固废临时储存场所；危废临时储存场所；设置垃圾箱等。 | 已建 |

3.1.3 现有项目产品方案

现有项目产品方案及用途见下表。

表3-2 现有项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属橡胶发泡板 | ㎡/a | 30万 |
| 2 | 金属橡胶涂层板 | ㎡/a | 30万 |
| 合计 |  | ㎡/a | 60万 |

3.1.4 地面运输

项目各原辅料及产品均采用陆运。

3.1.5 劳动定员、年运行时间及工作制度

项目劳动定员50人；年工作日300天，采用1班制，每班工作8小时。不提供食宿。

3.1.6 公用工程

1、供水：项目用水依托佳乐公司原有供水管网，由河沥园区自来水厂供给，主要为职工生活用水。

- 排水：项目依托原有厂区内雨污管网分流系统，雨水收集后排入厂区雨水管网；项目无生产废水排放，生活污水依托佳乐公司地埋式污水处理设施处理达标后，通过园区污水管网排入东津河。

3、供电：项目用电接自河沥园区供电线路，项目新增变压器1台，总装机容量200KVA，项目年用电量约30万kwh。

3.1.7 现有项目投产日期

现有项目于2018年建成投产。

3.1.8 现有项目物料原辅材料及能源消耗

主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3-3  现有项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格/成分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购混炼胶 | 丁晴混炼胶 | t/a | 190 |
| 2 | 成品钢板 | / | t/a | 60 |
| 3 | 乙酸丁酯 | / | t/a | 8 |
| 4 | 粘合剂 | 胶水 | t/a | 1 |
| 5 | 丁腈橡胶发泡剂 | / | t/a | 1 |
| 6 | 新鲜水 |  | m3/a | 750 |
| 7 | 电 |  | 万kwh/a | 30 |

主要物料理化性质见下表：

表3-4     主要物料理化性质

| 名称 | 主要成分 | 理化性质 | 燃烧及爆炸特性 | 毒性 毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 乙酸丁酯 | 为无色透明有愉快果香气味的液体。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能；沸点 126.5℃；凝固点 -77.9℃；相对密度 0.8825；闪点 22℃；沸点126.5 ℃；燃点421℃；溶解度参数δ=8.5；比重0.872-0.885。 | 易燃，闪点（℃）：22；爆炸下限（%）：1.2爆炸上限（%）：7.5 | 口服-大鼠 LD50:10768 mg/kg；口服-小鼠 LD50: 7076mg/kg |
| 粘合剂 | -- | 酚醛树脂与六亚甲基四胺混合物，酚醛树脂占89~91%，六亚甲基四胺占9~11%；淡黄色粉末，不溶于水，可溶于醇 | / | / |

注：因发泡剂为企业技术保密部分，未提供相关参数。

3.1.9 现有项目主要生产设备

现有项目主要设备一览表如下所示：

表3-5  现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 100L | 8 |
| 2 | 出片机 | 9# | 1 |
| 3 | 晾干线 | 100# | 3 |
| 4 | 烘干隧道线 | 1000#，电加热 | 2 |
| 5 | 辊涂机 | 600# | 5 |
| 6 | 辊涂机 | 700# | 3 |
| 7 | 切条机 | 550/350 | 2 |
| 8 | 电动剪板机 | 1200 | 1 |
| 9 | 实验恒温烤箱 | / | 2 |
| 10 | 黏度测试仪 | / | 1 |
| 11 | 废气净化系统 | / | 1 |
| 合计 |  | / | 29 |

3.2现有项目生产工艺流程及产污环节

1、生产工艺流程

本项目生产的金属橡胶发泡板及涂层板两类产品，只是烘干过程中温度不一样，生产工艺一致。金属橡胶发泡板及涂层板生产工艺流程及产污环节如下图所示：

成品混炼胶

钢板

N、S1

剪板

出片、切块

乙酸丁酯

G1

溶解

底涂

G2

涂覆

G3

晾干

G4

烘干

入库

图3-1   金属橡胶发泡板及涂层板生产工艺流程及产污环节图

（注： G-废气，N-噪声，S-固废）

工艺简述：

剪板：外购钢板经剪板机剪板后，人工将底涂剂（胶水）涂在钢板表层，以便于橡胶涂覆的粘合。剪板工序将产生金属边角料（S1）及机械噪声（N）。

混炼胶溶解：外购的混炼胶经过压片机压片，并切成小块状，以便于溶解。将小块状的混炼胶加入乙酸丁酯溶剂中，采用密闭分散罐，使用搅拌器加速溶解。该工序将产生高浓度的挥发性有机废气（G1）。

涂覆：通过特殊的辊涂工艺，对溶解后的橡胶胶浆与涂有底胶的钢板进行复合，涂覆在工作台进行，工作台上方安装有集气罩。涂覆过程中会产生挥发性有机废气（G2）。

晾干：钢板涂覆橡胶后，放置于半封闭式晾干道内，进行初步晾干，晾干温度为60-70℃，采用电加热。项目共设置3条晾干线，晾干道除进出物料口为半封闭外，其他均为封闭式。在晾干过程中会产生挥发性有机废气（G3）。

烘干：复合材料经自然晾干后，进入半封闭式烘干道内进行中温烘干处理，烘干温度在150℃左右，采用电加热，项目共有2条烘干线，烘干道除进出物料口为半封闭外，其他均为封闭式。烘干工序将产生挥发性有机废气（G4）。

入库：烘干后产品经检验后入库待销。

2、产污环节分析

表3-6    本项目主要产污环节和排污特征表

| 类别 | 产污代码 | 污染物 | 产污工序 | 措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | VOCs | 橡胶溶解 | 集气罩收集后，经1套冷凝+高效滤油+复合光催化+活性炭吸附处理后，通过1根15米高排气筒外排；车间加强机械通风设施。 |
|  | G2 |  | 涂覆 |  |
|  | G3 |  | 晾干 |  |
|  | G4 |  | 烘干 |  |
| 废水 | W1 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 职工生活 | 依托佳乐公司现有地埋式污水处理设施处理达标后排入东津河。 |
| 噪声 | N | 噪声 | 机械设备 | 选用低噪声设备，采用隔声、减震降噪措施。 |
| 固体废物 | S1 | 金属边角料 | 剪板 | 收集后外售物资回收单位。 |
|  | S2 | 回收乙酸丁酯 | 废气冷凝系统 | 收集后回用于生产溶解工序。 |
|  | S3 | 废活性炭 | 废气处理系统 | 收集后交有资质单位处置。 |
|  | S4 | 生活垃圾 | 职工生活 | 收集后交环卫部门统一清运处置。 |

3.3 现有工程污染源达标情况

3.3.1废气

根据工艺分析，本项目废气主要有橡胶溶解、辊涂、晾干、烘干等工序产生的有机废气。

项目在分散溶解、涂覆、晾干及烘干过程中会产生有机废气，主要成分为有机溶剂乙酸丁酯，以VOCs计算。根据企业提供资料，乙酸丁酯的年用量为8t/a，按照有机溶剂乙酸丁酯在溶解、涂覆、晾干及烘干过程中按100%挥发，本项目VOCs产生量为8t/a，项目年工作7200h，VOCs产生速率为1.11kg/h。

根据建设单位提供的项目废气净化设施设计方案，项目溶解采取封闭的分散罐、晾干及烘干道采取基本封闭式，本项目拟在溶解、涂覆、晾干及烘干工序设置集气设施，总设计风量为25000m3/h，综合收集效率按90%计算，则有组织废气产生量为7.2t/a，产生速率为1kg/h；项目拟对溶解、晾干工序产生的高浓度有机废气采取冷凝回收后，在经风管与涂覆、烘干工序产生的低浓度有机废气经高效滤油+复合光催化+活性炭吸附处理后（综合处理效率90%），最终通过1根15m高排气筒外排。

3.3.2废水

根据建设单位提供的资料，本项目用水环节主要为职工生活用水。

项目定员50人，职工用水量按每人50L/d计，则该项目生活用水量为750t/a（2.5t/d），排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为600t/a（2t/d）。生活污水经地埋式生活污水处理达标后排入东津河。

本项目用水及排水量统计见下表，项目水平衡见下图。

表3-7   项目用水及排水统计表

| 序号 | 用途 | 用水标准 | 日用水量 （m³） | 年用水量 （m³） | 日排水量 （m³） | 年排水量 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 50L/人.d | 2.5 | 750 | 2 | 600 |
| 合计 |  |  | 2.5 | 750 | 2 | 600 |

2.5

2

处理达标后

排入东津河

地埋式污水处理设施

生活用水

2

0.5

新鲜水

图3-2    项目水平衡图  单位：t/d

现有项目废水主要污染物产生情况见下表。

表3-8  项目水污染物处理效果分析表           单位： mg/L

| 生活污水 | 污染物名称 浓度 | 废水量 | CODcr | SS | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度mg/l | / | 300 | 250 | 200 | 30 |
|  | 产生量（t/a) | 600 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.018 |
|  | 排放浓度mg/l | / | 100 | 70 | 15 | 20 |
|  | 排放量（t/a) | 600 | 0.06 | 0.042 | 0.009 | 0.012 |
|  | 排放标准mg/l | / | 300 | 250 | 200 | 30 |

3.3.3 噪声

现有项目噪声主要来自于搅拌机、剪板机、辊涂机、风机等设备运行产生的噪声，噪声级在75~95dB(A)之间。因此必须在厂界布局、隔声降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。

表3-9    项目噪声源的平均声压级

| 序号 | 产噪设备 | 数量 （台/套） | 噪声声压级（dB(A)） | 治理措施 | 降噪效果（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 8 | 80-90 | 经减震、降噪、厂房隔音 | 15~20 |
| 2 | 剪板机 | 1 | 80-95 | 经减震、降噪、厂房隔音 | 15~20 |
| 3 | 辊涂机 | 2 | 80-90 | 经减震、降噪、厂房隔音 | 15~20 |
| 4 | 风机 | 5 | 75-90 | 经减震、降噪、厂房隔音 | 15~20 |

3.3.4 固体废物

根据工程分析，本项目固废包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾，一般工业固废为回收乙酸乙酯、金属边角料；危险废物为废活性炭。

根据建设单位提供的资料分析，本项目各类固废产生情况见下表：

表3-10   本项目固体废物产排情况

| 类别 | 名称 | 废物代码 | 产生量 (t/a) | 含水率 (%) | 处理处置方式及其数量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 固废 | 回收乙酸丁酯 | / | 5 | — | 收集后回用于生产5 |
|  | 金属边角料 | / | 1.2 | — | 外售物资回收部门1.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 900-405-06 | 2 | — | 交有资质单位处置2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 19.2 | 40% | 交环卫部门统一清运19.2 |

3.3.5污染物排放量汇总

表3-11   现有项目污染物排放情况一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 600 | 0 | 600 |
|  | COD |  | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
|  | BOD5 |  | 0.15 | 0.108 | 0.042 |
|  | SS |  | 0.12 | 0.111 | 0.009 |
|  | 氨氮 |  | 0.018 | 0.006 | 0.012 |
| 废气 | VOCs | 有组织 | 7.2 | 6.48 | 0.72 |
|  |  | 无组织 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 固体废物 | 回收乙酸丁酯 |  | 5 | 5 | 0 |
|  | 金属边角料 |  | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 2 | 2 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 19.2 | 19.2 | 0 |

现有项目未进行环保竣工验收，待新建项目建设完成后，现有项目设备均均搬至扩建项目厂址，原有项目污染源将不复存在。

第四章 改扩建项目工程分析

4.1改扩建项目概况

4.1.1工程概况

（1）项目名称：汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目

（2）建设单位：宁国市天马复合材料有限公司

（3）建设规模：租赁宁国市德胜建筑机械有限公司厂房2640平方米，购置搅拌机、切条机、复合机等设备若干台（套），一期建设生产的主要产品为100万平方米金属橡胶复合密封材料。

（4）行业类别：C2912 橡胶板、管、带制造

（5）建设性质：改扩建

（5）建设地点：安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内）

（6）投资总额：11000万元

4.1.2项目建设内容

主要建设内容见下表。

表4-1 项目建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 炼胶车间 | 位于厂房南侧，布置开炼、密炼、搅拌、配料、试验检验等工序，建筑面积2000m2。 |  | 新建 |
|  | 涂胶车间 | 位于厂房北侧，布置2条自动涂胶线，1条半自动涂胶线，建筑面积2000m2。 |  | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 位于炼胶车间东侧，用于员工办公，建筑面积约为800m2。 |  | 新建 |
|  | 五金仓库 | 位于炼胶车间东侧，用于五金物件的存储，建筑面积约为800m2。 |  | 新建 |
|  | 实验室 | 位于炼胶车间东侧，用于成品的抽样实验，建筑面积约为800m2。 |  | 新建 |
|  | 检验包装区 | 位于炼胶车间东侧，用于成品的检验包装，建筑面积约为800m2。 |  | 新建 |
| 储运工程 | 原料堆放区 | 位于炼胶车间东侧，用于原材料的存储堆放，建筑面积1141 m2 |  | 新建 |
|  | 成品堆放区 | 位于炼胶车间东侧，用于成品的存储堆放，建筑面积1141 m2 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 项目用电由市政供电电网供给，用电量40万kwh/a。 |  | 依托 |
|  | 给水 | 本项目用水市政供水管网供给，用水量3001.5t/a。 |  | 依托 |
|  | 排水 | 厂区雨、污分流， 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂 |  | 依托 |
| 环保工程 | 废水治理 | 厂内雨污分流， 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂 |  |  |
|  | 废气治理 | 配料 | 集气装置+布袋除尘器+1根15m高排气筒（1#排气筒） |  |
|  |  | 配胶、开炼、密炼 | 集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒（2#排气筒） |  |
|  |  | 涂胶、晾干、烘干 | 集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒（3#排气筒） |  |
|  | 噪声治理 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 |  |  |
|  | 固废治理 | 生活垃圾 | 设置多个垃圾收容装置 |  |
|  |  | 一般固体废物 | 设置1个一般固废暂存间，位于项目西北角，建筑面积20m2 |  |
|  |  | 危险固体废物 | 设置一间危废暂存间，位于项目西北角，建筑面积15m2 |  |
|  | 地下水防治 | 地下水分区防渗（重点防渗区等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s）及环境监测 |  |  |
|  | 环境风险 | 消防系统、事故池（容积为70m3） |  |  |

4.1.3总平面布置

（1）项目区外部关系

本项目选址位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内），项目场址东、西、北侧均为空地，南侧为振宁中路，隔路为宁国市裕华电器有限公司。

（2）场区布局

本项目建设利用宁国市德胜建筑机械有限公司现有厂房中的2跨。南侧布置炼胶车间，主要布置开炼机、密炼机、搅拌机等生产设备，开炼机、密炼机在一个封闭的车间内进行生产（大车间内隔出一块区域），确保废气收集效率可达90%以上，有利于废气的收集，以及设备降噪。搅拌机、配料间、实验室均布置在封闭的车间内，位于炼胶车间西北侧，可有效减少废气无组织排放及设备降噪。东侧布置办公区，检验区，生产于员工办公分开，便于生产办公。

车间北侧一跨布置涂胶车间，布置3条涂胶线，其中2条为全自动涂胶线，1条为半自动涂胶线。半自动涂胶线仅在前道涂胶工序使用人工，后道烘干及晾干均为自动化操作。全自动涂胶线仅在上钢板时采用人工上架，其他工序均为自动化生产。

各个生产区域中间留有过道，成品区和原材料区单独堆放，集中处理，生产于办公分开，综上所述，本项目生产布局合理，生产办公便捷，生产自动化程度较高，平面布局较为合理。

图4-1   项目地理位置图

图4-2  项目厂区总平面布置图

图4-3  项目四周关系图

4.1.4产品方案

项目主要产品及年生产规模详见下表：

表4-2  主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NBR涂层复合板 | 万套/年 | 20 | 450*1020 |
| 2 | NBR发泡复合板 | 万套/年 | 20 | 420*970*1.2 525*1070*1.2 |
| 3 | 氟橡胶涂层复合板 | 万套/年 | 20 | 500*100 |
| 4 | 氟橡胶发泡复合板 | 万套/年 | 20 | 420*970*1.2 500*1000*0.5 |

4.1.5地面运输

本项目各原辅料及产品均采用陆运。

4.1.6劳动定员、年运行时间及工作制度

扩建项目劳动定员50人，不新增劳动定员；年工作日300天，采用1班制，每班工作8小时。

4.1.7公用工程

（1）供水

本项目用水由园区供水管网供给，新增年用水量3001.5t。

（2）排水

厂区雨、污分流，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂。

（3）供电

项目用电由市政供电电网供给，年用电量为40万kwh/a。

4.2工程分析

4.2.1生产工艺流程

项目产品分为NBR涂层复合板，NBR发泡复合板，氟橡胶涂层复合板，氟橡胶发泡复合板，硅胶涂层复合板。项目产品的生产工序基本相同，具体如下：

本项目所使用的复合板胶料中含有混炼胶，原有项目混炼胶为外购，改扩建项目混炼胶为自行生产，不外购。

1、混炼胶生产工艺流程：

注：N：噪声，G3：炼胶废气

图4-4  混炼胶生产工艺流程图

工艺流程简要说明：

开包、分切、计量：首先，对各种原辅材料进行开包，开包采用人工开包，人工计量。开包后对各类橡胶、炭黑和辅料等按照比例称重，橡胶在计量前在厂内切成10~20kg 的小胶块，据配方要求进行准确计量。开包、计量过程中有一定量的粉尘产生。粉料在配料间内进行配置，配料间为封闭的房间，内设置集气装置，产生的配料粉尘通过布袋除尘器进行除尘，经15m高排气筒排放（1#排气筒）。

密炼：计量后的各种原辅材料放在密炼机输送平台，采用机械提升的方式，在密炼机开口的瞬间投入到密炼机中，然后关闭密炼机。

混炼是指在炼胶机上将各种辅料均匀的混到生胶中的过程。

密炼机混炼分为三个阶段，即湿润、分散和捏炼，密炼机混炼在高温加压下一般采用慢速密炼机，也可以采用双速密炼机，加入硫磺时的温度必须低于100℃。其加料顺序为生胶—小料—补强剂—填充剂—油类软化剂—排料—冷却—加硫磺及促进剂等。投料结束关闭投料门，密闭混炼，密炼机两个滚筒设有相反的螺纹，同时上方设有压坨，加强胶料、小料相互剪切混合，混合时间约为4~6min；

一段混炼完后下片冷却，停放一定的时间，然后再进行第二段混炼。分段混炼法每次炼胶时间较短，混炼温度较低，配合剂分散更均匀，胶料质量高。混炼温度为100～160℃，密炼机需要经过循环水进行间接冷却。

胶料在混炼的过程中会产生一定的烟气，其中含有一定的粉尘、非甲烷总烃等。该工序通过循环冷却水进行冷却。

由于密炼时硫磺就已加进密炼机内，因此在出料时，会产生硫化氢和非甲烷总烃，并伴有恶臭产生。

开炼：开炼即为热炼，通过开炼机对橡胶进行加工，橡胶经开炼机开炼成片状半成品；开炼时间大约10分钟，其目的是提高胶料的混炼均匀性，进一步增加可塑性。在开炼过程中会有非甲烷总烃和硫化氢废气产生。本项目开炼、密炼区域全封闭，产生的废气经集气装置收集后通过一套二级活性炭净化装置+15m高排气筒（2#排气筒）进行处理。

分切出片：开炼后即为成品混炼胶，用分切机对混炼胶进行分切，分切成5g每块，便于后道投料配置胶料。

冷却：分切完成后，混炼胶含有一定温度，经自然冷却后即可使用。

2、全自动复合板生产线工艺流程：

注：N：噪声，W：废水，G1：水蒸气，G2：有机废气，S1：沉渣

图4-5  全自动复合板生产线工艺流程图

工艺流程简要说明：

上料：将成卷的钢板放入全自动生产线钢板架上。本项目全自动生产线仅需在成卷的钢板放入架上即可，其他生产工序无需人工操作，为流水线生产，自动化程度高。

上料后钢板进入自动脱脂线进行脱脂，自动脱脂线外形尺寸为：10580mm*1700mm*2000mm，处理工件尺寸为最大700mm*700mm，最小200mm*150mm，厚度0.15mm--0.6mm。输送速度：2-4m/min，耗水量：15-25L/min。

浸泡：全自动生产线对钢板进行拉伸，首先对拉开后的钢板进入浸泡槽内浸泡，浸泡约为4min，常温浸泡，浸泡槽内溶液由清洗剂、水配比而成，定期加入，不外排。浸泡的目的是去除钢板表面少量油脂，起到除油、去除杂质的作用。

刷洗：用浸泡完成后，进入毛刷槽内用毛刷对钢板进行刷洗，去除表面浸泡的溶液，同时可去除钢板表面难以浸泡去除的物质，刷洗过程中不产生废水，为循环水循环使用。

循环水冲洗：刷洗后进入冲洗装置，用自来水对钢板表面进行冲洗，冲洗水循环使用，定期外排废水，废水经污水处理装置预处理后排入市政污水管网。

烘干：冲洗完成后进入烘干装置，烘干为封闭式隧道烘箱，钢板进入烘箱内对表面水分进行烘干，烘干温度在150℃，烘干时间约为30秒。

底涂：烘干后进行底涂，用底涂剂对钢板进行涂覆，涂覆过程中会产生有机废气，涂覆在封闭的自动化设备内进行，涂覆工序产生的有机废气经收集后通过催化燃烧装置进行净化处理，经15m高排气筒排放。

面涂：底涂完成后进行面涂，对钢板进行面层涂覆，涂覆使用的胶料为配置好的橡胶涂料，涂覆过程中会产生有机废气，涂覆在封闭的自动化设备内进行，涂覆工序产生的有机废气经收集后通过催化燃烧装置进行净化处理，经15m高排气筒排放。

烘干：涂覆后进行烘干，烘干在封闭的隧道式烘箱内进行，烘干温度在150℃，烘干时间约为4min，烘干工序产生的有机废气经收集后通过催化燃烧装置进行净化处理，经15m高排气筒排放。

收卷：烘干后即为成品，通过自动化设备进行收卷，收卷后即为成品，根据客户需要，用电动剪板机剪切至需要的尺寸，经包装后，入库待售。

图4-6  清洗脱脂线设备主要技术参数及平面布置

3、半自动复合板生产线工艺流程：

注：N：噪声，G2：有机废气

图4-7  半自动复合板生产线工艺流程图

工艺流程简要说明：

配胶：首先根据产品不同，配置不同的胶料，胶料原料主要为混炼胶、发泡粉、橡胶溶剂，配置在单独的配料间内进行，使用搅拌机进行搅拌配置，配置过程中会产生有机废气，产生的有机废气通过二级活性炭净化装置进行净化处理，经1根15m高排气筒排放（共用炼胶废气净化装置，2#排气筒）。

涂覆：将配置好的胶料投入辊涂机内，人工将钢板原材料送入辊涂机内进行涂覆，涂覆过程中会产生有机废气，产生的有机废气经集气装置收集后通过催化燃烧装置进行净化处理，经1根15m高排气筒排放（3#排气筒）。

晾干：涂覆完成后通过人工挂入到自动晾干通道，采用自然晾干方式。由于夏天温度较高，可自然晾干，冬季温度低，通过在后道烘干隧道烘箱内设置循环水管，利用烘干隧道烘箱余热，使循环水加热到25℃，接入晾干隧道内进行保温。由于涂覆表面胶料较薄，且胶料浓度较高，不下淋到地面。

烘干：晾干后进行烘干，烘干在封闭的隧道式烘箱内进行，烘干温度在150℃，烘干时间约为5min，烘干工序产生的有机废气经收集后通过催化燃烧装置进行净化处理，经15m高排气筒排放。

收料：烘干后即为成品，通过人工对烘干后的材料进行收取。

入库待售：收料后运至成品区，经包装后，入库待售。

4.2.2物料能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表4-3  项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 用量 | 一次最大贮存量（t） | 贮存周期 | 性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁晴橡胶 | 50kg/袋 | t/a | 200 | 6 | 10天 | 块状，袋装入厂 |
| 2 | 氟橡胶 | 15kg/包 | t/a | 5 | 0.5 | 20天 | 块状，袋装入厂 |
| 3 | 炭黑 | 15kg/包， | t/a | 2 | 0.2 | 5天 | 粉状，袋装入厂 |
| 4 | 硫磺 | 25kg/袋 | t/a | 3.25 | 0.5 | 2个月 | 粉状，袋装入厂 |
| 5 | 氧化锌 | 25kg/袋 | t/a | 60 | 1.5 | 1周 | 粉状，袋装入厂 |
| 6 | 氧化镁 | 25kg/袋 | t/a | 100 | 1 | 10天 | 粉状，袋装入厂 |
| 7 | 硬脂酸 | 25kg/袋 | t/a | 50 | 1.5 | 12天 | 粉状，袋装入厂 |
| 8 | 防老剂 | 25kg/袋 | t/a | 12 | 0.5 | 10天 | 粉状，袋装入厂 |
| 9 | 促进剂TMTD | 25kg/袋 | t/a | 6.0 | 0.2 | 12天 | 粉状，袋装入厂 |
| 10 | 促进剂M | 25kg/袋 | t/a | 6.0 | 0.2 | 12天 | 粉状，袋装入厂 |
| 11 | 增塑剂 | 200kg/桶 | t/a | 10 | 0.6 | 20天 | 液态，桶装入厂 |
| 12 | 乙酸丁酯 | 180kg/桶 | t/a | 18 | 2 | 12天 | 液态，桶装入厂 |
| 13 | 中性清洗剂 | 20kg/桶 | t/a | 10 | 0.8 | 20天 | 液态，桶装入厂 |
| 14 | 中性清洗剂 | 20kg/袋 | t/a | 5 | 0.4 | 20天 | 粉状，袋装入厂 |
| 15 | 有机硅 | 20kg/桶 | t/a | 5 | 0.8 | 20天 | 液态，桶装入厂 |
| 16 | 发泡粉 | 50kg/桶 | t/a | 10 | 1.5 | 20天 | 粉状，桶装入厂 |
| 17 | 底涂剂 | 20kg/桶 | t/a | 1 | 0.1 | 20天 | 液态，桶装入厂 |

4.2.3原辅料理化性质

表4-4 主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 物料名称 | 理化特性 | 爆炸危险性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑 | 它是烃类物质经高温不完全燃烧裂解而成，炭黑粒子的平均值由1nm到数百nm的范围，在胶料中起补强作用。根据其对橡胶的补强效果和加工性能有多种品种，如：高耐磨炉黑（HAF），快压出炉黑(FEF)，半补强炉黑(SRF)等等。 | 能在空气中燃烧变成二氧化碳。碳黑的主要组成物是碳元素，还含有少量的氢、氧、硫、灰分、焦油和水分，爆炸极限为4.3%（vol），属于易燃物质。 | 无毒 |
| 2 | 硫磺 | 外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。纯度99.5%；分子量为32.06，蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。 | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物；爆炸极限35~1400g/m3%（V/V） | LD50：8437mg/kg(大鼠经口)；属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒 |
| 3 | 丁晴橡胶 | 氢化丁腈橡胶（HNBR）是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能（对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好）；由于其高度饱和的结构，使其具良好的耐热性能，优良的耐化学腐蚀性能（对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性），优异的耐臭氧性能，较高的抗压缩永久变形性能；同时还具有高强度、高撕裂性能、耐磨性能。 | — | — |
| 4 | 氟硅橡胶 | 综合了硅橡胶和氟橡胶的优点；1.使用温度范围广(-60~200℃)；2.具备氟橡胶类似耐溶剂、耐油性能；3.保留硅橡胶高温时抗张保持率高的优点；4.绝缘性能好；5. 低透气性，符合环保要求。因此它用于耐高低温、耐油、耐介质的密封。 | — | — |
| 5 | 氧化锌 | 白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。遮盖力是二氧化钛和硫化锌的一半。着色力是碱式碳酸铅的2 倍。溶解性：溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，不溶于水、乙醇和氨水。 | -- | 中毒者会出现食欲不佳、烦渴、疲倦等许多症状，重者会出现肺间质水肿，肺泡上皮破坏 |
| 6 | 氧化镁 | 氧化镁俗称苦土，也称镁氧，氧化镁是碱性氧化物,具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料。白色粉末（淡黄色为氮化镁），无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物，化学式MgO。白色粉末，熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58(25℃)。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。在水中溶解度为0.00062 g/100 mL (0 °C)；0.0086 g/100 mL (30 °C)。暴露在空气中，容易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质品较重质品更快，与水结合在一定条件下生成氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。不溶于乙醇。 | -- | 能刺激粘膜引起结膜炎和鼻炎 |
| 7 | 硬脂酸 | 纯品是带有光泽的白色柔软小片，不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等，熔点：70~70℃，沸点383℃，相对密度（水=1）：0.87，相对蒸汽密度（空气=1）：9.80，饱和蒸汽压：0.13kpa(173.7℃)，闪点：196℃，引燃温度：395℃。 | 遇明火、高温可燃 | 无毒 |
| 8 | 防老剂 | N‐苯基‐2‐萘胺，纯品为浅灰色针状结晶体，熔点为108℃，沸点395-399.5℃，237℃（1.73kPa），相对密度1.18，极易溶于丙酮；乙酸乙酯；氯甲烷；苯；二硫化碳，溶于乙醇；四氯化碳，不溶于汽油和水 | 可燃 | LD50：8730mg/kg（大鼠经口）； 1450mg/kg（小鼠经口） LC50：1920mg/m3（大鼠吸入，4h） |
| 9 | 促进剂TMTD | 四甲基二硫化秋兰姆，分子式C6H12N2S4，分子量：240.43；白色或灰白色、有特殊气味、结晶粉末。溶于甲苯、丙酮、二氯乙烷、二硫化碳、无水乙醇、苯、氯仿、二硫化碳等。微溶于乙醇，不溶于水，不溶于稀碱液、汽油，不吸潮。熔点：156-158°C(lit.)沸点：129°C(20mmHg)；密度：1.43；水溶解性：16.5mg/L，闪点：89°C；储存条件：0-6°C | 粉尘与空气能形成爆炸性混合物。 | 低毒，有一定的毒性，LD50：865mg/kg |
| 10 | 促进剂DM | 二硫化苯并噻唑，分子式：C14H8N2S4；分子量：332.46；白色或灰白色、有特殊气味、结晶粉末，熔点180℃，相对密度1.5（水），不溶于水，不溶于稀碱液、汽油，溶于乙醇、苯、氯仿和二硫化碳 | 可燃，引燃温度790℃，爆炸下限12.6g/m3 | LD50：870mg/kg（大鼠经口） LD50：1250mg/kg（小鼠经口） |
| 11 | 增塑剂 | 为DOS（癸二酸二辛酯），标准状态下为淡黄色液体，微溶于水，易溶于乙醇和乙醚；熔点（℃）：-55；沸点（℃）：248（1.20kPa）；凝固点：-55℃~-40℃；折射率：1.449~1.451；闪点：277℃；溶解度参数：δ=8.45；相对密度（水=1）：0.91；相对蒸气密度（空气=1）：14.7；饱和蒸气压（kPa）：1.20（248℃） | 危险特性：遇明火、高热可燃。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 | 毒性分级：低毒 急性毒性：静脉-大鼠 LD50: 900 毫克/公斤; 口服-小鼠LD50: 9500 毫克/ 公斤 |
| 12 | 底涂剂 | 主要成分为甲醇，甲基乙基酮，甲酚，4-甲基-2-戊酮，黄色至琥珀色液体，溶剂气味 | 易燃 | 急性经口毒性 急性毒性评估, 211.2 mg/kg；急性经皮毒性 ；急性毒性评估, 7.29 mg/l |
| 13 | 乙酸丁酯 | 为无色透明有愉快果香气味的液体。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能；沸点 126.5℃；凝固点 -77.9℃；相对密度 0.8825；闪点 22℃；沸点126.5 ℃；燃点421℃；溶解度参数δ=8.5；比重0.872-0.885。 | 易燃，闪点（℃）：22；爆炸下限（%）：1.2爆炸上限（%）：7.5 | 口服-大鼠 LD50:10768 mg/kg；口服-小鼠 LD50: 7076mg/kg |

4.2.4主要生产设备

（1）主要设备一览表

表4-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格/型 号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动脱脂机 | 65# | 1 | 台 |
| 2 | 搅拌机 | 100L | 20 | 台 |
| 3 | 开炼机 | 12# | 1 | 台 |
| 4 | 晾干线 | 100# | 1 | 台 |
| 5 | 烘干隧道线 | 1000# | 2 | 台 |
| 6 | 辊涂机 | 600# | 5 | 台 |
| 7 | 辊涂机 | 700# | 3 | 台 |
| 8 | 切条机 | 550/350 | 2 | 台 |
| 9 | 叉车 | TCM3T | 1 | 台 |
| 10 | 电动剪板机 | 1200 | 1 | 台 |
| 11 | 恒温烤箱 | / | 1 | 台 |
| 12 | 实验恒温烤箱 | / | 1 | 台 |
| 13 | 黏度测试仪 | / | 1 | 台 |
| 14 | 发泡自动涂覆线 | 800# | 1 | 组 |
| 15 | 涂层自动涂覆线 | 600# | 2 | 组 |
| 16 | 橡胶密炼机 | 55# | 2 | 台 |
| 17 | 拉力实验机 | / | 1 | 台 |
| 18 | 投影仪 | / | 1 | 台 |
| 19 | 电光分析天平 | / | 1 | 台 |
| 20 | 硫化仪 | / | 1 | 台 |
| 21 | 硬度计 | / | 1 | 台 |
| 22 | 老化实验箱 | / | 1 | 台 |
| 23 | 耐臭氧试验机 | / | 1 | 台 |
| 24 | 风机 | / | 3 | 台 |

4.2.5污染源强及污染防治措施

本项目营运期会产生废气、废水、噪声和固废，具体见下表。

表4-6  营运期污染工序及主要污染因子汇总

| 类别 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 开炼、密炼 | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S |
|  | 涂胶、晾干 | 非甲烷总烃 |
|  | 配料 | 颗粒物 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 |
|  | 脱脂 | 脱脂废水 |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效声级，dB（A） |
| 固废 | 废气处理装置 | 废活性炭 |
|  | 除尘器 | 收集的粉尘 |
|  | 原辅材料包装 | 废包装袋 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |

1、废气

项目废气主要为配料粉尘；涂胶、晾干、烘干废气；配胶、密炼、开炼废气。

（1）配料粉尘

项目小料包括炭黑、氧化锌、氧化镁、防老剂、硫磺、促进剂、硬脂酸等。小料经人工进行配料，随后投入包装袋中即可。项目小料粉状原料消耗量为239.25t/a；经类比，粉尘的产生量约为原料用量的0.1%，配料工序产生的粉尘量约为0.222t/a，项目单独设置一间配料间，在配料间配料工序上方设置集气罩，产生的粉尘通过收集后经一套布袋除尘器进行净化处理，经1根15m高排气筒排放（1#排气筒）。小料配料工序每天约4小时，全年300天，风机风量为3000m³/h，粉尘收集效率95%，净化装置净化效率以99%计。

- （2）配胶、开炼、密炼废气

配胶废气：本项配胶胶料的主要成分为混炼胶、稀释剂、有机硅、底涂剂、发泡粉。类比现有项目配胶VOCs产生量约为原料的1%，项目稀释剂、底涂剂挥发量均为100%，稀释剂用量为18t/a，底涂剂用量为1t/a，则配胶搅拌间VOCs产生量为0.19t/a。发泡粉为粉状，投料搅拌过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》《中国环境科学出版社》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，卸料、投料的排放因子为0.02kg/t，本项目发泡粉使用量为10万t/a，则投料粉尘产生量约为0.2t/a。

密炼颗粒物：根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷）及《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业2016年第63卷，橡胶制品密炼过程中颗粒物产生系数925mg/kg-原料，本项目密炼粉状原料用量为239.25t/a，则密炼工序颗粒物产生量为0.22t/a。

有机废气：根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷）及《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业2016年第63卷，美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果），参照美国国家环保局EPA编制的《空气污染物排放系数汇编》（俗称AP-42）中橡胶制品业排放因子列表（2009年2月更新），橡胶制品有机废气（主要为非甲烷总烃）产生系数：密炼工序256mg/kg-胶料、开炼工序144mg/kg-胶料；硫化氢产生系数：密炼工序116mg/kg-胶料、开炼工序71mg/kg-胶料，项目使用胶料454.25t/a，计算可知非甲烷总烃产生量为0.18t/a、H2S产生量为0.085t/a。

废气收集方式、收集效率、风机风量、处理措施：

针对本项目的平面布局以及实际生产情况，密炼工序、开炼工序、配胶搅拌生产时间较短，为4h/d。本项目将配胶搅拌间设置集气装置，单独设置一套布袋除尘器处理投料粉尘，密炼产生的粉尘单独设置一套布袋除尘器净化处理，投料粉尘、密炼粉尘分别设置2套布袋除尘器进行处理后，再与开炼废气一并进入一套二级活性炭净化装置+15m高排气筒（2#排气筒）进行处理。风机总风量为20000m³/h，布袋除尘装置净化效率以99%计，二级活性炭净化装置净化效率以95%计。

2#排气筒达标分析：

基准排气量换算：

密炼粉尘胶料基准排气量2000m3/t胶料，折合风量757m3/h，本项目设计风机风量20000m3/h；密炼、开炼非甲烷总烃基准排气量2000m3/t胶料，折合风量757m3/h，设计风机风量20000m3/h，因此需以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。

C基准排放浓度（颗粒物）=（20000/757）*0.088mg/m3=2.3mg/m3<12mg/m3

C基准排放浓度（非甲烷总烃）=（20000/757）*0.34mg/m3=9mg/m3<10mg/m3

因此，颗粒排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物颗粒物的排放限值；

非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业非甲烷总烃排放排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中橡胶制品行业轮胎制品企业及其他制品企业炼胶、硫化工艺最高允许排放浓度和最高允许排放速率要求。

- （3）涂胶、晾干、烘干废气

本项目配胶、涂胶、晾干、烘干工序均会产生VOCs，胶料的主要成分为混炼胶、稀释剂、有机硅、底涂剂。根据企业提供的稀释剂监测报告可知，项目稀释剂、底涂剂挥发量均为100%，稀释剂用量为18t/a，底涂剂用量为1t/a，则VOCs产生量为19t/a。项目涂胶、晾干、烘干工序胶料中有机溶剂全部挥发（搅拌工序挥发1%，后道工序挥发为99%），则VOCs产生量为18.81t/a。

为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。经收集的废气通过一套催化燃烧装置进行净化处理，经1根15m高排气筒（3#排气筒）排放。风机总风量为45000m³/h，净化装置净化效率以99%计，年工作2400h。

废气产排情况见下表：

表4-7  本项目有组织废气产排情况

| 排气筒 | 产物环节 | 污染物 | 排放形式 | 风量 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 环保措施 | 处理效率 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度m | 直径m | 温度℃ |
| 1#排气筒 | 配料 | 颗粒物 | 有组织 | 3000 | 0.23 | 0.19 | 63.14 | 布袋除尘器 | 99% | 0.0023 | 0.0019 | 0.63 | 15 | 0.3 | 20 |
| 2#排气筒 | 配胶、开炼、密炼 | 颗粒物 | 有组织 | 20000 | 0.4 | 0.33 | 16.68 | 布袋除尘器+二级活性炭净化装置 | 90% | 0.004 | 0.0033 | 0.17 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.33 | 0.28 | 13.94 |  |  | 0.017 | 0.014 | 0.7 |  |  |  |
|  |  | H2S |  |  | 0.076 | 0.064 | 3.19 |  |  | 0.0038 | 0.0032 | 0.16 |  |  |  |
| 3#排气筒 | 涂胶、晾干、烘干 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 45000 | 18.43 | 7.68 | 170.68 | 催化燃烧装置 | 99% | 0.18 | 0.077 | 1.7 | 15 | 1 | 30 |

表4-8  项目无组织排放废气

| 污染源 | 污染工序 | 污染物 | 排放量 （t/a） | 面源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |
| 生产车间 | 配料 配胶、开炼、密炼、涂胶、晾干、烘干 | 颗粒物 | 0.033 | 100 | 26.4 | 12 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.473 |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.0085 |  |  |  |

（2）废水

本项目用水由园区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、循环冷却水补水、脱脂线补水、晾干保温循环水补水。

（1）生活用水

本项目劳动定员50人，不新增劳动定员，根据《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2014）中的相关内容，办公用水定额为50-70L/(人.d)，本项目取中间值为50L/(人.d)，排放系数按0.8计算。

- （2）脱脂线补水

根据项目单位提供的设计资料，本项目脱脂线补水为7t/d，脱脂线冲洗废水半年排放一次，一次排放量为50kg，则年排放量100kg。废水作为危废处理，交由有资质的单位定期处理。

- 循环冷却水补水

项目生产过程中密炼机、开炼机等设备在生产过程中，由于胶料在压制、摩擦撕裂过程中产生大量的热量，需要及时冷却控温，否则影响加工质量，同时冷凝回收装备中需要自来水冷却，故而各设备都设有循环水冷却系统，主要由阀门控制循环水流量，控制阀门开启大小，要求较高设备可设自动控制。所有设备冷却皆为间接冷却，项目设有一个冷却塔，并配有循环水池，冷却废水经冷却塔降温后再由泵送到车间各设备入口。

根据项目单位提供的资料，项目冷却循环水系统的主要设备为冷却水塔循环水池，水池直径2m*3cm高，装水量约为1.5m3，以供应开炼机、密炼机等设备的循环冷却水，循环冷却水系统中需要定期补充新鲜水，循环水中污染物为废热与盐份。

根据建设单位提供资料，项目循环用水量为80t/d，补充水量为0.5t/d，循环水池半年更换一次。更换的废水用于道路洒水抑尘以及绿化，不外排。

（4）晾干保温循环水给水

项目冬季晾干工序需要保温循环水，循环水定期更换补充，补充量为0.01t/d，晾干保温水使用时间约为6个月。待室温上升时，外排管道内循环水，外排废水用于洒水抑尘以及绿化，不外排。

综上所述，扩建项目用水量为10.01t/d，3001.5t/a，排水量为2t/d，600t/a。

- （5）初期雨水

由于本项目生产过程中会使用到炭黑及其他粉状原料，为防止无组织逸散的粉尘落在屋面或地面，在雨天收到雨水的冲刷进入雨水管网，污染地表水。因此设置初期雨水收集池。

本项目初期雨水主要是收集厂内垃圾运输、装卸过程遗落在地面等的初期雨水量，在降雨天气情况下，初期雨水将会夹带少量粉尘和运输、装卸过程中渗漏出的少量垃圾渗滤液等，按照宁国市暴雨强度计算公式：

q=3600（1+0.76lgP）/（t+14）0.86（L/s·ha）

式中：P为设计重现期，取2年；

t为设计降雨历时，采用15分钟；

经计算，暴雨强度为212.76升/(秒·公顷)。

初期雨水排放量公式：Q＝q×Ψ×F×T

式中：q——暴雨强度；

Ψ——径流系数（取0.45）；

F——汇水面积（约0.264ha）；

T——收水时间，按15min计算。

计算可得最大初期雨水需收集量Q=22.75m3。

项目需设置一个初期雨水池，容积为30m3，初期雨水经收集后暂存于初期雨水池，用于道路洒水抑尘。根据现场勘查，本项目车间西侧已建设一座100m3的初期雨水收集池，本项目所在区域的初期雨水在设计的初期雨水收集池范围内，可依托现有初期雨水收集池。

表4-9  扩建项目新鲜水用量及排水量分析表

| 序号 | 名称 | 用水量（t） |  | 排水量（t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日用水 | 年用水 | 日排水 | 年排水 |
| 1 | 职工办公生活用水 | 2.5 | 750 | 2 | 600 |
| 2 | 脱脂线补水 | 7 | 2100 | / | / |
| 3 | 循环冷却水补水 | 0.5 | 150 | / | / |
| 4 | 晾干保温循环水给水 | 0.01 | 1.5 | / | / |
| 合计 |  | 10.01 | 3001.5 | 2 | 600 |

扩建项目供、排水平衡图如下：

图4-8  项目供、排水平衡图 （单位：t/d）

根据水平衡可知，本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂，脱脂线仅为补水，定期排污废水作为危废处理，循环冷却水及晾干保温循环水定期排水用于道路洒水及绿化。

扩建项目废水主要污染物产生情况见下表。

表4-10  扩建项目废水产生及排放情况表

| 污染物 |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 产生浓度(mg/l) | 300 | 250 | 200 | 30 |
|  | 产生量（t/a） | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.018 |
|  | 经化粪池处理后浓度(mg/l) | 230 | 120 | 150 | 18 |
|  | 经化粪池处理后量（t/a） | 0.138 | 0.072 | 0.09 | 0.0108 |
| 宁国市污水处理厂接管标准(mg/l) |  | 320 | 160 | 200 | 25 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(mg/l) |  | 50 | 10 | 10 | 5 |
| 经污水处理厂处理后污染物入环境总量(t/a) |  | 0.03 | 0.006 | 0.006 | 0.003 |

（3）噪声

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程产生的噪声等，根据同类型企业类比调查，项目设备噪声源强见下表：

表4-11  噪声源强一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格/型 号 | 数量 | 单位 | 噪声声压级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动脱脂机 | 65# | 1 | 台 | 65 |
| 2 | 搅拌机 | 100L | 20 | 台 | 70 |
| 3 | 开炼机 | 12# | 1 | 台 | 75 |
| 4 | 辊涂机 | 600# | 5 | 台 | 75 |
| 5 | 辊涂机 | 700# | 3 | 台 | 75 |
| 6 | 切条机 | 550/350 | 2 | 台 | 75 |
| 7 | 叉车 | TCM3T | 1 | 台 | 75 |
| 8 | 电动剪板机 | 1200 | 1 | 台 | 75 |
| 9 | 发泡自动涂覆线 | 800# | 1 | 组 | 70 |
| 10 | 涂层自动涂覆线 | 600# | 2 | 组 | 70 |
| 11 | 橡胶密炼机 | 55# | 2 | 台 | 75 |
| 12 | 风机 | / | 3 | 台 | 85 |

（4）固体废物

本项目固废主要有收集的粉尘、废包装袋、废活性炭、废硫化剂及废氧化锌等包装材料、废脱脂槽液、生活垃圾，具体产生情况如下：

收集的粉尘：根据工程分析，经布袋除尘器收集的粉尘量0.62t/a，集中收集后可作为原料继续使用。

废包装材料（一般固体废物）：存装原辅材料的废包装材料产生量0.1t/a，集中收集后外售物资回收公司。

废活性炭：活性炭吸附装置因吸附有机废气产生的废活性炭，废产生量为：活性炭/有机废气=1/0.35，即1kg的活性炭可以吸附0.35kg的有机废气。则废活性炭产生量为1.25t/a。

废脱脂槽液：本项目废脱脂槽液半年排放一次，一次排放量为100kg，年排放量为0.2t。危废编号 HW17，废物代码336-064-17，交由有资质的危废处置单位处置。

废硫化剂及废氧化锌等包装材料：根据项目提供资料，废硫化剂及废氧化锌等包装材料产生量为0.01t/a。危废编号 HW49，废物代码 900-041-49。

生活垃圾：项目定员50人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，项目垃圾产生量7.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。

表4-12  各类固废处置方法汇总一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集的粉尘 | 一般废物 | 生产 | 固态 | 粉尘 | 0.62 |
| 2 | 废包装材料 | 一般废物 | 生产 | 固态 | 纸盒、塑料 | 0.1 |
| 3 | 职工生活垃圾 | 一般废物 | 生活 | 固态 | 纸屑、果皮等 | 7.5 |

表4-13  建设项目危险固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.25 | 废气净化装置 | 固态 | 活性炭 | 有机物 | 4个月 | T | 危废暂存间存放 |
| 2 | 废硫化剂及废氧化锌等包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 生产 | 固态 | 硫化剂、氧化锌、塑料 | 硫化剂、氧化锌 | 6个月 | T |  |
| 3 | 废脱脂槽液 | HW17 | 336-064-17 | 0.1 | 脱脂 | 液体 | 脱脂剂、油脂 | 脱脂剂、油脂 | 6个月 | T/C |  |

4.2.8 污染物排放“三本帐”

扩建项目建成后，污染物污染物排放“三本帐”如下表：

表4-14   项目污染物排放 “三本账”   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量 | 扩建项目排放量 | 以新带老消减量 | 本项目完成后总排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 600 | 0 | 600 | +0 |
|  | COD |  | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0 |
|  | BOD5 |  | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | +0 |
|  | SS |  | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0 |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0063 | +0.0063 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | +0.033 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0 | 0.197 | 0 | 0.197 | -0.523 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0.473 | 0 | 0.473 | -0.327 |
|  | H2S | 有组织 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.0038 | +0.0038 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0085 | +0.0085 |
| 固 体 废 物 | 收集的粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 职工生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废脱脂槽液 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第五章 环境现状调查与评价

5.1自然环境现状

5.1.1地理位置

宁国市位于安徽省东南部，东依天目山，西靠黄山山脉，水阳江上游。地理坐标为东经118°36'~119°24' ，北纬 30°16'~30°47' 。辖区东西长 75.5 公里，南北宽 55.3km2，市域总面积2487 km2。

本项目位于宁国市安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内）内。

5.1.2地形、地貌、地质

宁国市属皖南山地丘陵区，市域地形地貌以丘陵山地为主，间有岗岚、河谷平原和盆地等，地貌组合分异明显。

全市地形总体特征是南高北低，东南部有天目山连绵，西部有黄山余脉延伸入境，中部的羊毫山曲折起伏。最高海拔 1587m，最低海拔 30m。城区地处水阳江水系 3 条支流东津河、中津河和西津河相汇合的河谷盆地，四面群山环抱，自北向南逐渐升高；中有巫山的隆起， 海拔 85m，南部为丘陵岗地。

项目拟建场址区微地貌为河漫滩及山前斜地，地势总特征是西南高、东北低，分布标高65.8~73.4m，地层岩性为第四系全新统芜湖组（Q4w）粉质粘土、砂砾卵石及第四系中更新统戚家矶组（Q2q）的网纹红土、含粉质粘土砾石等。

区域地形与地貌类型简单，岩性单一，岩土体工程地质性质较好。

5.1.3气候、气象

宁国市属于北亚热带季风亚湿润气候区。气候温和、雨量充沛、日照尚足，四季分明。春季气温回暖早，不稳定，春末夏初，降水集中，有洪涝，夏季有伏旱，秋季降温快，常有秋绵雨。

一、温度、湿度

年平均气温 15.4℃，年际变动一般在 14.8℃至 16.4℃，最热的 7、8 月平均气温 27.5℃, 最冷的 1 月平均气温 3.5℃，极端最高气温是 41.4℃，极端最低气温是－14.5℃；在垂直分布上， 气温随高度增高而降低， 一般每上升 100m，气温就降低 0.84℃。全年无霜期226天。

二、降水量、蒸发量

年平均降雨量 1471.4mm，年际变化较大，多年平均雨天数为 157 天，雨量较为集中（在5~7 月），年平均气温为 16.3℃，年平均蒸发量为 1499.1mm，相对湿度 80%。宁国市多年平均蒸发量为 1464.4mm，最大年蒸发量为 1715.7mm，最小蒸发量 1170.3mm，一年中 7、8两月蒸发量最大，约占全年的 30％左右。年平均蒸发量与年降水量相差不多。

三、风向、风速

宁国市全年日照时数 2038.2 小时，年无霜期 224 天。本地属季风气候区，风向有明显季节变化，冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，春秋季是风向转换的季节，历年平均风速以春季 3-4 月最大，秋季 9-10 月最小。常年主导风向是西北偏北风（NNW），最大风速20.8m/s，历年平均风速1.8m/s。

5.1.4水文地质

宁国地处皖南地区，地表水系发达，大小河流纵横交错，流经宁国市的主要河流分属四个水系，主干流东津河、中津河、西津河由南向北在河沥溪镇附近汇成水阳江水系向北流入宣城境内。

西津河发源于绩溪县，在绩溪县境内称为弋溪河及金沙河，流经宁国市胡乐、甲路，总流域面积 1198km2。河面最宽处 108m，最窄处 44.8m。主河道河口高程 70m，落差 110m。洪水期水深 7m，枯水期水深 0.6m。多年平均流量 31.84m3/s，最大洪峰流量港口湾 3920m3/s， 年平均径流量 10.4 亿 m3。沿河除东岸附近地势较为开阔外，其他大部分均系山区，河道坡陡流急，洪水猛涨猛落，为水阳江上游洪水的主要来源之一。

东津河在宁国市境内，主河道长 69km，流域面积 1014km2。河面最宽处 80m，最窄处35m。洪水期水深 7.5m，枯水期水深 0.4m。主河道河口高程 40m，落差 410m。多年平均流量 27.41m3/s，最大流量 2850m3/s，年平均径流量 8.55 亿 m3。

5.1.6土壤

宁国市土壤共分 7 个土类、10 个亚类、38 个土属、73 个土种。红壤为地带性土壤，具过渡性特征，是市内面积最大的土类，面积占全市总面积的 72.5%，广泛分布于海拔 650 m 以下的低山、丘陵、岗台地带；石灰（岩）土为发育在石灰岩上的岩成土壤，占全市总面积的 13.6%；水稻土主要集中在海拔 200m 以下，沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上，水稻土面积占全市总面积的 3.8%，黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的 2.9%。就土壤肥力而言， 土壤有机质含量多属于中等水平。

5.1.7植物资源与生物多样性

宁国市植被属亚热带常绿阔叶林区，为安徽省林产区之一，近年来通过退耕还林、绿色长廊、世行项目等重点工程建设，使森林覆盖率达到 77.23%，3 年来完成人工造林 4.2 万亩，竹林面积已有 71 万亩、山核桃面积 36 万亩，保存率均在 90%以上，绿色植物覆盖率达 85%。天然植被以地带性植被常绿阔叶林为主， 人工植被主要树种有杉、松、板栗、山核桃、元竹等。全市生物资源丰富，尤以山核桃、香榧、笋干等具较高的经济价值。

区域内主要植被类型包括北亚热带常绿、落叶阔叶混交林和针阔混交林。全市森林资源呈现较明显的区域分布特征：西部及西南部地区西津河流域及港口湾水库库区以常绿阔叶林、针阔混交林和毛竹为主，兼有部分人工针叶林；东部地区东津河流域以经济林、竹林为主，兼有针阔混交林；中部地区中津河流域以经济林、竹林、杉木林为主，边远山区有常绿落叶阔叶林分布；北部地区水阳江上游地区主要以元竹、马尾松和外松人工林为主，间有部分次生阔叶林分布。

全市矿产资源共有 8 大类，30 多个矿种，主要有陶土矿、紫砂陶、水泥石灰石等等，其中陶土矿储量全省第一。紫砂陶属于省内独特产品，透闪石石棉为全国唯一产区，水泥石灰石和配料贮藏量大、品位稳佳；能源资源较丰富，全市煤炭工业储量 2284 万吨，石煤工业储量 7.5 亿吨。水能理论蕴藏量约为 44 万千瓦（不包括港口湾水库装机容量）。

5.2环境质量现状评价

5.2.1地表水环境质量现状

（1）地表水质量现状监测

①监测断面的布设

项目涉及到附近地表水为东津河。根据宁国市浚成环境监测有限公司提供的检测报告，详见下表。

表5-1  地表水质量监测布点一览表

| 河流名称 | 断面编号 | 断 面 位 置 | 监测断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中津河 | 1# | 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河上游500m | 对照断面 |
|  | 2# | 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河下游500m | 混合断面 |
|  | 3# | 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河下游2000m | 控制断面 |

②监测项目：本次评价共监测pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类共6项指标。

③采样方法与分析方法：水质采样执行GB12997-91《水质采样方法设计规定》、GB12998-91《水质采样技术指导》、GB12999-91《水质采样、样品保存和管理技术规定》；样品的分析方法按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法执行。具体方法详见表。

表5-2  地表水水质监测方法一览表

| 检测项目 (Testing Items) | 分析方法 (Analytical methods) | 检测仪器 (Testing Instruments) |
| --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH 计 PHS-3C |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD 恒温加热器 MB-9012A、 酸式滴定管 50mL |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 752N |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定（BOD5） 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 LRH-150 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 752N、立式压力蒸汽灭菌器 LS-35LJ |
| 石油类※ | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外测油仪 OIL480 |

④监测结果：地表水水质现状监测结果详见下表。

表5-3  地表水水质现状监测结果一览表  单位：mg/L（pH除外）

| 点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 单位mg/L（pH值为无量纲；水温为℃） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | BOD5 | 总磷 | 氨氮 | CODcr | 石油类 | 水温 |
| 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河上游500m | 2020.8.14 | W20200414-1-1 | 7.85 | 1.6 | 0.06 | 0.11 | 10 | 未检出 | 12.6 |
|  | 2020.8.15 | W20200415-1-1 | 7.40 | 1.6 | 0.18 | 0.20 | 12 | 未检出 | 17.2 |
| 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河下游1000m | 2020.8.14 | W20200414-2-1 | 7.89 | 1.8 | 0.08 | 0.12 | 17 | 未检出 | 13.2 |
|  | 2020.8.15 | W20200415-2-1 | 7.44 | 1.8 | 0.10 | 0.23 | 18 | 未检出 | 17.4 |
| 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河下游2000m | 2020.8.14 | W20200414-3-1 | 7.82 | 1.9 | 0.07 | 0.11 | 13 | 未检出 | 13.4 |
|  | 2020.8.15 | W20200415-3-1 | 7.46 | 1.8 | 0.24 | 0.17 | 14 | 未检出 | 17.5 |
| 检出限mg/L |  |  | / | 0.5 | 0.01 | 0.025 | 4 | 0.01 | / |
| 样品性状 |  |  | 无色、透明、无异味 |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 2020.04.14-2020.04.21 |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  | PHBJ-260型便携式PH计 TU-1810紫外可见分光光度计 HCA-102标准COD消解器 MJX-160B-Z生化培养箱 OIL480 红外分光测油仪 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）地表水环境质量现状评价

①评价标准

根据宁国市浚成环境监测有限公司出具监测报告，区域内地表水环境质量中津河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表5-4   地表水环境质量评价标准      单位：mg/L，pH除外

| GB3838-2002 Ⅲ类 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

②评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值（mg/l）

CSi——i种污染物评价标准值（mg/l）

pH污染物指数为：

（当pHj≤7.0时）；

（当pHj>7.0时）；

式中：SpH——pH值的分指数

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

③评价结果

地表水现状评价结果见下表。

表5-5  地表水环境质量现状评价结果

| 采样地点 | 采样日期 | 检 测 项 目 （pH值为无量纲） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | BOD5 | 总磷 | 氨氮 | CODcr | 石油类 |
| 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河上游500m | 2020.8.14 | 0.925 | 0.4 | 0.3 | 0.11 | 0.5 | / |
|  | 2020.8.15 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | / |
| 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河下游1000m | 2020.8.14 | 0.945 | 0.45 | 0.4 | 0.12 | 0.85 | / |
|  | 2020.8.15 | 0.72 | 0.45 | 0.5 | 0.23 | 0.9 | / |
| 宁国市污水处理厂污水总排口入东津河下游2000m | 2020.8.14 | 0.91 | 0.475 | 0.35 | 0.11 | 0.65 | / |
|  | 2020.8.15 | 0.73 | 0.45 | 1.2 | 0.17 | 0.7 | / |

由上表的评价结果可知：项目区域东津河的水体水质中各污染物均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，说明区域地表水质良好。

5.2.2大气环境质量现状

#### （1）项目所在区域达标判断

根据宁国市环保局公布的2019年《宁国市环境质量公报》，2019年度宁国市环境空气质量有效监测天数344天，其中空气质量达到“优”或“良”的天数为290天，占监测天数的84.3%，“轻度污染”和“中度污染”天数比例分别为15.1%和0.6%。

细颗粒物（PM2.5）年均浓度34微克/立方米。

可吸入颗粒物（PM10）年均浓度69微克/立方米。

二氧化硫（SO2）年均浓度10微克/立方米。

二氧化氮（NO2）年均浓度26微克/立方米。

臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度162微克/立方米。

一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度1.7毫克/立方米。

具体污染因子年均浓度见下表：

表5-6   2019年年均浓度 单位 µg/m3（CO为mg/m3）

| 污染物 | SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | O3-8H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 10 | 26 | 1.7 | 69 | 34 | 162 |
| 二级标准 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 |

项目所在区域大气污染物SO2、NO2、CO、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，O3未达标。

因此，宁国市为环境空气质量不达标区。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不达标区建设项目选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果，结合达标规划和替代源削减方案的实施情况，在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可以接受。

（2）环境空气质量现状监测

①本项目环境空气现状中非甲烷总烃、硫化氢由宁国市浚成环境监测有限公司进行了现场检测。

②监测布点：

表5-7  环境空气监测点位一览表

| 编号 | 监测点位名称 |
| --- | --- |
| 1# | 项目区 |
| 2# | 连塘冲（下风向） |

③监测项目

非甲烷总烃、硫化氢。

④监测时段及频率

非甲烷总烃、硫化氢连续监测7天，均监测日均值、小时值，每天监测24小时。监测期间同时观测天气状况、气温、风向、风速等气象要素。

⑤监测方法

采样监测方法按《环境监测技术规范（大气部分）》等有关规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中推荐的方法进行。

表5-8  大气监测分析方法

| 检测项目 (Testing Items) | 分析方法 (Analytical methods) |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 环境空气、总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11（2） |

（3）环境空气质量现状评价

①评价标准

硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。本评价执行标准值见下表。

表5-9  环境空气质量现状评价标准  单位：mg/m3

| 大气 | 标准类型 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 2.0 | 0.01 |
|  | 日平均 | —— | —— |
|  | 年平均 | —— | —— |

②评价方法

环境空气质量采用单项指数评价法进行，评价方法叙述如下：

单项指数法：

式中：—第种污染物日均实测浓度，ug/m3；

—第种污染物日均评价标准，ug/m3。

Ii≥1为超标，否则为未超标。对照评价标准计算各监测点污染物的单因子指数范围(按相关标准规定，当监测值低于检出限时，单因子指数按检出线的一半进行计算。

③监测结果

特殊因子补充监测结果详见下表。

表5-10  环境空气质量现状监测结果   单位：mg/m3

| 检 测 点 位 |  | G1项目所在地 |  | G2连塘冲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 样 日 期 |  | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 |
| 2020.8.14 | 小时平均 | ND | 1.54 | 0.001 | 0.95 |
|  |  | ND | 1.24 | ND | 0.77 |
|  |  | 0.001 | 1.61 | ND | 0.76 |
|  |  | ND | 1.40 | ND | 0.71 |
|  | 均值 | <0.001 | 1.45 | <0.001 | 0.80 |
| 2020.8.15 | 小时平均 | ND | 1.84 | ND | 0.65 |
|  |  | ND | 1.72 | ND | 0.71 |
|  |  | ND | 1.88 | ND | 0.69 |
|  |  | ND | 1.83 | ND | 0.60 |
|  | 均值 | <0.001 | 1.82 | <0.001 | 0.66 |
| 2020.8.16 | 小时平均 | ND | 1.18 | ND | 0.49 |
|  |  | ND | 1.21 | ND | 0.42 |
|  |  | ND | 1.35 | ND | 0.63 |
|  |  | ND | 1.43 | ND | 0.59 |
|  | 均值 | <0.001 | 1.29 | <0.001 | 0.53 |
| 2020.8.17 | 小时平均 | ND | 1.06 | 0.03 | 0.94 |
|  |  | ND | 0.95 | 0.04 | 0.88 |
|  |  | ND | 1.06 | 0.07 | 0.80 |
|  |  | ND | 0.92 | 0.05 | 0.76 |
|  | 均值 | <0.001 | 1.00 | 0.05 | 0.84 |
| 2020.8.18 | 小时平均 | ND | 1.18 | ND | 0.84 |
|  |  | ND | 1.01 | ND | 0.84 |
|  |  | ND | 1.06 | ND | 0.79 |
|  |  | ND | 1.24 | ND | 0.89 |
|  | 均值 | <0.001 | 1.12 | <0.001 | 0.84 |
| 2020.8.19 | 小时平均 | ND | 0.94 | ND | 0.72 |
|  |  | ND | 1.09 | ND | 0.64 |
|  |  | ND | 1.01 | ND | 0.70 |
|  |  | ND | 1.11 | ND | 0.63 |
|  | 均值 | <0.001 | 1.04 | <0.001 | 0.67 |
| 2020.8.20 | 小时平均 | ND | 1.12 | ND | 0.79 |
|  |  | ND | 1.22 | ND | 0.84 |
|  |  | ND | 1.20 | ND | 0.77 |
|  |  | ND | 1.18 | ND | 0.75 |
|  | 日平均 | <0.001 | 1.18 | <0.001 | 0.79 |

“ND”表示未检出，硫化氢方法检出限为0.001 mg/m3，氨方法检出限为0.01 mg/m3。

④评价结果

统计出大气环境质量评价结果见下表。

表5-11  单因子浓度监测结果表

| 点 位 | 项 目 | 日均浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 ug/m3 | 标准指数 | 超标率 (%) | 最大超标倍数 |
| 项目所在地 | 非甲烷总烃 | 0.92-1.88 | 0.46-0.94 | 0 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.02-0.13 | 0.01-0.09 | / | / |
| 连塘冲 | 非甲烷总烃 | 0.42-0.95 | 0.21-0.475 | 0 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.02-0.16 | 0.01-0.11 | / | / |

由上表可知，各监测点非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，说明项目区域大气环境质量现状较好。

5.2.3声环境质量现状

#### （1）监测布点

本次声环境质量现状监测共设置4个监测点位，本项目噪声现状监测布点如下表所示：

表5-12  噪声现状监测布点

| 监测点 | 名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | N1项目地东侧 | 边界外1m |
| 2# | N2项目地南侧 | 边界外1m |
| 3# | N3项目地西侧 | 边界外1m |
| 4# | N4项目地北侧 | 边界外1m |

#### （2）监测项目

等效连续A声级。

#### （3）监测时间和频次

监测时间：2020.8.14--2020.8.15

监测频次：昼间、夜间各监测一次。

#### （4）监测方法

监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，噪声监测使用HS6288E型噪声统计分析仪。

#### （5）监测结果

表5-13  噪声监测结果   单位：dB(A)

| 检 测 点 位 | 测量值（连续等效声级）（单位：dB(A)） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.04.14 |  | 2020.04.15 |  |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| N1项目地东侧外1米 | 55.3 | 40.0 | 55.0 | 41.7 |
| N2项目地南侧外1米 | 52.7 | 41.6 | 49.5 | 41.4 |
| N3项目地西侧外1米 | 56.7 | 43.7 | 55.4 | 42.2 |
| N4项目地北侧外1米 | 50.1 | 41.3 | 54.8 | 40.5 |

#### （6）评价标准

表5-14   评价标准具体值     单位:dB（A）

| 评价对象 | 评价标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 监测点 | 65 | 55 | GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 |

#### （7）评价结果

项目场址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

5.2.4地下水环境质量现状

（1）地下水现状监测

①监测点位

表5-15   地下水水质现状监测布点位置一览表

| 测点编号 | 测 点 位 置 |
| --- | --- |
| 1# | 连塘冲 |
| 2# | 本项目 |
| 3# | 上杨村 |

②分析方法

表5-16  地下水质量监测分析方法

| 检测项目 (Testing Items) | 分析方法 (Analytical methods) | 检测仪器 (Testing Instruments) |
| --- | --- | --- |
| pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标玻璃 电极法 GB/T 5750.4-2006 | pH 计 PHS-3C |
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子选择电极法GB/T 5750.5-2006 | 氟离子选择电极 PHS-3C |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 752N |
| 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006 |  |
| 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006 |  |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 铬酸钡分光光度法(热法)GB/T 5750.5-2006 |  |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸- 吡唑啉酮分光光度法GB/T 5750.5-2006 |  |
| 挥发性酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 (9.2) |  |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标乙二 胺四乙酸二钠滴定法GB/T 5750.4-2006 | 酸式滴定管 50mL |
| 碳酸盐 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保局保护法(2002 年) |  |
| 重碳酸盐 |  |  |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006 |  |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 | 真空干燥箱DZF-6020、电子天平 PWN125DZH |
| 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 | 酸式滴定管 50mL、 水浴锅 HH-8 |
| 钾※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.4） | 电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8000 |
| 钠※ |  |  |
| 钙※ |  |  |
| 镁※ |  |  |
| 砷※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (6.2) |  |
| 铅※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006（11.6） |  |
| 镉※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（9.6） | 电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8000 |
| 铁※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（2.3） |  |
| 铜※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006（4.5） |  |
| 锌※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006（5.5） |  |
| 镍※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006（15.2） |  |
| 锰※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（3.5） |  |
| 汞※ | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006（8.1） | 原子荧光光谱仪 AFS2202E |
| 氯离子※ | 水中无机阴离子的测定（离子色谱法） SL86-1994 | 离子色谱仪 CIC-D120 |
| 硫酸根※ |  |  |

（2）地下水质量现状评价

①评价方法

将确定的水质标准与评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

②评价标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表5-17  地下水质量标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20 |  |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固 体 | 总硬度 | 总大肠菌群 个/L | 菌落总数 CFU/ml | 挥发酚 | 氰化物 | 铅 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤100 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |

#### ③监测结果及评价结果

表5-18  地下水水质现状监测及评价结果   单位：mg/l

| 检测因子 | 采样点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1连塘冲 |  | D2本项目 |  | D3上杨村 |  |
|  | 监测值Ci | 评价结果Si | 监测值Ci | 评价结果Si | 监测值Ci | 评价结果Si |
| pH值 | / | 6.7 |  | 6.79 | / | / |
| 氨氮 | 0.74 | 0.14 | 0.28 | 0.22 | 0.44 | 0.74 |
| 硝酸盐 | 0.155 | 1.57 | 0.0785 | 1.78 | 0.089 | 0.155 |
| 亚硝酸盐 | 0.583 | 0.302 | 0.302 | 0.524 | 0.524 | 0.583 |
| 挥发酚 | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | / |
| 氰化物 | / | 0.004L | / | 0.004L | / | / |
| 硫酸盐 | 0.044 | 14 | 0.056 | 16 | 0.064 | 0.044 |
| 六价铬 | / | 0.004L | / | 0.004L | / | / |
| 总硬度 | 0.35 | 115 | 0.26 | 288 | 0.64 | 0.35 |
| 氟化物 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| 溶解性总固体 | 0.655 | 248 | 0.248 | 706 | 0.706 | 0.655 |
| 高锰酸盐指数 | / | 2.2 | / | 2.5 | / | / |
| 氯化物 | 0.02456 | 5.64 | 0.02256 | 18.7 | 0.0748 | 0.02456 |
| 砷 | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | / |
| 汞 | / | 0.00004L | / | 0.00004L | / | / |
| 铅 | / | 0.01L | / | 0.01L | / | / |
| 镉 | / | 0.001L | / | 0.001L | / | / |
| 铁 | 0.1 | 0.28 | 0.93 | 0.03L | / | 0.1 |
| 锰 | / | 0.01L | / | 0.03 | 0.3 | / |
| 钾 | / | 0.48 | / | 0.97 | / | / |
| 钠 | 0.525 | 51.8 | 0.259 | 157 | 0.785 | 0.525 |
| 钙 | / | 0.27 | / | 13 | / | / |
| 镁 | / | 2.34 | / | 9.37 | / | / |
| 备注：“L”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |

从上表可知，项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

综上所述项目所在区域空气环境不满足相应标准、地表水、声环境、地下水环境满足相应标准，区域环境质量基本良好。

第六章 环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

本项目工程分析按施工期和营运期两方面进行，本项目系在现有厂房建成建设生产，无土建工程。因此施工期对环境的主要影响是设备安装产生的噪声，属于局部和短期性质，不会造成长期影响。

6.2运营期环境影响分析

6.2.1环境空气影响分析

（1）气象资料的分析

宁国市属北亚热带季风湿润气候区，其特点是气候温和、四季分明、雨量适中、湿度大，无霜期长、季风气候明显。根据当地气象站提供的近20年的长期气象统计资料，宁国市基本气象资料概述如下。

表6-1 宁国市基本气象资料

| 年平均风速：1.8m/s | 年平均气温：16.3℃ | 极端高温：40.4℃ |
| --- | --- | --- |
| 极端低温：-8.7℃ | 年平均相对湿度：80% | 年均降水量：1471.4mm |
| 年均气压：1007.3hPa | 年均无霜期：224天 | 长期主导风向：NNW |

①温度

根据宁国市气象站提供的气象观测资料，统计出区域内年平均温度的月变化情况见下表和下图所示。

表6-2 年平均温度的月变化    单位：℃

| 月份 时刻 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均 | 1.82 | 2.35 | 11.54 | 16.57 | 22.49 | 23.82 | 28.55 | 26.90 | 24.47 | 18.58 | 10.76 | 5.53 |

图6-1  年平均温度月变化情况一览表    单位：℃

②风速

根据宁国市气象站提供的气象观测资料，平均风速的月变化情况见下表和下图所示。

表6-3  年平均风速的月变化    单位：m/s

| 月份 时刻 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均 | 1.74 | 1.74 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.66 | 2.12 | 1.53 | 1.45 | 1.17 | 1.36 | 1.90 |

图6-2  年平均风速月变化情况一览表    单位：m/s

③风向、风频

根据宁国市气象站提供的气象观测资料，统计出区域内每月、各季及长期平均各风向频率变化情况变化见下表所示。

表6-4  全年及各季风向频率变化一览表    单位：%

| 月份风向 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 23.39 | 7.76 | 9.68 | 2.50 | 4.84 | 8.33 | 1.61 | 5.65 | 8.33 | 5.65 | 7.50 | 8.87 |
| NNE | 10.48 | 1.72 | 7.26 | 8.33 | 5.65 | 5.83 | 0.00 | 4.84 | 7.50 | 8.06 | 4.17 | 4.03 |
| NE | 4.03 | 2.59 | 6.45 | 6.67 | 5.65 | 4.17 | 3.23 | 3.23 | 12.50 | 4.84 | 2.50 | 3.23 |
| ENE | 4.84 | 3.45 | 2.42 | 2.50 | 4.03 | 4.17 | 7.26 | 3.23 | 8.33 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| E | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 7.50 | 4.03 | 5.83 | 0.81 | 4.03 | 3.33 | 2.42 | 1.67 | 1.61 |
| ESE | 1.61 | 12.93 | 8.06 | 8.33 | 1.61 | 6.67 | 9.68 | 9.68 | 2.50 | 4.84 | 6.67 | 7.26 |
| SE | 4.03 | 8.62 | 15.32 | 8.33 | 9.68 | 7.50 | 13.71 | 11.29 | 4.17 | 6.45 | 13.33 | 15.32 |
| SSE | 3.23 | 12.07 | 12.90 | 8.33 | 13.71 | 5.83 | 10.48 | 8.06 | 5.83 | 10.48 | 10.00 | 7.26 |
| S | 7.26 | 12.07 | 8.06 | 8.33 | 13.71 | 10.83 | 16.94 | 12.10 | 10.00 | 10.48 | 9.17 | 11.29 |
| SSW | 0.81 | 1.72 | 4.03 | 6.67 | 7.26 | 8.33 | 12.10 | 8.87 | 5.00 | 4.03 | 2.50 | 4.84 |
| SW | 1.61 | 1.72 | 2.42 | 2.50 | 4.03 | 1.67 | 4.84 | 2.42 | 0.83 | 2.42 | 0.00 | 1.61 |
| WSW | 1.61 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 2.42 | 1.67 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 1.67 | 0.81 |
| W | 1.61 | 3.45 | 3.23 | 1.67 | 3.23 | 3.33 | 2.42 | 1.61 | 0.83 | 2.42 | 0.83 | 0.81 |
| WNW | 2.42 | 2.59 | 3.23 | 3.33 | 4.03 | 0.83 | 2.42 | 1.61 | 1.67 | 0.81 | 5.00 | 0.81 |
| NW | 4.84 | 9.48 | 1.61 | 9.17 | 5.65 | 2.50 | 2.42 | 5.65 | 3.33 | 3.23 | 3.33 | 7.26 |
| NNW | 22.58 | 11.21 | 9.68 | 8.33 | 8.87 | 12.50 | 7.26 | 4.03 | 11.67 | 8.87 | 11.67 | 15.32 |
| C | 3.23 | 7.76 | 2.42 | 6.67 | 1.61 | 10.00 | 4.84 | 12.90 | 14.17 | 23.39 | 20.00 | 8.87 |

（2）环境空气影响预测

①预测范围、因子、内容

A、预测范围

以项目废气排放源为中心，以正东方向为坐标系X轴，正北方向为坐标系Y轴，建立坐标系，大气环境影响评价范围为边长5km。

B、预测因子

本项目主要大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物、H2S。

C、预测模式的选取

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模型进行预测。

D、评价标准

颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃质量标准引用国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中规定值，H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准。

②污染源强参数

根据本项目的工程分析，废气排放情况下见表。

表6-5  有组织废气污染源源强参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 （经纬度） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#排气筒 | 配料粉尘排放口 | 119.015722 | 30.665562 | 94 | 15 | 0.3 | 20 | 1200 | 正常 | 颗粒物 | 0.0019 |
| 2#排气筒 | 配胶、开炼、密炼 | 119.015858 | 30.665442 |  | 15 | 0.6 | 20 | 1200 |  | 颗粒物 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0032 |
| 3#排气筒 | 涂胶、晾干、烘干 | 119.015544 | 30.665851 |  | 15 | 1 | 30 | 2400 |  | 非甲烷总烃 | 0.077 |

表6-6  无组织排放大气污染物情况一览表

| 编号 | 名称 | 矩形面源 |  |  | 排放工况 | 污染物污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源面积 /m2 | 有效高度/m | 与正北方向夹角/° |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | H2S |
| 1 | 生产车间 | 2640 | 12 | 40 | 正常工况 | 0.033 | 0.473 | 0.0085 |

表6-7  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 38.38万 |
| 最高环境温度 |  | 41.1 °C |
| 最低环境温度 |  | - 15.9C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

③预测结果及影响评价

采用《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级，采用AERSCREEN估算模式进行计算。预测结果详见下表。

表6-8  估算模型计算结果（有组织）

| 下风向距离(m) | 1#排气筒 |  | 2#排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  |
|  | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% |
| 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 100 | 0.00001845 | 0.01 | 0.00003205 | 0.01 |
| 100 | 0.00001845 | 0.01 | 0.00003205 | 0.01 |
| 187 | 0.00003161 | 0.01 | 0.00005491 | 0.01 |
| 200 | 0.00003137 | 0.01 | 0.00005449 | 0.01 |
| 300 | 0.0000284 | 0.01 | 0.00004933 | 0.01 |
| 400 | 0.00002335 | 0.01 | 0.00004056 | 0.01 |
| 500 | 0.00001816 | 0.01 | 0.00003153 | 0.01 |
| 600 | 0.00001422 | 0.01 | 0.00002469 | 0.01 |
| 700 | 0.00001357 | 0.01 | 0.00002356 | 0.01 |
| 800 | 0.0000133 | 0.01 | 0.00002311 | 0.01 |
| 900 | 0.00001271 | 0.01 | 0.00002208 | 0.01 |
| 1000 | 0.00001199 | 0.01 | 0.00002083 | 0.01 |
| 1100 | 0.00001124 | 0.01 | 0.00001953 | 0.01 |
| 1200 | 0.00001052 | 0.01 | 0.00001826 | 0.01 |
| 1300 | 0.000009831 | 0.01 | 0.00001708 | 0.01 |
| 1400 | 0.000009201 | 0.01 | 0.00001598 | 0.01 |
| 1500 | 0.000008624 | 0.01 | 0.00001498 | 0.01 |
| 1600 | 0.000008099 | 0.01 | 0.00001407 | 0.01 |
| 1700 | 0.000007623 | 0.01 | 0.00001324 | 0.01 |
| 1800 | 0.000007189 | 0.01 | 0.00001249 | 0.01 |
| 1900 | 0.000006795 | 0.01 | 0.0000118 | 0.01 |
| 2000 | 0.000006437 | 0.01 | 0.00001118 | 0.01 |
| 2100 | 0.000006109 | 0.01 | 0.00001061 | 0.01 |
| 2200 | 0.00000581 | 0.01 | 0.00001009 | 0.01 |
| 2300 | 0.000005535 | 0.01 | 0.000009614 | 0.01 |
| 2400 | 0.000005283 | 0.01 | 0.000009175 | 0.01 |
| 2500 | 0.00000505 | 0.01 | 0.000008771 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.00008838 | 0.01 | 5.828E-08 | 0.01 |
| D10%最远距离 | — |  | — |  |

表6-9  估算模型计算结果（有组织）

| 下风向距离(m) | 非甲烷总烃（2#排气筒） |  | H2S（2#排气筒） |  | 非甲烷总烃（3#排气筒） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% |
| 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.000136 | / | 0.00003108 | 0.05 | 0.0007479 | 0.04 |
| 100 | 0.000136 | 0.01 | 0.00003108 | 0.05 | 0.0007479 | 0.04 |
| 187 | 0.000233 | 0.01 | 0.00005325 | 0.09 | 0.001281 | 0.06 |
| 200 | 0.0002312 | 0.01 | 0.00005284 | 0.09 | 0.001271 | 0.06 |
| 300 | 0.0002093 | 0.01 | 0.00004784 | 0.08 | 0.001151 | 0.06 |
| 400 | 0.0001721 | 0.01 | 0.00003933 | 0.07 | 0.0009464 | 0.05 |
| 500 | 0.0001338 | 0.01 | 0.00003058 | 0.05 | 0.0007358 | 0.04 |
| 600 | 0.0001048 | 0.01 | 0.00002394 | 0.04 | 0.0005762 | 0.03 |
| 700 | 0.00009997 | 0.01 | 0.00002285 | 0.04 | 0.0005498 | 0.03 |
| 800 | 0.00009803 | 0.01 | 0.00002241 | 0.04 | 0.0005391 | 0.03 |
| 900 | 0.00009368 | 0.01 | 0.00002141 | 0.04 | 0.0005152 | 0.03 |
| 1000 | 0.00008836 | 0.01 | 0.0000202 | 0.03 | 0.000486 | 0.02 |
| 1100 | 0.00008284 | 0.01 | 0.00001894 | 0.03 | 0.0004556 | 0.02 |
| 1200 | 0.00007748 | 0.01 | 0.00001771 | 0.03 | 0.0004261 | 0.02 |
| 1300 | 0.00007244 | 0.01 | 0.00001656 | 0.03 | 0.0003984 | 0.02 |
| 1400 | 0.00006779 | 0.01 | 0.0000155 | 0.03 | 0.0003729 | 0.02 |
| 1500 | 0.00006355 | 0.01 | 0.00001452 | 0.02 | 0.0003495 | 0.02 |
| 1600 | 0.00005968 | 0.01 | 0.00001364 | 0.02 | 0.0003282 | 0.02 |
| 1700 | 0.00005617 | 0.01 | 0.00001284 | 0.02 | 0.0003089 | 0.02 |
| 1800 | 0.00005297 | 0.01 | 0.00001211 | 0.02 | 0.0002914 | 0.01 |
| 1900 | 0.00005007 | 0.01 | 0.00001145 | 0.02 | 0.0002754 | 0.01 |
| 2000 | 0.00004743 | 0.01 | 0.00001084 | 0.02 | 0.0002609 | 0.01 |
| 2100 | 0.00004502 | 0.01 | 0.00001029 | 0.02 | 0.0002476 | 0.01 |
| 2200 | 0.00004281 | 0.01 | 0.00000978 | 0.02 | 0.0002354 | 0.01 |
| 2300 | 0.00004078 | 0.01 | 0.00000932 | 0.02 | 0.0002243 | 0.01 |
| 2400 | 0.00003892 | 0.01 | 0.00000889 | 0.01 | 0.0002141 | 0.01 |
| 2500 | 0.00003721 | 0.01 | 0.00000850 | 0.01 | 0.0002047 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.00000845 | 0.01 | 0.00002455 | 0.01 | 9.468E-07 | 0.01 |
| D10%最远距离 | — |  | — |  | — |  |

表6-10  无组织估算模型计算结果

| 下风向距离(m) | 颗粒物（无组织） |  | 非甲烷总烃（无组织） |  | H2S（无组织） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/mg/m3 | 占标率/% |
| 10 | 0.0003562 | 0.04 | 0.0112 | 0.56 | 0.00009176 | 0.15 |
| 92 | 0.0008865 | 0.1 | 0.02371 | 1.19 | 0.0002283 | 0.38 |
| 100 | 0.0008699 | 0.1 | 0.02371 | 1.19 | 0.0002241 | 0.37 |
| 100 | 0.0008699 | 0.1 | 0.02384 | 1.19 | 0.0002241 | 0.37 |
| 200 | 0.0006979 | 0.08 | 0.01323 | 0.66 | 0.0001798 | 0.3 |
| 300 | 0.0004169 | 0.05 | 0.007014 | 0.35 | 0.0001074 | 0.18 |
| 400 | 0.0002705 | 0.03 | 0.004367 | 0.22 | 0.00006968 | 0.12 |
| 500 | 0.0001909 | 0.02 | 0.003022 | 0.15 | 0.00004918 | 0.08 |
| 600 | 0.0001434 | 0.02 | 0.002245 | 0.11 | 0.00003695 | 0.06 |
| 700 | 0.0001127 | 0.01 | 0.001752 | 0.09 | 0.00002903 | 0.05 |
| 800 | 0.00009154 | 0.01 | 0.001416 | 0.07 | 0.00002358 | 0.04 |
| 900 | 0.00007633 | 0.01 | 0.001177 | 0.06 | 0.00001966 | 0.03 |
| 1000 | 0.000065 | 0.01 | 0.0009996 | 0.05 | 0.00001674 | 0.03 |
| 1100 | 0.00005629 | 0.01 | 0.000864 | 0.04 | 0.0000145 | 0.02 |
| 1200 | 0.00004944 | 0.01 | 0.0007577 | 0.04 | 0.00001273 | 0.02 |
| 1300 | 0.00004393 | 0.01 | 0.0006724 | 0.03 | 0.00001132 | 0.02 |
| 1400 | 0.00003942 | 0.01 | 0.0006027 | 0.03 | 0.00001015 | 0.02 |
| 1500 | 0.00003567 | 0.01 | 0.000545 | 0.03 | 0.000009188 | 0.02 |
| 1600 | 0.00003251 | 0.01 | 0.0004962 | 0.02 | 0.000008373 | 0.01 |
| 1700 | 0.00002981 | 0.01 | 0.0004548 | 0.02 | 0.000007679 | 0.01 |
| 1800 | 0.00002749 | 0.01 | 0.0004192 | 0.02 | 0.000007082 | 0.01 |
| 1900 | 0.00002548 | 0.01 | 0.0003884 | 0.02 | 0.000006564 | 0.01 |
| 2000 | 0.00002372 | 0.01 | 0.0003614 | 0.02 | 0.000006111 | 0.01 |
| 2100 | 0.00002217 | 0.01 | 0.0003377 | 0.02 | 0.000005711 | 0.01 |
| 2200 | 0.0000208 | 0.01 | 0.0003166 | 0.02 | 0.000005357 | 0.01 |
| 2300 | 0.00001957 | 0.01 | 0.0002979 | 0.01 | 0.000005042 | 0.01 |
| 2400 | 0.00001847 | 0.01 | 0.0002811 | 0.01 | 0.000004759 | 0.01 |
| 2500 | 0.00001748 | 0.01 | 0.000266 | 0.01 | 0.000004504 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.0008865 | 0.1 | 0.02371 | 1.19 | 0.0002283 | 0.38 |
| D10%最远距离 | — |  | — |  | — |  |

预测分析可知，本项目Pmax最大值出现的是无组织源排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.19%，本项目废气最大占标率1%≤Pmax﹤10%，因此，本项目评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（3）污染物排放量核算

表6-11  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg /m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 |  |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 0.63 | 0.0019 | 0.0023 |
| 2 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 0.17 | 0.0033 | 0.004 |
| 3 |  | 非甲烷总烃 | 0.7 | 0.014 | 0.017 |
| 4 |  | H2S | 0.16 | 0.0032 | 0.0038 |
| 5 | 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.7 | 0.077 | 0.18 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0063 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.197 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0038 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0063 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.197 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0038 |

表6-12  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg /m³） |  |
| 1 | 生产车间 | 生产工序 | 颗粒物 | / | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 0.5 | 0.00087 |
| 2 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.0 | 0.029 |
| 3 |  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.0000049 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.00087 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.029 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.0000049 |

表6-13  非正常排放量核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 非正常排放浓度/（mg/m³） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 废气处理设施处理效率为50% | 颗粒物 | 0.095 | 31.57 | 0.5 | 1 | 停止该生产线的运行，检查废气处理设施 |
| 2 | 2#排气筒 |  | 颗粒物 | 0.088 | 4.38 | 0.5 | 1 |  |
| 3 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.14 | 6.97 |  |  |  |
| 4 |  |  | H2S | 0.17 | 8.34 |  |  |  |
| 5 | 3#排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 3.84 | 85.34 | 0.5 | 1 |  |

（4）项目大气环境影响评价自查表

表6-14  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5-50km |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（非甲烷总烃、H2S、TSP） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  | 三类区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型 |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5-50km |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（0.5）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物年排放量 | SO2：（0）t/a |  | NOX:（0）t/a |  |  | 颗粒物：（0.0063）t/a |  |  |  |  | VOCs： （0.197）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）环境防护距离：

大气环境防护距离

预测结果显示，本项目大气污染物厂界外浓度贡献值均满足环境质量浓度限值， 无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，无需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理措施后，对周围空气环境质量影响较小。

（6）大气环境影响评价结论

通过采取评价提出的废气污染防治措施，本项目运营期各类废气污染物均可做到达标排放，根据大气环境影响预测结果，评价范围内不会出现大气污染物超标情况，项目建设对区域环境空气影响较小。

6.2.2地表水环境影响分析

### 1、废水产排情况及治理措施

营运期生生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂。据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

### 2、宁国市污水处理厂概况

本项目处于宁国市污水处理厂收水范围内，满足废水接管要求。宁国市污水处理厂设计处理能力为日处理污水4.00万m3/d，自2010年2月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为3.21万m3/d。厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3、接管可行性分析

①收水可行性分析

本项目所在地属于宁国经济技术开发区宁国市污水处理厂收水范围之内，项目废水可以进入宁国市污水处理厂处理。目前，厂区污水管网及市政污水管网已铺设完毕，可实现雨水收集、污水纳管功能。

②水量冲击影响分析

本项目扩建后全厂废水总量约为2t/d，项目废水经预处理后可满足宁国市污水处理厂的接管标准。宁国市污水处理厂已建设完成并投入使用，运行稳定，目前尚有余量来接纳本项目污水。本项目废水不会影响宁国市污水处理厂的处理能力。

③达标接管的可行性分析

本项目废水排放浓度能够满足宁国市污水处理厂的接管标准要求，可以实现达标接管。

结合以上几点分析，本项目废水可纳入宁国市污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂产生冲击影响。本项目废水具有纳管的可行性。

4、水环境影响分析结论

本项目废水经预处理后，排放浓度能够满足宁国市污水处理厂的接管标准，可以由市政污水管网排放到宁国市污水处理厂。项目废水经宁国市污水处理厂处理后排放到东津河，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，不会对东津河的水质造成影响。

表6-15  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 ；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 0.138 |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.072 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.0108 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  | 厂区总排放口 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | COD、氨氮 |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3地下水环境影响分析

（1）区域地质构造

宣城市地层属皖南地层区，缺失第三纪及中寒武纪以前的地层，其余均有出露。区域地层划分及主要岩性见下表。

表6-16   区域地层岩性分布表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 |  |  | 符号 | 厚度 (m) | 主 要 岩 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 |  |  |  |  | Q4 |  | 砂、土类，松散堆积物 |
| 中生界 | 白垩系 | 上统 | 宣南组 | 中段 |  | K2xn2 | 1966 | 紫红色厚层砾岩夹含砾砂岩，细砂粉砂岩。 |
|  |  |  |  | 下段 |  | K2xn1 | 508 | 棕红色厚层至块状砾岩夹中厚层含砾粗砂岩、细砂岩、粉砂岩及其透镜体。 |
|  |  | 下统 | 七房 | 上段 |  | K1q2 | 284 | 上部暗紫、紫红色砂砾岩、含砾中粗粒砂岩、含砾钙质细 |
|  |  |  | 村组 |  |  |  |  | 砂岩、夹薄层砾岩、层凝灰岩、玻基安山玄武岩。下部暗紫、紫红、肉红薄至中厚层砾岩与含砾凝灰质砂岩互层， 夹巨厚层含砾岩屑石英砂岩、层火山角砾岩。 |
|  |  |  |  | 下段 |  | K1q1 | 379 | 上部紫红色薄至厚层岩屑石英砂岩、石英砂岩、长石石英砂岩与粉砂岩、钙质泥岩韵律互层、夹薄层砾岩、含砾岩屑砂岩。中部紫红色块层状砾岩、砂砾岩互层。下部紫红 色块层状砾岩。 |
|  | 侏罗系 | 上统 | 广德组 |  |  | J3g | 49-370 | 上部棕黄色岩屑砂岩、细砂岩、粉砂岩互层夹泥岩，下部紫红色英安质含砾岩屑晶屑凝灰岩，向西相变为安山玄武岩、凝灰质砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质细砂岩、泥岩。 |
|  |  |  | 黄尖组 | 上段 |  | J3h3 | 775 | 上部流纹岩、球泡流纹岩、流纹质凝灰熔岩及熔凝灰岩夹安山岩、英安岩。下部凝灰岩、安山质角砾凝灰岩、角砾集块岩。 |
|  |  |  |  | 中段 |  | J3h2 | 502-567 | 上部安山质凝灰岩。中部安山岩、英安质凝灰熔岩、英安岩、安山岩、角闪安山岩。下部安山、英安质凝灰岩、粉砂质泥岩。 |
|  |  |  |  | 下段 |  | J3h1 | 1221 | 上部流纹质凝灰熔岩夹熔接凝灰岩、中部流纹质流纹英安质熔接凝灰岩、凝灰熔岩互层夹安山岩，下部含砾层凝灰岩、角砾凝灰岩岩屑晶屑凝灰岩。底部含砾粉砂质泥岩。 |
|  |  |  | 劳村组 |  |  | J3lc | 580-1233 | 上部流纹质熔接凝灰岩。中部流纹质凝灰熔岩夹流纹斑 岩。下部泫纹质凝灰冉。角砾凝灰岩及英安质熔凝灰岩夹流纹岩。底部角砾岩。 |
|  |  | 中下统 | 象山群 |  |  | J1-2xn | 792 | 上部灰黑色页岩、砂质页岩、粉砂岩、细砂岩夹中粒石英砂岩、长石石英砂岩，泥灰岩及煤层，中部灰白、棕黄色中至粗粒长石石英砂岩夹细砂岩、粉砂岩及煤层，下部灰 白、灰黄色砾岩。 |
|  | 三叠系 | 中统 | 扁担山组 |  | 上段 | T2b2 | 602 | 上部灰色薄至厚层灰岩。下部灰色薄至厚层刀砍状灰质白云岩，含灰质白云岩、白云岩，夹中厚层至厚层灰岩。 |
|  |  |  |  |  | 下段 | T2b1 | 301-366 | 上、中部灰白、肉灰色厚层至块状灰岩，纯灰岩夹白云质灰岩，鲕虫灰岩。下部灰、黄绿、紫色薄至中厚层灰岩。 泥质灰岩、瘤状泥质灰岩。 |
|  |  | 下统 | 和龙山组 |  |  | T1h | 122—165 | 纯灰岩、灰岩、条带状灰岩夹白云质灰岩，泥岩，同生角 砾状灰岩。 |
|  |  |  | 殷坑组 |  |  | T1y | 219—234 | 上、中部薄到中层灰岩，条带灰岩夹同生角砾状灰岩，钙 质泥岩，下部薄板状条带灰岩、页岩，钙质泥岩、灰岩到层。底部钙质泥岩夹泥灰岩透镜体。 |
| 古生 | 二叠系 | 上统 | 长兴组 |  |  | P2c | 2-167 | 结晶灰岩、沥青质灰岩、硅质岩、白云岩、粉砂岩、页岩、燧石层。 |
| 界 |  |  | 龙潭组 |  |  | P2l | 203-463 | 灰至灰黑色砂岩、页岩、长石石英砂岩、夹灰岩，石英砾岩及煤。 |
|  |  | 下统 | 孤峰组 |  |  | P1g | 54-69 | 硅质岩、燧石层，页岩夹灰岩，砂岩、含磷结核。 |
|  |  |  | 栖霞组 |  |  | P1q | 116-238 | 上部灰岩、硅质岩夹燧石结核灰岩。下部页岩夹沥青质灰岩及煤层。 |
|  | 石炭系 | 上统 | 船山组 |  |  | C3c | 31-43 | 具球状构造的厚层灰岩。 |
|  |  | 中统 | 黄龙组 |  |  | C2h | 88-119 | 上、中部浅灰纯灰岩，下部灰岩白云岩、石英砾岩。 |
|  |  | 下统 | 高骊山组 |  |  | C1g | 70-97 | 粉砂岩、石英砂岩、炭质页岩及煤层。 |
|  |  |  | 金陵组 |  |  | C1j | 5-10 | 页岩、石英砂岩、粉砂岩。 |
|  | 泥盆系 | 上统 | 五通组 |  |  | D3w | 199 | 上部石英砂岩、泥质粉砂岩、页岩。下部石项岩、石英砂 岩、含砾石英岩，夹页岩。 |
|  | 志留系 | 上统 | 唐家坞组 |  | 上段 | S3tm2 | 488-900 | 上部紫红、灰紫色岩屑石英砂岩夹粉砂岩；顶部为赤铁矿层，下部灰白色石英砂岩。 |
|  |  |  |  |  | 下段 | S3tm1 | 583-1235 | 上部暗紫色岩屑砂岩、岩屑石英砂岩，夹灰白、肉红色石项砂岩、长石砂岩，下部紫红、黄绿色岩屑砂岩，与同色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩互层。 |
|  |  | 中统 | 太平群 |  |  | S2tp | 805 | 上部灰绿、黄绿色泥质粉砂岩，含粉砂泥岩、页岩夹含砾 岩屑砂岩，下部白色厚至巨厚层细粒岩屑石英砂岩夹灰绿、黄绿色粉砂岩。 |
|  |  | 下统 | 太白地组 |  |  | S1d | 656 | 上部灰白色薄至中厚层细粒岩屑石英砂岩与黄绿色泥质 粉砂岩互层。中部黄绿色薄层泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、页岩互层夹细砂岩及细粒岩屑石英砂岩。下部黄绿色薄层 含长石细砂岩夹粉砂岩。 |
|  |  |  | 安吉组 |  |  | S1a | 1574 | 上部薄层泥质粉砂岩夹细砂岩、粉砂质泥岩。中部中厚至厚层细砂岩与泥质粉砂岩、页岩互层，下部厚层岩屑石英砂岩、细砂岩夹粉砂质泥岩，页岩底部为黄色厚层中细粒 长石石英砂岩。 |
|  | 奥陶系 | 上统 | 新岭组 |  | 上段 | O3x2 | 137 | 青灰、黄绿色中厚层细砂岩、粉砂岩，上部夹同色页岩。 |
|  |  |  |  |  | 下 段 | O3x1 | 531 | 上部绿色中薄层细砂岩、粉砂岩及粉砂质页岩韵律互层， 下部灰色钙质粉砂岩，黄绿色粉砂质泥岩夹同色粉砂岩。 |
|  |  |  | 黄泥岗组 |  |  | O3h | 134 | 上部深灰色粉砂岩、黄绿色粉砂质泥岩，下部绿色粉砂岩， 泥岩夹同色粉砂质页岩。 |
|  |  | 中统 | 砚瓦山组 |  |  | O2y | 10 | 灰色薄至中层瘤状泥质灰岩。 |
|  |  |  | 胡乐组 |  |  | O2h | 44-45 | 灰黑色硅质页岩、含硅质页岩。 |
|  |  | 下统 | 宁国组 |  | 上段 | O1n2 | 132-136 | 灰绿色页岩灰黑色含炭质页岩与深灰、灰黑色硅质页岩互层。 |
|  |  |  |  |  | 下段 | O1n1 | 140 | 绿色泥岩、页岩。 |
|  |  |  | 潭家桥组 |  |  | O1t | 292 | 灰绿、黄绿色页岩、粉砂质页岩、泥岩、钙质泥岩夹钙质 结核层。 |
|  | 寒武系 | 上统 | 西阳山组 |  |  | ∈3x | 340 | 上部深灰色中厚层泥质灰岩与钙质泥岩互层，下部深灰色厚层条带状灰岩，泥质灰岩夹钙质泥岩。 |

区域构造主要为北东向构造体系，岩浆岩不发育。

主干断裂主要为庙西—九宫庙断裂，北起溧阳东亭，经庙西，至九宫庙，全长 80 多公里，是由数条断裂组成的断裂带，总体走向 30°，断面多向北西倾斜，倾角 30-45°，割切了侏罗系上统广德组，沿断裂岩面挤压破碎，蚀变著。平行此断裂的次级断裂自东向西主要有大范村断裂、山北断裂、老村断裂、平塘村断裂， 唐家村断裂。

伴生北西向断裂主要属张性或张扭性断裂，自北向南有江排头断裂，云风寺断裂，五龙山—障吴村断裂，柏垫断裂，洪村断裂等，大都超级大切割北东向断裂，作左行平移，有时又受北东向断裂限制，总体走向 295~320°，与主干断裂近于直交。

（2）区域地下水类型及含水岩组

①地下水赋存条件及分布规律

宣城市区域地表水分水岭也是地下水分水岭。由于构造、地层岩性、地貌的综合作用， 形成了东部和西部基岩裸露和中部松散堆积的岩性结构，造就了东部低山丘陵及垄岗、西部丘陵和中部平原的地貌背景。其地下水主要分布于全新统较薄的砂砾层中。

地下水在接受大气降水的渗入补给后，沿基岩裂隙向分水岭两侧径流，成为河谷中松散堆积层孔隙水的主要补给源。其在水平方向上的分布具有很强的规律性：东部和西部基岩山区分布着构造裂隙水和风化裂隙水，主要见之于泥盆系五通组，唐家坞群石英砂岩中，分布极不均匀，在构造裂隙发育与微地貌控制有利部位有泉水出露。东北部山区及其山前地带碳酸盐岩区，地表岩溶景观发育，在石碳系中统至二叠系下统和二叠系上统至三叠系中统灰岩， 白云质灰岩中分布着岩溶水，在构造有利部位常出现较大泉水。分布不均匀，分布面积小，动态变化大。中部河谷地区，分布着松散岩类孔隙水，孔隙潜水主要分布于全新统冲积砂、砾层中，孔隙承压水多见于上更新统砾石层中，且分布广泛。从总体上看，其分布位置都相对较低，一般在海拔 10~15m 以下。

本区广大地区主要是浅部循环水，区内无温泉和典型上升泉出露，基本上多为下降泉， 其水量、水质、水温等动态变化，受气候、水文因素影响显著，证明地下水除局部覆盖型岩溶区及深大断裂带有深循环水外，多呈浅部循环水。

②地下水类型与含水岩组划分

区域内地下水的赋存与分布，受岩性、构造及地貌条件所控制，根据含水介质特征，区域地下水可分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、基岩裂隙水。

③松散岩类孔隙潜水

A、水量中等的

主要分布于水阳江中河谷平原区，全新统冲积物厚度 10-20m。底板由红层组成。堆积物下部砂砾石层厚 5~10m。砾石成份以石英砂岩为主，含少量燧石。砾径 2~5cm，大者 13cm， 磨圆度及分选性良好。充填物为粗中砂。砂砾层上覆亚粘土或淤泥质亚粘土层，厚 5~15m。沿河两侧出露有狭窄的滨河床砂滩，由灰黄和灰白色粉细砂组成。冲积物总体上二元结构清楚，粗细两层堆积物分布稳定，在河谷横向及纵向上的厚度变化均较小。地下水主要赋存在下部粗粒相的砂砾石层中，内有微承压的性质。水位埋藏深度较浅，一般 2~5m，水位标高8~10m。年变幅 2m 左右。砂砾石含水层埋藏深度 5~15m，厚度 7m 左右，单井涌水量一般在 300~800m3/d，平均渗透系数 19.75m/d，属中等富水的孔隙潜水。

B、水量贫乏的

分布于水阳江的支流。含水层主要由全新世的冲积物组成，常见厚度为 5~10m，一般也具有二元结构：下部为 1-5m 的粘土砾石、碎石层，上覆 3-10m 灰黄色亚粘土层。但由于下部的粗粒相堆积物厚度小，分布不稳定，砾石磨圆度差且含泥量明显增高，因而水量贫乏。单井涌水量一般 10~30m3/d，水位埋深 0~3m。水位年变幅大，地下水的水质类型多为 HCO3-Ca型、HCO3-Ca·Na 型，矿化度 0.2~1g/L，pH 值 6~7，硬度 5~15 德度。

C、水量极贫乏的

在垄岗或低丘陵地形上广泛发育着小型的冲沟、坳沟，这些沟谷切割浅，松散堆积物厚度薄，二元结构不明显，或不具备二元结构，潜水主要赋存于全新世暂时性流水或小溪流堆积的亚粘土孔隙中，潜水位埋深常为 2~3m，最大埋深 6m，含水层厚 5~10m，单井涌水量一般小于 10 m3/d，属水量极贫乏的孔隙潜水含水岩组。地下水的水质类型为 HCO3·Cl -Ca·Na 型，矿化度 0.5g/l，pH 值 7~7.5。

④碳酸盐岩裂隙溶洞水

主要为裸露型。由石炭系中统黄龙组—二叠系下统栖霞组和上统长兴组—三叠系中统扁担山组及寒武系上统西阳山组，中统砚瓦山组等组成。

主要分布在张渚向斜、煤山向斜、牛头山向斜，水东向斜，由石炭系中统黄龙组—二叠系下统栖霞组，三叠系下统殷坑组、中统扁担山组中厚层灰岩，白云质灰岩、泥质灰岩等组成。岩溶主要发育于厚层、中厚层灰岩之中。地下水的赋存仍受构造裂隙，岩溶发育程度的控制，因而富水性极不均一，水量相差悬殊，地表岩溶形态常见石芽、溶沟、溶槽、溶斗、落水洞、竖井等，其中溶洞尤为发育。因本区地形形态较多，并有碳酸盐岩夹层，不利于地下水的汇集和赋存，因而富水程度相对次之，仅在构造有利部位和岩溶发育较好的地方，有较丰富的岩溶地下水。

泉和暗河受季节性影响，具有动态变化大，集中排泄的特点，泉流量一般在 1~2L/s，最大达 4~6L/s，暗河最大枯季流量为 120.46L/s，矿化度 0.2~0.6g/L，水质类型为HCO3-Ca 和HCO3-Ca·Mg 型水。

⑤基岩裂隙水

根据地层岩性和地下水赋存特征，将本区前白垩系碎屑岩类地下水划分为层状岩类裂隙水。由泥盆系五通组、志留系唐家坞群中厚—厚层状石英砂岩、石英岩屑砂岩组成。广泛分布于南、北山区。岩石硬脆，成层性好。因受印支期、燕山期多次构造运动影响，构造裂隙发育，裂面张开度好，充填物少，地表植被发育，有利于大气降水入渗补给和地下水运移富集，因而泉水出露较多。泉流量一般在0.1~3.0l/s，季节性变化较大。在断裂构造和地貌配置有利部位，常形成地下水富集地段，并以北西西向张性或张扭性断裂控水为主，泉水大部分出露在断裂的交汇部位。

频繁的断裂活动，在岩性硬脆地段也能形成岩洞。钻孔涌水量为 100~600 m3/d。静止水位埋深一般在 2~3m，部分地段具承压性。水质类型为 HCO3-Ca 型和HCO3-Ca·Mg 型水为主，矿化度 0.19~0.34g/L，总硬度 3.4-8.9 德度。

（3）环境影响分析

厂内将按照“分区防渗”的要求，规范落实不同区域的地面防渗要求，采取相应的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“、源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染，厂区采取防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施，危废暂存间等做好防渗漏措施；厂区内的生活用水、消防用水及生产用水均来源于开发区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。项目产生的污水经预处理后排入开发区污水管网，均按照要求处理达标后外排。根据以上分析可知，本建设项目对地下水的环境影响是可以接受的。

6.2.4声环境影响分析

（1）噪声源强及治理措施

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程中产生的噪声等，噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。建设单位拟采取以下噪声防治措施：

表6-17   噪声源强防治措施

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格/型 号 | 数量 | 单位 | 噪声声压级（dB(A)） | 噪声防治措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动脱脂机 | 65# | 1 | 台 | 65 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 55 |
| 2 | 搅拌机 | 100L | 20 | 台 | 70 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 60 |
| 3 | 开炼机 | 12# | 1 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 65 |
| 4 | 辊涂机 | 600# | 5 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 65 |
| 5 | 辊涂机 | 700# | 3 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 65 |
| 6 | 切条机 | 550/350 | 2 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 65 |
| 7 | 叉车 | TCM3T | 1 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、加强车辆操作管理 | 65 |
| 8 | 电动剪板机 | 1200 | 1 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 65 |
| 9 | 发泡自动涂覆线 | 800# | 1 | 组 | 70 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 60 |
| 10 | 涂层自动涂覆线 | 600# | 2 | 组 | 70 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 60 |
| 11 | 橡胶密炼机 | 55# | 2 | 台 | 75 | 选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设置减震垫 | 65 |
| 12 | 风机 | / | 3 | 台 | 85 | 选用低噪声设备、合理布局、设置减震垫 | 65 |

（2）预测模式

工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。

根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下：

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级：

式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级；

Lw——某个声源的声功率级；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算；

Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2；

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。

④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

式中：S为透声面积，m2。

⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。

式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）；

Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）；

Adiv—几何发散衰减，dB（A）；

Aatm—大气吸收衰减，dB（A）；

Abar—屏障衰减，dB（A）；

Agr—地面效应，dB（A）；

Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）；

r—预测点距噪声源距离，m；

r0—参考位置距噪声源距离，m。

⑥噪声贡献值计算：

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室内外声源个数。

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。

（3）预测结果

利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。

表6-18   噪声影响预测结果     单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 贡献值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 51.9 |
| 2 | 南厂界 | 51.5 |
| 3 | 西厂界 | 52.6 |
| 4 | 北厂界 | 53.8 |
| 标准值 |  | 65 |

由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6.2.5固体废弃物环境影响分析

随着工业化进程的加快，固体废物无论产生量或类别都不断增多，在无控制的情况下，固体废物对环境的影响危害程度也益加显示，事实上，环境要素中，河流、空气、地下水、土壤的污染相当一部分是由于固体废物而造成的，特别是一些危险性废物，其潜在威胁更大。

因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

1、项目固废处置方案：

收集的粉尘：集中收集后回用于生产。

废包装材料（一般固体废物）：集中收集后外售物资回收公司。

生活垃圾：交由环卫处理。

废活性炭、废硫化剂及废氧化锌等包装材料、废脱脂槽液：位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

2、危险废物处置

项目产生的危险废物为废活性炭、废硫化剂及废氧化锌等包装材料，本项目新建一个危废暂存间，危险废物拟半年委托处置一次。项目危废于暂存间密封暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。

项目危险废物贮存场所基本情况详见下表：

表6-19  建设项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 厂区西侧 | 15㎡ | 桶装 | 5t | 半年 |
| 2 |  | 废硫化剂及废氧化锌等包装材料 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 |  |  |
| 3 |  | 废脱脂槽液 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 桶装 |  |  |

按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。

3、危险废物暂存、处置要求

按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。

厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定设置，具体要求如下：

A、所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；

B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A 所示的标签；

C、危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

D、厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

E、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

F、危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2‐1995）的规定设置警示标志。

4、危险废物包装、运输要求

项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。

D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。

E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。

F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。

J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。

K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。

L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。

M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。

N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。

应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。

5、项目固废处理处置的影响分析

固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。

同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。

危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。

综上，建设单位应强化固废产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。

6.3环境风险分析

6.3.1环境风险评价的目的

### 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 本项目所用原辅材料部分为具有一定毒性或可燃性的物料，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

### 本次环境风险评价将把事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

6.3.2评价工作等级与范围

### （1）物质危险性辨识

### 本项目在生产过程中使用的主要原材料为橡胶原料、硫磺、氧化锌、氧化镁、底涂剂、乙酸丁酯等原料，原料具有可燃性、毒性。

### （2）环境风险潜势判别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级：

①危险物质数量与临界量比值（Q）。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；当 Q≧1 时，将 Q 划分为（1）1≦Q<10；（2） 10≦Q<100；（3）Q≧100

当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在量，t；

Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。

本项目主要危险物质 Q 值估算见下表。

表6-20   本项目主要风险源统计表

| 名称 | 状态 | 危险性 类别 | 贮存物质量（t） |  | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际量 | 临界量 |  |
| 底涂剂 | 液体 | 易燃、有毒 | 0.1 | 10 | 0.01 |
| 硫磺 | 固体 | 易燃、有毒 | 0.03 | 10 | 0.003 |
| 乙酸丁酯 | 液体 | 易燃、有毒 | 2 | 50 | 0.04 |
| 合计 | / | / | / | / | 0.053 |

注：硫化剂的主要成分为硫磺S，参考《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中硫对应的临界量为10t；

底涂剂中主要含量为甲醇，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中甲醇对应的临界量为10t；

乙酸丁酯根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中健康危险急性毒性物质，临界量为50t；

其他物质经查《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，不在附录B内。

根据上述计算，Q=0.053，根据环境风险评价工作等级划分表可知，当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，只进行简单分析a。

表6-21  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （安徽）省 | （宁国）市 | （）区 | （）县 | （安徽省宁国经济技术开发区河沥）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 119.015858 | 纬度 |  | 30.665442 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为橡胶原料、硫磺、氧化锌、氧化镁、底涂剂、乙酸丁酯等原料、危废，位于车间原料存储区，危废位于危废暂存间。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 因发生火灾对车间及周围环境造成污染，主要污染地表水、地下水、大气、土壤。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ·橡胶原料、硫磺、氧化锌、氧化镁、底涂剂、乙酸丁酯等原料储存于阴凉、通风处，设置单独的原料存储区域，制定严格的运输、使用及采购记录。 ·危废暂存间防渗处理，定期检查设备使用情况，保证其正常运行，不外漏各种液体原料。 ·建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案； ·加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | / |  |  |  |  |

6.3.3 环境敏感目标调查

### 本项目主要环境敏感目标分布情况见表2-13以及图2-1。

6.3.4 风险识别

### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和《环境风险评价使用技术和方法》规定，风险评价首先确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目使用的原辅材料具有易燃性、毒性、具有燃烧爆炸性。在运输过程中采用汽车运输，存储于车间内的原料存储区。

### 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。

6.3.5 风险分析

### 项目使用的原辅材料具有易燃性，在生产过程中具有火灾，爆炸风险，一旦发生火灾爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见下表。

### 表6-22  项目火灾爆炸环境影响

| 类型 |  | 影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 火灾影响 | 热辐射 | 不但燃烧速度快，燃烧面积大，而且放出大量的热辐射，危及火灾周围的人员生命以及毗邻建筑物和设备的安全。 |
|  | 浓烟及有毒废气 | 火灾时再放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，他是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃烧物质和被火燃烧加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。他不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 |
| 爆炸影响 | 爆炸震荡 | 在爆炸发生时产生一定能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量消弱生产装置及建筑物、设备的基础强度，甚至使之解体。 |
|  | 冲击波 | 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比，它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备。 |
|  | 冲击碎片 | 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片飞出后会在相当大的范围内造成危害，一般碎片的飞散范围在100-1500米左右。 |
|  | 造成新的火灾 | 爆炸的余热和残余火种会点燃破损设备内不断流出的可燃物体，而造成新的火灾。 |

6.3.6 风险防范措施及应急要求

本项目具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储区，物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

（1）选址：本项目道路、供水、供电、通讯、排水等基础设施基本完备。

（2）安全防范措施：建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。厂区内生产设备集中在厂区北侧，所有设备以电为能源，厂区内无其他可燃性燃料存在。

（3）生产装置区风险防范措施

厂房严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火要求。

电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境店里装置设计规范》执行，对于仪表灯具、按钮、保护装置全部选用密闭型。

电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作静电接地处理。对于高大建筑构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

（4）配备完善的消防措施

厂区内按照规定配置足量得到手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器。

（5）生产安全管理及劳动保护

公司建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。同时公司设专职巡检员，对厂区进行巡检，一旦发现异常情况可马上采取措施。

加强安全生产教育。安全生产教育包括日常安全教育以及外来人员安全教育等。让所有员工了解本厂各种原材料物理化学性质和毒理学性质、防护措施、环境影响等。

为避免原料和产品贮存中火灾事故的发生，生产车间内严禁烟火，不准有明火。

④对在岗工人及邻近有关人员进行自由救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，佩戴个人防护用具等。

（6）有毒气体的防范措施

①加强安全教育培训和宣传：物质燃烧产生各种毒害气体，气液应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。

②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、监测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

③建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：原料及成品燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

（7）液体原料使用过程中的防范措施

①本项目生产中使用增塑剂、乙酸丁酯、中性清洗剂、底涂剂、有机硅等均为液体，存储设备务必做到完全封闭，避免漏、渗。

②在油料投料、计量过程中，定期检查设备的运行情况，做到无渗漏，同时对计量设备定期检测其正确性。

③若出现液体原料渗漏现象，应立即进行应急处理，对存储设备附近的地面必须做防渗处理，如有必要需做围堰隔绝泄露，建议企业做应急预案。

（8）消防防范措施

本项目可燃物质一旦发生泄漏遇明火，可能会导致火灾，在灭火过程中将产生消防废水。为此，本次评价提出建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水处理厂负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理厂进行处理。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》对应急事故池大小的规定：

V 总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。

V2——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，一次事故收集的消防废水量为144m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。V3为100m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。V4=0。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=22.75m3；

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：V总=66.75m3。

根据上述计算结果，本项目需要的事故池容积为66.75m3，建议设置 70m3 的事故废水池，能够满足项目事故废水要求。

根据现场勘查，本项目租赁企业已建设初期雨水收集池，未建设事故池，本项目需另行建设事故池，可依托现有厂区内初期雨水收集池。

（8）事故废水防范措施

厂区消防水采用独立稳定的消防供水系统，并配备有消防栓及固定式泡沫灭火器材。因火灾、爆炸等产生的事故废水、消防废水导入事故水池；事故排除后，将废水处理达到相应环境标准后排放，避免直接排放对环境造成严重影响。

本项目新建消防事故水池，容量为70m3，可以满足消防事故状态下的废水容量，同时要求项目单位应做好消防事故水池防渗处理。因此，在废水处理场事故状态下，废水不会出现外排，不会对周围地表水及地下水产生不利影响。

本项目在雨水排放口设置相应的切断阀门，以用于下雨时切断雨水流至初期雨水的收集池，经絮凝沉淀后再经雨水管网排放。

同时初期雨水池和消防事故水池二者不可混用。

若发生火灾时，大量消防水可能排出厂外，对外部水环境可能造成严重污染。针对拟建项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。

一级预防控制措施：生产车间四周设置环形沟，环形沟与事故池连通，将含污染物的事故废水切换至事故应急池；

二级预防控制措施：新建1个70m3的事故水池，当事故发生后，事故废水利用地势差自流至厂区事故应急池暂存；

三级预防控制措施：当厂区事故池无法满足事故状态下事故废水处理时，事故废水进入园区污水管网，园区作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故污染消防水造成的环境污染。

本项目在采取上述措施后，可确保项目的事故废水不会污染厂址附近地表水体和地下水体。事故状况下厂区雨污管线图及排水与外部水体切断措施如下图所示：

图6-1 事故废水切断措施示意图

6.3.7 事故应急预案

（1）应急准备

厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。

企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。

当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。

组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。

根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。

表6-23   突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 生产装置区和存在着火灾、爆炸、泄漏等风险 |
| 2 | 应急计划区 | 生产装置区、原料库、邻近区域 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区 全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程 | 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：①火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 原料库：①防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散，主要是围堰、备用储罐等。 |
| 6 | 应急通讯、通 信和交通 | 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏 措施方法和器材 | 降低危害，相应的设施器材配备，生产区事故泄漏物和消防废水及时收集到事故池内，邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 8 | 应急剂量控 制、撤离组织 计划、医疗救 护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 9 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |

（2）应急联动机制

按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。

6.3.7 风险影响分析结论

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不构成重大危险源。在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。因此，本项目产生的风险对周围环境的影响是可接受的。

表6-24  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 |  | 危险物质 |  | 名称 |  | 底涂剂 |  |  | 硫磺 |  | 乙酸丁酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存在总量/t |  | 0.1 |  |  | 0.03 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境敏感性 |  | 大气 |  | 500m范围内人口数 300 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 3万 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  |  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  |  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  |  | Q值 |  | Q＜1 |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  |  |  | M值 |  | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  |  |  | P值 |  | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感 程度 |  |  |  | 大气 |  | E1□ |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地表水 |  | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下水 |  | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  |  | Ⅳ+□ |  |  | Ⅳ□ |  |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | I |  |  |
| 评价等级 |  |  |  | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 |  |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  |  | 大气 | 预测模型 |  |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预测结果 |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 |  | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  |  |  | ·橡胶原料、硫磺、氧化锌、氧化镁、底涂剂、乙酸丁酯等原料储存于阴凉、通风处，设置单独的原料存储区域，制定严格的运输、使用及采购记录。 ·危废暂存间防渗处理，定期检查设备使用情况，保证其正常运行，不外漏各种液体原料。 ·建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案； ·加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  |  | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），采取以上事故风险防范措施和应急预案情况下，项目对周围环境的风险影响在可接受的范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七章 环境保护措施及可行性论证

7.1施工期污染防治对策

项目系使用现有厂房进行生产，无土建工程，设备安装后即可正常运营。因此施工期对环境的主要影响是设备安装产生的噪声，属于局部和短期性质，不会造成长期影响。

7.2运营期污染防治措施

7.2.1废气污染防治措施

项目废气主要为配料粉尘；涂胶、晾干、烘干废气；配胶、密炼、开炼废气。

（1）配料粉尘防治措施及可行性分析

项目单独设置一间配料间，在配料间配料工序上方设置集气罩，产生的粉尘通过收集后经一套布袋除尘器进行净化处理，经1根15m高排气筒排放（1#排气筒）。

布袋除尘器除尘原理：

布袋除尘器除尘原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开， 气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件，其使用寿命是用户最为关心的问题。

废气处理工艺流程如下图所示：

图7-1  布袋除尘处理工艺流程图

项目配料、投料（粉状物料）工序产生的粉尘经布袋除尘器收集，经15m高排气筒达标排放（1#排气筒）。粉尘处理效率可达99%以上，处理后粉尘排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)标准要求。该工艺成熟可靠，运行稳定，处理工艺可行。

（2）配胶、开炼、密炼废气防治措施及可行性分析

为了减小废气无组织排放，项目将配胶、开炼、密炼区分别设置在一个封闭的区域，同时在进出口设置软帘，减小废气无组织排放。项目在配胶、开炼、密炼工序上方设置集气装置，产生的废气通过集气装置收集后通过二级活性炭净化处理，经1根15m高排气筒（2#排气筒）排放。

活性炭吸附装置：

活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在 700～1500m 2 /g 范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭 5nm 以下，活性焦炭 2nm 以下，炭分子筛 1nm 以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。

通常二级活性炭对有机废气的去除效率达 90%以上，三级活性炭对有机废气的去除效率达98%以上。

项目配胶、开炼、密炼工序产生的废气经二级活性炭净化处理，经15m高排气筒达标排放（1#排气筒）。二级活性炭净化装置处理效率可达95%以上，处理后非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)标准要求。该工艺成熟可靠，运行稳定，处理工艺可行。

（3）涂胶、晾干、烘干废气防治措施及可行性分析

为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。经收集的废气通过一套催化燃烧装置进行净化处理，经1根15m高排气筒（3#排气筒）排放。风机总风量为45000m³/h，净化装置净化效率以99%计，年工作2400h。

废气处理系统配置说明及部件介绍：

废气处理系统由活性炭吸附系统、催化燃烧再生系统、电气控制系统及通风管道系统等系统组成。

活性炭吸附系统：包括吸附箱本体、活性炭、泄压装置、温度传感器、消防喷淋装置、仪表阀门等，由于风量较大和有利于脱附再生等因素，活性炭吸附系统采用 6个单元并联而成。吸附床内胆 Q235 厚 3mm 材料制作。

◎为了保护设备安全，吸附箱上设置水喷淋装置，当温度超过极限设定值时，电柜就会报警，同时喷淋装置就会立即启动，进行喷淋灭火。

◎吸附床的吸附（出）风阀和再生进（出）阀门均采用气动阀门，此阀门密闭性好、开启灵活、维修方便、坚固耐用。

◎吸附箱上设置温度传感器，传感器监测吸附箱内温度，输出信号。

表7-1  蜂窝活性炭规格参数

催化剂

催化剂是在化学反应中能改变反应温度而本身的组成和重量在反应后保持不变

的物质。催化剂蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及长使用寿命等特点

表7-2  催化剂主要技术性能

催化燃烧再生装置：包括装置本体、电加热预热室、催化燃烧蓄热室、防爆泄压装置、温度传感器、连接管道阀门、仪表、催化剂等。

为了节约投资，活性炭吸附单元装置一套催化燃烧再生装置，每个单元交替、轮流进行脱附再生。

◎废气加热采用无污染、运行稳定的电加热方式，电加热室内的电热管分成三组，由电控箱自动控制，当废气温度低于一定温度时（可设定）电热管会自动接通电源给废气加热，当温度高于一定温度（可设定）电热管会自动断开一组或者多组，以节约电能和安全运行为主，电热管选用耐热耐用的不锈钢电热管。

电气控制系统：包括电柜、PLC、触摸屏、现场仪表及线管等。

◎根据公职对象的区域和控制量等情况，考虑在现场设一套 PLC控制站，控制站由触摸屏、PLC、现场仪表及线管等组成。电控系统具有手动和自动控制功能：手动控制时各项设备可独立启动，自动控制时各项设备自动按程序启动。

◎本控制系统通过 PLC 采集现场各类数据和信号，实现数据检测，数据存储，动态画面显示等实现监视的功能，对于运行事故能预先自动判断，准确地反映出故障状态、故障时间、及线管信息并及时报警，故障代码以文本形式显示。整个系统能够正常、稳定、安全、高效、低耗运行。

图7-2  催化燃烧工艺流图

催化燃烧装置（脱附）原理及吸附器工作过程：

催化燃烧装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成 CO 2 和 H 2 O，同时释放出热量，利用释放出的热量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，废气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。

图7-3  催化燃烧现场装置案例照片

项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。经收集的废气通过一套催化燃烧装置进行净化处理，经1根15m高排气筒（3#排气筒）排放。经净化处理后的有机废气排放浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中标准，该工艺成熟可靠，运行稳定，处理工艺可行。

- 集气罩设置要求

- 为了减小无组织废气的排放，确保废气有组织收集效率，项目对集气罩的位置要求尽量低、接近废气源、罩口设一定高度的直边等。由于本项目产生废气的工位较多，评价建议在设置集气装置时，罩面面积需大于产气工位，同时根据设备的大小，合理布局设备，必要时设置软帘，以保证90%以上的集气效率。

项目废气处理工艺图如下所示：

图7-4  废气处理工艺示意图

根据分析可知，经处理后密炼、开炼、配料中产生的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能够满足橡胶加工非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值；

硫化氢排放速率，排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准及厂界无组织排放限值。

涂胶、晾干、烘干产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中标准。

（5）无组织废气防治措施

建设项目无组织排放的废气主要是未捕集的粉尘、非甲烷总烃、H2S等。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度：

①合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

②加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放；

③在各个产物设备设置封闭的区域，确保废气在小范围内形成负压收集，减少无组织散发。

④在废气产生车间进出口设置软帘或门，增加车间封闭性，提高无组织废气收集效率。

⑤集气罩的位置尽量靠近废气产生源，针对部分工序，项目集气罩的面积需大于废气产生工序，提高收集效率。

通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。

7.2.2废水污染防治措施

项目主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂。项目的运行对所在地水环境影响较小，不会改变原有水体功能类别。

7.2.3噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为各类机械加工设备、动力设备等，噪声值为75-100dB(A)，采取隔声减振、消声、距离衰减等措施后降噪量可达10-15dB(A)。主要噪声防治措施如下：

针对本项目产生的噪声主要为设备噪声，拟采取的降噪措施主要有：

（1）优先选用低噪声设备；对设备噪声源采取消声、隔声、减振措施。

（2）对工人加强培训管理，装卸货物尽量做到小心操作，并对设备进行定期维修和保养，保持润滑，降低设备运行噪声。

（3）加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声，可降低噪声5dB(A)以上。

（4）加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并按照隔声门窗。

（5）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备（尽量安置在厂区中间以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。

通过类比调查，采取以上措施后，设备噪声衰减量在10dB（A），各厂界处昼夜噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。建设单位应加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

项目采取的治理措施可行。

7.2.4固体废物污染防治措施

（1）基本原则

a、我国固体废物管理的技术政策是对各类废物实施无害化、减量化和资源化，对可利用的固体废物要尽可能利用。

b、对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范。

c、固体废物临时堆放合理选址，尽量减少占用土地、避免影响厂区内环境，临时堆放场地要有防渗漏设施，尤其是危险废物等临时贮存场所应严格落实防渗防雨措施，并配置合理材质的密闭容器存放危险废物。

d、对各类固废应严格进行分类收集，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善安全处置。

（2）防治措施

收集的粉尘：集中收集后回用于生产。

废包装材料（一般固体废物）：集中收集后外售物资回收公司。

生活垃圾：交由环卫处理。

废活性炭、废硫化剂及废氧化锌等包装材料、废脱脂槽液：位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

一般固废暂存间位置：

本项目建设一个一般固废暂存间，位于项目西北角，建筑面积15m2。一般固废间主要存放本项目生产所产生的一般固废，主要有一般废包装袋、收集的粉尘等一般固废。

一般固废暂存间设置及处置要求：

①一般固废间地面需做硬化处理。

②一般固废间需封闭处理，避免一般固废散落到其区域，

③对一般固废需要做分类存放，不可混放；

④对及时需要处理的一般固废需定期清理处理；

危废暂存间位置及规范化设置要求：

为减小危险废物物的储运风险，防止危险废物流失污染环境，建设单位应设计危险废物库，用于临时存放外委处置前的危险废弃物，项目产生的危险废物为废活性炭，新建1个危废暂存间，危险废物拟半年委托处置一次。项目危废于暂存间密封暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。

项目危险废物贮存场所基本情况详见下表：

表7-3  建设项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 厂区西侧 | 15㎡ | 桶装 | 5t | 半年 |
| 2 |  | 废硫化剂及废氧化锌等包装材料 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 |  |  |
| 3 |  | 废脱脂槽液 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 桶装 |  |  |

按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。

1）危废暂存间设置要求

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7厘米/秒。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

2）危险废物处置要求

建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

3）运输环节防治措施

在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废弃物的二次污染。根据中华人民共和国国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

A、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

B、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

C、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

D、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。

7.2.5地下水污染防治措施

（1）分区防渗措施

本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中提出的防渗技术要求进行划分及确定：

①天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场区包气带防污性能分级为弱。

表7-4  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≦Mb＜1.0m，渗透系数K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数1*10-6cm/s＜K≦1*10-4cm/s,且分布连续稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

②污染物控制难易程度

按照HJ 610-2016要求，其项目场区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况下表所示。

表7-5  污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理的 |
| 易 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的 |

③场地防渗分区确定

按照HJ 610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表。

表7-6  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染物防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据各场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为重点防渗区和一般防渗区。

重点防渗区：主要包括危废暂存间、配胶间。

一般防渗区：主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物种类比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括生产车间、仓库等。

根据以上分区情况，对项目场区防渗分区情况进行统计。

表7-7   地下水污染防渗分区参照表

| 场区内建构筑物 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物 类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 | 通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的 |
| 危险化学品储存区 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
| 危废暂存间 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |
| 配胶间 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |

地下水分区防渗措施评述：在项目采取防渗措施后，其各种状况下的污染物对地下水的影响能达到地下水环境的要求。更好的保护地下水环境，本项目环评提出地下水防渗措施的标准和要求。其中对场地内一般防渗区域提出的防渗要求要达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的防渗标准，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格，同时建设单位应编制地下水应急预案，以防止事故状态下污水对环境造成影响。在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水环境的目的。

图7-5  项目分区防渗图

（2）地下水环境监管计划

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托有资质的单位完成。建立有关规章制度和岗位责任制。

①地下水监测计划

为及时准备掌握厂区及下游地区地下水环境质量状况，应建立覆盖全场地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

目前针对建设项目地下水环境监测的法律法规和规范等尚不完善，为此本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区地下水系统特征，考虑本项目污染特征等因素来布置地下水监测点位。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016），三级评价的建设项目跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个，因此本项目应在场地下游布置1个地下水跟踪监测点位。

建设单位在运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

②监测因子和监测频率

水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，监测井可依据监测项目的不同适当增加和减少监测项目。

依据场地的水文地质条件，结合场区内地下水污染源的位置，确定地下水监测井使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间的代表性的样品，达到全面反应场区内地下水水质状况、污染原因和规律的目的。

监测频次：每年1次。

监测因子：pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、石油类。

表7-8  地下水跟踪监测井内容一览表

| 监测井编号 | 点位 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 场地下游 | 含水层 | pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、石油类 | 每年1次 |

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员采样，地下水水质监测采集瞬时水样。从井水中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽取的水量不得少于井内水体积的2倍，采样深度应在地下水水面1m以下，保证水样能代表地下水水质。

（3）地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方安全环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告，监测报告的内容一般包括：

①建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类数量和浓度等；

②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录。

（4）地下水应急治理措施

①风险应急程序

针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

图7-6  地下水污染应急治理程序

②应急措施

A、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

B、查明并切断污染源，估算泄漏量；

C、探明地下水污染深度、范围和污染程度；

D、探明地下水污染情况，在紧邻位置布置截渗井；

E、抽取被污染的地下水体，并依据出水情况进行调整，使地下水形成局部降落漏斗，以免对周围地下水产生影响。

F、抽取废水应送污水处理站处理达标。

项目土壤污染防治措施基本同地下水防治，上述地下水污染防治措施完善后，项目区域土壤污染较小。

7.3环保投资及主要环保设施

（1）环保投资估算

环保设施为废水处理、废气治理、降噪、固废收集处置和风险防范等，主要防治措施及一次性投资估算费用见下表。

表7-9  污染防治措施及投资估算一览表    单位：万元

| 序号 | 分类 | 工程设施名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水处理 | 生活污水：化粪池 | 依托 |
| 2 | 废气 | 生产车间 | 配料粉尘：布袋除尘器（1#排气筒） | 5 |
|  |  |  | 配胶、开炼、密炼：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置”+1根15m高排气筒（2#排气筒） | 10 |
|  |  |  | 涂胶、晾干、烘干：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒（3#排气筒） | 40 |
| 3 | 噪声 | 降噪设施 | 安装减震垫等降噪措施 | 10 |
| 4 | 固废 | 固废收集与处置 | 生活垃圾：垃圾桶 一般固废：一般固废暂存间 | 2 |
|  |  |  | 危废：危废暂存间 | 5 |
| 5 | 地下水 | 分区防渗 | 地下水分区防渗（重点防渗区等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s）及环境监测 | 15 |
| 6 | 风险防范 |  | 设置导流系统，事故池（容积为30m3） | 依托 |
| 合计 |  |  | / | 107 |

（2）经济可行性分析

本项目为了确保各项污染物能够达标排放，投入107万作为污染防治措施建设资金，占工程总投资额的0.97%，在本项目可接受范围之内，同时又能做到各项污染物长期稳定达标排放，因此，本项目环保投资是合理的，从经济上具有可行性。

第八章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

8.1经济效益分析

项目投产后年新增销售收入12000万元，利润10200万元，上缴税金约1800万元，项目投产后可获得较好的经济效益。本项目的经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地经济的发展，增加财政税源，壮大地方经济。

8.2社会效益分析

本项目利用先进的管理、市场优势，结合当地优良的投资环境、交通优势及劳动力、土地等资源优势，本项目投产后，将为当地提供较多的就业机会，有利于提高当地居民的生活水平，有利于促进社会稳定，有利于加快开发区的建设和经济发展。因此本项目的建设具有良好的社会经济效益。

8.3环境经济损益分析

8.3.1分析方法

（1）目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

（2）分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

8.3.2环保投资与建设规模

为有效地控制本项目环境污染，对废水、废气、固废及高噪声设备等采取有效的治理措施，项目建设总投资为11000万元，其中环保投资估算为107万元，占总投资的0.97%。

8.3.3环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，环保辅助费用按环保投资的0.5%，保守估计约为0.535万元。

8.4 环境经济效益分析

8.4.1经济效益分析

由于能源的紧缺和不可在生，国家对物资回收利用也越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方面税收。橡胶制品加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，带旺地方面经济企业的员工，就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。企业的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关镇区的经济总量以及税收。

从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

8.4.2社会效益分析

项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）项目的实施有利于加快我市橡胶行业产业化进程，生产过程中采用国内外高新技术，尤其是针对关键生产环节，进行改造升级，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求。同时通过建立橡胶制品产业，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大人民群众的增收。

（3）与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。

8.5 项目环境损益分析

8.5.1 环保设施投资

根据对该项目的工程分析，项目建成投产后，所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保措施，以保证建设工程对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本次项目拟采取的环保措施进行估算，项目用于环境保护方面的投资约需107万元，主要用于废气、废水处理设施、固废暂存场地的建设和噪声减缓设备的使用，以及后期的运行维护。根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足项目废水、废气、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资可以满足环保设施要求。

8.5.2 环境代价分析

（1）环保设施的折旧费

环保设施（废气、废水、噪声、固体废物及环境监测）的固定资产形成率为100%，环保设施净残值按原值的5%计，平均按10年折旧计算，则环保设施的年折旧费为10.165万元。

（2）环保设施的运行费

主要是设备的动力费、水费等，合计约4万元/年。此外，维修费按环保投资的1%计，即1.07万元/年；从事环境保护工作人员的工资4万元/年·人；与环境保护有关的科研费、咨询费、学术交流费等预计2万元/年。

（3）排污费

达标排放后的一般固废处理费4万元/年。

由上述3项费用构成的环保运转成本为25.77万元/年。

8.5.3 环境经济效益分析

（1）直接经济效益

直接经济效益是指环境保护措施直接提供的产品价值。本工程的直接经济效益主要为固废及废水回用所节约的资源费。固废综合利用产生的经济效益约为6万元/年；循环水节约的水费约8万元/年。

（2）间接经济效益

减少污染损失：环保措施的实施减轻了废气、废水、噪声对周边环境污染造成的损失30万元/年。

减少排污费：工程减少的排污费主要考虑废水、废气治理和固体废弃物处置带来的排污费减少量。项目“三废”处理后达标排放可免交超标排污费和罚款约25万元/年。

其他效益：环保措施的实施避免了噪声和废气污染引发的职业病，从而避免了工人的医疗保健费用而获得的收益3万元/年。

综上所述，本项目环境经济效益合计72万元/年。另外，本项目的建设可带动地方第三产业和其它相关产业的发展，繁荣地方经济、增进贸易，加快园区的开发建设步伐。产业园的建设步伐加快反过来可加快园内配套的环保设施建设，改善区域环境质量，实现区域可持续发展。

8.6 环境经济损益综合分析

通过以上环境经济损益分析可知，本工程环境代价为19.005万元/年，环境经济效益为72万元/年，费用效益比采用下列公式进行计算：

——由于防治污染而挽回的经济价值；

HF——年环保费用；

ZJ——费用效益比。

通过上述公式计算可得，ZJ=2.79，大于1。

综上所述，企业采取环保措施不仅获得了较大的直接经济效益，而且从周围人群身上获得了较大的间接社会效益，并使企业职工和周边人群的身心健康、区内环境质量得到了很好地保护，对于维持企业的正常生产和可持续发展起到了积极作用。但环保设施获得的经济效益是不平衡的，直接经济效益主要集中在有价固废的回收利用及循环水方面，而废水、废气、降噪等环保措施的效益主要集中在间接效益上，在这种环保设施投资收益状况下，各级环保行政管理部门仍应加强企业的环境保护监督管理工作，尤其应加强企业无直接经济效益的环保设施的监督，促使各项环保设施的正常运行，实现区域环境的可持续发展。

8.7小结

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

第九章 环境管理与监测计划

9.1环境管理目的

联合国环境规划署（UNEP）对环境管理的概念是全人类的一切基本需要应得到满足，要发展以满足需要但不能超过生物圈的耐度的外部极限，协调上述两方面的方法即环境管理。环境管理的目的就是为了通过环境保护措施的实施，把建设项目运行期给环境带来的不利影响减至最小，使项目建设的经济效益和环境效益协调持续发展，使项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针，使环保措施得以切实实施。

项目在营运期间对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目的污染特点和生产布局，合理制订环境监测计划，及时掌握该项目的运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。同时，通过监测可以掌握某些突发性事故对环境的影响程度及范围，以便采取应急措施，减轻其危害。

9.2环境管理机构设置及主要职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。环保设计要由有资质的环保设计单位设计。项目运营后，建设单位设立专门的环保和安全机构，具有专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为：

（1）执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保政策和法律法规，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

（2）负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设污水处理站和化验室，专门负责废水、废气等的监测。

（3）配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

（4）检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

（5）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

（6）参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

（7）参与本厂的环境科研工作。

（8）参加本厂的环境质量评价工作。

建议项目在该机构设管理人员2-3人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。按有关环境保护监测工作规定，利用监测仪器、分析仪器，进行日常环境监测，监测人员应接受培训合格后方可上岗。

根据本项目具体情况，本次评价对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出以下建议。

表9-1 主要环境管理方案表

| 主要环境问题 | 防治措施 | 经费 |
| --- | --- | --- |
| 废气排放 | 严格按照国家和行业标准控制污染物的排放，选用高效处理设备。 | 列入环保经费中 |
|  | 对操作人员定期培训，岗位到人，持证上岗，提高操作人员素质及环保意识。 |  |
| 废水排放 | 严格清污分流管理，保证未处理生产废水不外排。 | 基建资金 |
|  | 保证废污水排放管道铺设质量，避免污水泄露对周围水环境造成的影响。 |  |
| 噪声控制 | 对机械设备、 泵类等主要噪声源要严格按环境评价要求安装隔声、 减振设施，对主要噪声源需设置隔音操作室。 | 基建资金 |
| 固体废物排放 | 对生活垃圾设垃圾桶，定期运往指定垃圾场，其他固体废物定期落实处理处置。 | 基建资金 |

表9-2 环境管理工作计划一览表

| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。 |
| --- | --- |
|  | （1）可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； （2）开工前，履行“三同时”手续； （3）严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； （4）生产运行中，定期进行例行监测工作，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； （5）配合环境监测站做好例行监测工作，及时交纳排污费。 |
| 试生产阶段环境管理 | 完善准备、最大限度减少事故发生 |
|  | （1）多方技术论证，完善工艺方案； （2）严格施工设计监理，保证工程质量； （3）建立试生产工序管理和生产情况记录卡； （4）请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试车时环保设施同步运行； （5）监测环保装置及周围污染物排放情况。 |
| 生产阶段环境管理 | 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平。 |
|  | （1）明确专人负责厂内环保设施的管理； （2）对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； （3）合理利用能源、资源、节水、节能； （4）监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作； （5）定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 |
|  | （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； （2）归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进； （3）聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见； （4）配合环保部门的检查验收。 |

9.3环境监测计划

9.3.1环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、方便的原则，应委托有资质的环境检测机构。对于该项目，环境监测的职责主要有：

(1)测试、收集环境状况基本资料；

(2)对环保设施运行状况进行监测；

(3)整理、统计分析监测结果，上报当地环保部门，归口管理。

9.3.2监测计划

建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：

（1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。

（2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理。

（3）运营期环境监测计划

废水污染物自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G.4，项目环境监测计划及记录信息表如下：

表9-3  水污染物排放环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 名称 | 监测 设施 | 手工监测采样方法及个数（a） | 手工监测频次（b） | 手工测定方法（c） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、 氨氮 | 手动 | 混合采样4个 | 1次/年 | pH：玻璃电极法COD：重铬酸钾法；BOD：快速测定法。SS：重量法；氨氮：纳氏试剂分光光度法；动植物油：红外测油仪 |

废气污染物自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下：

表9-4  有组织废气监测方案

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S | 1次/半年 | 颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）； H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
| 2 | 排气筒出口（1#排气筒） | 颗粒物 |  | 颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
| 3 | 排气筒出口（2#排气筒） | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S |  | 颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）； H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
| 4 | 排气筒出口（3#排气筒） | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

声环境监测计划

表9-5   声环境监测计划一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 频率 | 实施单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目四周，东南西北各一个监测点 | 噪声 | 1次/年 | 有资质的监测单位 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |

9.4 排污口规范化

根据相关环境保护主管部门的有关文件精神，本项目工程废物排放口必须实行排污口规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制的基础性工作之一。通过对排污口规范化整治，能够促进企业加强环境管理和污染治理；有利于加强对污染源的监督管理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理；提高人们的环境意识，保护和改善环境质量。

9.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据项目特点和国家列入的总量控制指标，确定全厂废水、废气排放口作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

9.4.2排污口的技术要求

（1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。

（2）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在厂区总排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

（3）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

9.4.3排污口立标管理

按照国家环境保护部、安徽省环保厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范排污口，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。首先排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。

- 合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；本项目共设置2根排气筒（1#排气筒、2#排气筒）。

（2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置3根废气排气筒、1个污水排放口（依托公司污水总排口）、噪声排放口、一般固废堆场间等。

对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。

（3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。

（4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。

图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下图。

表9-6  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表9-7    排污口图形标志牌

| 序号 | 提示性图形符号 | 警告图形符号 | 排放口及堆场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 |
| 2 |  |  | 废气排放（表示废气向大气环境排放） |
| 3 |  |  | 噪声排放源 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 |
| 5 |  |  | 危险废物 |

9.5总量指标

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

目前国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，将具体指标分解下达至企业。对确定需要增加排污总量的新建项目，可经企业申请，由当地主管部门根据环境容量条件，从区域控制指标内调剂解决。

总量控制指标主要包括COD、氨氮；SO2、NOX、烟粉尘、VOCs等，根据建设项目的设计参数计算出污染物的排放总量，本项目实施后全厂涉及总量的污染物排放情况如下：

表9-8  厂区涉及总量的污染物排放申请量一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.18 | 0.162 | 0.018 |
|  | 氨氮 | 0.138 | 0.1272 | 0.0108 |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | 0.63 | 0.6237 | 0.0063 |
|  | VOCs（非甲烷总烃） | 18.76 | 18.563 | 0.197 |

本项目污水仅为生活污水，纳入宁国市污水处理厂总量范围内，不申请总量，总量申请为VOCs：0.197t/a，颗粒物：0.0063t/a。

9.6污染物排放管理

9.6.1工程组成

利用现有厂房1栋（2跨）。

9.6.2规模

可形成年产100万平方米金属橡胶复合密封材料的生产规模。

9.6.3需向社会公开信息

（1）环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

（2）环保投资和环境技术开发情况；

（3）排放污染物种类、数量、浓度和去向；

（4）环保设施的建设和运行情况；

（5）生产产生的废物的处理、处置情况，资源的回收、综合利用情况；

（6）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

（7）企业履行社会责任的情况；

（8）企业自愿公开的其他环境信息。

运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行标准等内容见下表。

表9-9   污染物排放清单

| 污染源 | 污染物种类 | 环保措施 | 排放口信息 | 主要运行参数 | 排放情况t/a | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 烟尘（有组织） | 配料粉尘：集气装置+布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 高15m， 内径0.3m， 去向：大气； | 风量3000m3/h， 布袋除尘器净化效率99% | 0.0023 | 颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 配胶、开炼、密炼废气：集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒 | 高15m， 内径0.6m， 去向：大气 | 风量20000m3/h， 二级活性炭净化装置综合处理效率95%； | 0.004 | 颗粒物、非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.017 |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0038 |  |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃（有组织） | 涂胶、晾干、烘干废气：集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒 | 高15m， 内径1m， 去向：大气； | 风量45000m3/h， 催化燃烧装置处理效率99%； | 0.18 | 非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准 |
| 废水 | COD | 生活污水：化粪池 | 化粪池处理后排入市政污水管网 | 污水排放量600t/a | 0.138 | 满足宁国市污水处理厂接管标准 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.072 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.09 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0108 |  |
| 固废 | 收集的粉尘 | 一般固废暂存间 | / | 建筑面积20m2， | 0 | 合理处置，不产生二次污染 |
|  | 废包装材料 |  | / |  | 0 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 垃圾桶 | / | / | 0 |  |
|  | 废硫化剂及废氧化锌等包装材料 | 危废暂存间 | / | 建筑面积15m2，防风、防雨、防腐、防渗等措施 | 0 |  |
|  | 废活性炭 |  | / |  | 0 |  |
|  | 废脱脂槽液 |  | / |  | 0 |  |

9.7“三同时”验收

根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第628号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》（生态环境部 公告 2018年第9号）等规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应该按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告表，并上网公示。

表9-10  项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物种类 | 环保保护措施 | 排放标准 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 配料 | 颗粒物 | 集气装置+布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 |
|  | 配胶、开炼、密炼 | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S | 集气装置+布袋除尘器（2套）+二级活性炭净化装置+1根15m高排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |
|  | 涂胶、晾干、烘干 | 非甲烷总烃 | 集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒 | 非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准 |  |
| 水污染 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足宁国市污水处理厂接管标准 |  |
| 噪声 治理 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 隔声、减震、消声 | 满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固体 废物 | 收集的粉尘 |  | 集中收集后交由环卫处理。 | 合理处置，不产生二次污染 |  |
|  | 废包装材料（一般固体废物） |  | 集中收集后外售物资回收公司 |  |  |
|  | 收集的粉尘 |  | 回用于生产 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门处理 |  |  |
|  | 废活性炭、废硫化剂及废氧化锌等包装材料、废脱脂槽液 |  | 位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置 |  |  |
| 地下水 | 地下水分区防渗及环境监测 |  |  | 减小对地下水的环境影响 |  |
| 环境风险 | 消防系统、事故池 |  |  | 事故发生后得到有效控制，减小环境风险 |  |

第十章 结 论

10.1工程概况

（1）项目名称：汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目

（2）建设单位：宁国市天马复合材料有限公司

（3）建设规模：可形成年产各类加热器百余万套的生产规模

（4）行业类别：C2912 橡胶板、管、带制造

（5）建设性质：扩建

（5）建设地点：安徽省宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内）

（6）投资总额：11000万元

10.2环境质量现状评价

（1）地表水水环境质量现状评价

中津河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）环境空气质量现状评价

根据宁国市环保局公布的2019年《宁国市环境质量公报》，2019年度宁国市环境空气质量有效监测天数344天，大气污染物SO2、NO2、CO、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，O3未达标。各监测点非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值；H2S浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准。因此，安徽省宣城市安徽宁国经济技术开发区环境空气质量基本良好。

（3）声环境质量现状评价

项目场址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）地下水质量现状评价

项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

10.3产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许项目。项目符合国家产业政策。

根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市工业经济发展指南(2016-2020)的通知》， 本项目不属于负面清单限制类和淘汰类生产工艺、设备、产品项目。项目符合地方产业政策。

本工程为改扩建项目，采用自动化水平较高的生产设备，提高生产水平和生产能力；按照环保要求，做到达标排放，减小生产对区域环境的影响。因此，项目的建设符合《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》精神。

10.4环境影响分析结论

10.4.1大气环境影响分析结论

项目废气主要为配料粉尘，配胶、涂胶、晾干废气，开炼、硫化、烘箱加热过程中产生的废气。

配料粉尘：项目单独设置一间配料间，在配料间配料工序上方设置集气罩，产生的粉尘通过收集后经一套布袋除尘器进行净化处理，经1根15m高排气筒排放（1#排气筒）。

配胶、开炼、密炼废气：本项目将配胶搅拌间设置集气装置，单独设置一套布袋除尘器处理投料粉尘，密炼产生的粉尘单独设置一套布袋除尘器净化处理，投料粉尘、密炼粉尘分别设置2套布袋除尘器进行处理后，再与开炼废气一并进入一套二级活性炭净化装置+15m高排气筒（2#排气筒）进行处理。

涂胶、晾干、烘干废气：项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。经收集的废气通过一套催化燃烧装置进行净化处理，经1根15m高排气筒（3#排气筒）排放。

通过采取评价提出的废气污染防治措施，本项目运营期各类废气污染物均可做到达标排放，根据大气环境影响预测结果，评价范围内不会出现大气污染物超标情况，项目建设对区域环境空气影响较小。

10.4.2水环境影响分析

本项目废水主要为职工办公生活污水、废脱脂槽液。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂。废脱脂槽液作为危废交由有资质单位处理，项目的运行对所在地水环境影响较小，不会改变原有水体功能类别。

10.4.3地下水环境影响分析

通过对厂内不同区域采取防渗处理后，加上土壤的过滤、降解，项目进入地下水体的污染物量较小，项目运行对区域地下水水质污染影响很小。

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“、源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染，厂区采取防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施，危废暂存库等做好防渗漏措施；厂区内的生活用水、消防用水及生产用水均来源于开发区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。项目产生的污水经预处理后排入开发区污水管网，均按照要求处理达标后外排。建设项目对地下水的环境影响是可以接受的。

10.4.4声环境影响评价

项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

10.4.5固体废物影响分析

项目固废处置方案：

收集的粉尘：集中收集后回用于生产。

废包装材料（一般固体废物）：集中收集后外售物资回收公司。

生活垃圾：交由环卫处理。

废活性炭、废硫化剂及废氧化锌等包装材料、废脱脂槽液：位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

由于本项目存在危险废物，为减小废弃物的储存风险，防止危险废物污染环境，建设单位应设计危废暂存间，用于临时存放危险废物。

危废暂存间的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，做到防漏、防渗。

综上，建设单位应强化固废产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。

10.4.6环境风险影响分析

但随着工程的建设，环境风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险和社会稳定风险是可以防范的。

10.5环境经济损益分析

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

10.6环境管理与监测计划

建设单位应严格执行各污染物排放要求，对各污染物定期进行监测，将本项目对周围环境产生的影响降低到最小。根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

10.7公众参与结论

根据国家环保部《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，分别向社会两次公示。两次公示10日内均未收到任何反对的意见。同时，建设单位对项目建设所在区域开展公众参与活动，在活动中采取书面问卷随机抽样调查的形式进行。共计发放“建设项目环境影响评价公众意见表”100份，回收统计有效调查表68份，占发放总数的68%。

同时建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》对公众参与相关资料和建设项目环境影响评价公众意见表进行存档以备后续查阅，将相关资料等存档于厂区环境管理部门，由建设单位分管环境保护工作的副总负责。

10.8结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

10.9建议

（1）做好各类污染物的污染防治工作，确保达标排放；

（2）加强项目污染物排放的日常监测，预防事故排放；

（3）建设单位在生产过程中应严格控制风险，加强管理，确保严格按照报告书、报告书批复及各级环保部门要求的各项污染治理措施落到实处，加强环保管理，保证生产中各污染物稳定达标排放；

（4）建立和健全环保管理网络及环保运行台帐（尤其针对废气、固废），加强对各项环保设施的日常维修管理；