检   测   报   告

报告编号：2022JCJCYS0222-2

委托单位：   安徽省宁国顺昌机械有限公司

样品类别：       废气、废水、噪声

检测类别：           验收检测

报告日期：      2022年03月03日

宁国市浚成环境检测有限公司

声     明

- 本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。

2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。

- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。

- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

- 名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

| 委托单位 | 安徽省宁国顺昌机械有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 宁国市宁阳西路2号 |  |  |
| 受检单位 | / |  |  |
| 受检单位地址 | / |  |  |
| 联系人 | 刘主任 | 电话 | 19855287767 |
| 采样人员 | 汪潜、孙雁 | 采样日期 | 2022.02.21～2022.02.22 |
| 气象条件 | 阴 | 样品状态 | 气态、液态 |

编制：                            签发：

审核：                            签发日期：

检测报告

- 1.检测结果

- 1.1废气（有组织）

| 采样日期 | 2022.02.21 |  | 分析日期 | 2022.02.21～2022.02.21 |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14:41～14:47 |  | 14:48～14:54 | 14:55～15:01 |  | 均值 |  |
| 淬火回火废气排气筒（DA001）进口 | 标干流量(m3/h) |  | 3964 |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCS | 产生浓度（mg/m3） | 0.391 |  | 0.366 | 0.269 |  | 0.342 |  |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 0.002 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  |
| 淬火回火废气排气筒（DA001）出口 | 检测时段 |  | 15:17～15:23 |  | 15:25～15:31 | 15:32～15:38 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 4134 |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCS | 排放浓度（mg/m3） | 0.254 |  | 0.215 | 0.398 |  | 0.289 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.001 |  | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 |  |
| 备注 | 本项目废气中VOCs检测结果由我公司分包安徽拓维检测服务有限公司（资质证书编号：181200051099）出具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2022.02.22 |  | 分析日期 | 2022.02.21～2022.02.21 |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14:30～14:36 |  | 14:37～14:43 | 14:44～14:50 |  | 均值 |  |
| 淬火回火废气排气筒（DA001）进口 | 标干流量(m3/h) |  | 3887 |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCS | 产生浓度（mg/m3） | 0.324 |  | 0.588 | 1.04 |  | 0.651 |  |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 0.001 |  | 0.002 | 0.004 |  | 0.002 |  |
| 淬火回火废气排气筒（DA001）出口 | 检测时段 |  | 14:59～15:05 |  | 15:07～15:13 | 15:14～16:20 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCS | 排放浓度（mg/m3） | 0.252 |  | 0.382 | 0.179 |  | 0.271 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.001 |  | 0.002 | 0.001 |  | 0.001 |  |
| 备注 | 本项目废气中VOCs检测结果由我公司分包安徽拓维检测服务有限公司（资质证书编号：181200051099）出具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 1.2废气（无组织）

| 采样时间 | 2022.02.21 | 分析日期 |  | 2022.02.23～2022.03.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | VOCS（μg/m3） |  |  |  |
| 厂界东 | 14:10～14:16 | 762 |  |  |  |
|  | 14:17～14:23 | 193 |  |  |  |
|  | 14:24～14:30 | 1.08×103 |  |  |  |
|  | 均值 | 678 |  |  |  |
| 厂界南 | 15:50～15:56 | 719 |  |  |  |
|  | 15:57～16:03 | 1.04×103 |  |  |  |
|  | 16:04～16:10 | 239 |  |  |  |
|  | 均值 | 666 |  |  |  |
| 厂界西 | 16:12～16:18 | 604 |  |  |  |
|  | 16:20～16:26 | 737 |  |  |  |
|  | 16:27～16:33 | 716 |  |  |  |
|  | 均值 | 686 |  |  |  |
| 备注 | 本项目废气中VOCs检测结果由我公司分包安徽拓维检测服务有限公司（资质证书编号：181200051099）出具。 |  |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 101.8 | 气温（℃） |  | 7.7～8.3 |

| 采样时间 | 2022.02.22 | 分析日期 |  |  | 2022.02.23～2022.03.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | VOCS（μg/m3） |  |  |  |  |
| 厂界东 | 15:20～15:26 | 520 |  |  |  |  |
|  | 15:27～15:33 | 2.04×103 |  |  |  |  |
|  | 15:34～15:40 | 926 |  |  |  |  |
|  | 均值 | 1.16×103 |  |  |  |  |
| 厂界南 | 15:44～15:50 | 407 |  |  |  |  |
|  | 15:50～15:56 | 1.03×103 |  |  |  |  |
|  | 15:57～16:03 | 1.15×103 |  |  |  |  |
|  | 均值 | 862 |  |  |  |  |
| 厂界西 | 16:03～16:09 | 3.02×103 |  |  |  |  |
|  | 16:10～16:16 | 104 |  |  |  |  |
|  | 16:17～16:23 | 75.0 |  |  |  |  |
|  | 均值 | 1.07×103 |  |  |  |  |
| 备注 | 本项目废气中VOCs检测结果由我公司分包安徽拓维检测服务有限公司（资质证书编号：181200051099）出具。 |  |  |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） |  | 102.6 | 气温（℃） |  | 6.2～6.4 |

检测报告

1.3废水

| 采样时间 | 2022.02.21 | 分析日期 |  | 2022.02.21～2022.02.26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 均值 |  |
| 生活污水排口 | pH值 | 7.4 | 7.3 |  | 7.3 | / | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 0.365 | 0.357 |  | 0.350 | 0.357 | mg/L |
|  | CODcr | 26 | 23 |  | 22 | 24 | mg/L |
|  | BOD5 | 4.5 | 4.0 |  | 4.0 | 4.2 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 16 | 19 |  | 15 | 17 | mg/L |
| 性状描述 | - 无色、透明、有异味 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.4 噪声

| 检测结果 dB（A） | 检测点位 | 检测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.02.21 |  | 2022.02.22 |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 1#东 | 55.0 | 46.9 | 55.1 | 47.5 |
|  | 2#南 | 59.3 | 48.1 | 59.6 | 48.9 |
|  | 3#西 | 57.2 | 46.1 | 57.3 | 45.9 |
|  | 4#北 | 58.3 | 47.9 | 56.8 | 47.0 |
| 气相条件 |  | 昼：阴 夜：阴 |  | 昼：阴 夜：阴 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 2# 1# 3# 4# |  |  |  |  |

检测报告

- 2.代表性附件

- 2.1 样品信息

| 样品类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 淬火回火废气排气筒（DA001）进出口 | VOCS | 3批次/2点/2天 |
| 废气 （无组织） | 厂界四周三点 | VOCS | 3批次/3点/2天 |
| 废水 | 生活污水排口 | pH值、SS、CODcr、氨氮、BOD5 | 3批次/1点/1天 |
| - 噪声 | 厂界四周外1米处 | - 等效声级 | - 昼夜各一次连续检测2天 |

- 2.2 检测方法及检出限、仪器信息

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 单位 | 仪器设备名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCS | - 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法HJ644-2012 | / | μg/m3 | EM-300大气采样器 8890-5977B/TW-JCYQ766-2021 气相色谱-质谱联用仪 |
| VOCS | - 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 | / | mg/m3 | EM-300大气采样器 8890-5977B/TW-JCYQ766-2021 气相色谱-质谱联用仪 |
| pH值 | - 便携式pH计法《水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002年）》 | / | 无量纲 | PHBJ-260型便携式PH计 |
| CODcr | - 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 | mg/L | HCA-102标准COD消解器 |
| 氨氮 | - 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025 | mg/L | TU-1810紫外可见分光光度计 |
| 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 | / | mg/L | PX125DZH十万分之一天平 |
| BOD5 | - 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 | mg/L | SPX-80B生化培养箱 |
| 噪声 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | / | dB（A） | AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A声校准器 QDF-6型智能热球风速计 |

- ***报告结束***