检   测   报   告

报告编号：2023JCJCWTQ0415-2

委托单位：   安徽华仁路桥工程有限公司

样品类别：       废气、废水、噪声

检测类别：           验收检测

报告日期：      2023年04月20日

宁国市浚成环境检测有限公司

声     明

- 本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。

2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。

- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。

- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

- 名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

| 委托单位 | 安徽华仁路桥工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 宁国经济技术开发区宜黄路 |  |  |
| 受检单位 | / |  |  |
| 受检单位地址 | / |  |  |
| 联系人 | 周弘力 | 电话 | 18256365820 |
| 采样人员 | 徐宇池、李明阳 | 采样日期 | 2023.04.14～2023.04.15 |
| 气象条件 | 晴 | 样品状态 | 气态、液态 |

编制：                            签发：

审核：                            签发日期：

检测报告

- 检测结果

- 1.1废气

| 受检设备 | 有机热载体锅炉YY(Q)W-900Y(Q) |  |  | 燃料 | 天然气 | 基准含氧量 | 3.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023.04.14 |  | 分析日期 |  | 2023.04.16 | 排气筒高度 | 15米 |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14:09～14:25 |  | 14:27～14:43 | 14:45～15:01 | 均值 |
| 锅炉废气排气筒出口 | 含氧量% |  | 4.71 |  | 3.88 | 4.63 | 4.41 |
|  | 平均烟温（℃） |  | 163.05 |  | 163.16 | 163.21 | 163.14 |
|  | 含湿量（%） |  | 1.80 |  | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
|  | 平均流速（m/s） |  | 5.56 |  | 5.43 | 5.46 | 5.48 |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 1535 |  | 1500 | 1509 | 1515 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 4.5 |  | 5.8 | 6.0 | 5.4 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 4.8 |  | 5.9 | 6.4 | 5.7 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.007 |  | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 （mg/m3） | 14 |  | 8 | 11 | 11 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 15 |  | 8 | 12 | 12 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.021 |  | 0.012 | 0.017 | 0.017 |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） | 33 |  | 30 | 28 | 30 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 35 |  | 31 | 30 | 32 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.051 |  | 0.045 | 0.042 | 0.046 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续1.1废气

| 受检设备 | 有机热载体锅炉YY(Q)W-900Y(Q) |  |  | 燃料 | 天然气 | 基准含氧量 | 3.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023.04.15 |  | 分析日期 |  | 2023.04.16 | 排气筒高度 | 15米 |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14:12～14:28 |  | 14:30～14:46 | 14:49～15:05 | 均值 |
| 锅炉废气排气筒 出口 | 含氧量% |  | 4.63 |  | 4.60 | 4.50 | 4.58 |
|  | 平均烟温（℃） |  | 165.50 |  | 168.59 | 165.67 | 166.59 |
|  | 含湿量（%） |  | 1.92 |  | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
|  | 平均流速（m/s） |  | 5.92 |  | 5.42 | 5.46 | 5.60 |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 1626 |  | 1488 | 1498 | 1537 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 6.6 |  | 5.4 | 6.3 | 6.1 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 7.1 |  | 5.8 | 6.7 | 6.5 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.011 |  | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 （mg/m3） | 11 |  | 14 | 14 | 13 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 12 |  | 15 | 15 | 14 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.018 |  | 0.021 | 0.021 | 0.020 |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） | 23 |  | 23 | 32 | 26 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 25 |  | 24 | 34 | 28 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.041 |  | 0.036 | 0.051 | 0.042 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

1.2废水

| 采样时间 | 2023.04.14 | 分析日期 |  | 2023.04.14～2023.04.19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  |
| 生活污水 排口 | pH值 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | / | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 6.34 | 6.37 | 6.30 | 6.34 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 20 | 24 | 19 | 21 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 67 | 55 | 61 | 61 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 12.5 | 12.0 | 9.5 | 11.3 | mg/L |
| 性状描述 | - 无色、透明、无异味 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 1.3 噪声

| 检测结果 dB（A） | 检测点位 | 检测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.04.14 |  | 2023.04.15 |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 1#东 | 58.9 | 52.6 | 58.5 | 53.3 |
|  | 2#南 | 59.1 | 53.2 | 58.6 | 53.6 |
|  | 3#西 | 61.5 | 56.8 | 62.2 | 56.1 |
|  | 4#北 | 62.2 | 56.7 | 61.7 | 56.7 |
| 气相条件 |  | 昼：多云 夜：多云 风速：1.2m/s |  | 昼：多云 夜：多云 风速：1.2m/s |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 2# 1# 3# 4# |  |  |  |  |

检测报告

- 2.代表性附件

- 2.1 样品信息

| 样品类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气排气筒出口 | - 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 3批次/1点/2天 |
| - 废水 | 生活污水总排口 | pH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量 | 3批次/1点/1天 |
| - 噪声 | 厂界四周外1米处 | - 等效声级 | 昼夜连续检测2天 |

- 2.2 检测方法及检出限、仪器信息

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 单位 | 仪器设备名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017 | 1.0 | mg/m3 | TH-880W烟尘平行采样仪PX125DZH十万分之一天平NVN-800S低浓度恒温恒湿系统 |
| - 二氧化硫 | - 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ 57-2017 | - 3 | - mg/m3 | TH-880W烟尘平行采样仪 |
| - 氮氧化物 | - 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ 693-2014 | - 3 | - mg/m3 | TH-880W烟尘平行采样仪 |
| pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | 无量纲 | PHBJ-260型便携式PH计 |
| 氨氮 | - 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025 | mg/L | TU-1810紫外可见分光光度计 |
| 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 | / | / | PX125DZH十万分之一天平 |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 | mg/L | HCA-102标准COD消解器 |
| 五日生化需氧量 | - 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 | mg/L | SPX-80B生化培养箱 |
| 噪声 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | / | dB（A） | AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A声校准器 QDF-6型智能热球风速计 |

检测报告

- 2.3现场采样照片

- ***报告结束***