检   测   报   告

报告编号：2025JCJCWTQ0709-2

委托单位：   宁国精创机电科技有限公司

样品类别：     废气、环境空气、噪声

检测类别：          验收检测

报告日期：      2025年08月20日

宁国市浚成环境检测有限公司

声     明

- 本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。

2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。

- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。

- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

- 名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

1、检测概况

| 排污单位联系人 | 丁建波 | 联系方式 | 18067069901 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 安徽省宁国市宁墩镇永泰路60号 |  |  |
| 样品类型 | 有组织废气/无组织废气/噪声 | 样品状态 | 气态 |
| 采样时间 | 2025.07.09、2025.07.10、2025.07.22、2025.07.23 | 收样时间 | 2025.07.09、2025.07.10 2025.07.22、2025.07.23 |
| 气象条件 | 晴 | 分析时间 | 2025.07.10~2025.07.25 |
| 采样人员 | 严少鹏、秦基树、汪雨欣、孙凯 |  |  |
| 检测指标 | 颗粒物、非甲烷总烃、等效声级 |  |  |
| 监测依据 | 1.《排污单位自行监测技术指南 金属铸造行业》 2.排污单位排污许可证（91341881MA8PT7351D001Y） 3.《排污单位自行监测方案》（2025年05月20日） |  |  |
| 生产工况 | 2025.07.09的生产负荷为100%，主要废气处理设施金属熔化、压铸废气排气筒DA001运行负荷为100%；2025.07.10的生产负荷为100%，主要废气处理设施金属熔化、压铸废气排气筒DA001运行负荷为100%；2025.07.22的生产负荷为100%，主要废气处理设施抛丸、打磨废气排气筒DA002的运行负荷为100%，喷塑、固化废气排气筒DA003的运行负荷为100%；2025.07.23的生产负荷为100%，主要废气处理设施抛丸、打磨废气排气筒DA002的运行负荷为100%，喷塑、固化废气排气筒DA003的运行负荷为100%； |  |  |
| 备注 |  |  |  |

检测报告

- 2.检测内容和执行标准

| 检测类别 |  | 序号 | 检测点位名称 | 检测点位编号 | 检测指标 | 执行标准名称及编号 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 1 | 金属熔化、压铸废气进出口 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024） | 3批次/4点/2天 |
|  |  | 2 | 抛丸、打磨废气出口 | DA002 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 3批次/2点/2天 |
|  |  | 3 | 喷塑、固化废气进出口 | DA003 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024） | 3批次/4点/2天 |
|  | 无组织 | 1 | 厂界外3点 | / | 颗粒物、非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 3批次/3点/2天 |
|  |  | 2 | 厂区内1点 | / | 颗粒物、非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） | 3批次/1点/2天 |
| 噪声 |  | 1 | 场界东 | / | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼夜各一次/2天 |
|  |  | 2 | 场界西 | / | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |
|  |  | 3 | 场界北 | / | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

3.检测结果

- 3.1有组织废气检测结果

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属熔化、压铸进口 | 2025.07.09 | 颗粒物 | 09:53~10:13 | 8498 | 15.9 | 0.135 |
|  |  |  | 10:49~11:09 | 8748 | 16.1 | 0.141 |
|  |  |  | 11:49~12:09 | 9293 | 14.6 | 0.136 |
|  |  |  | 均值 | 8846 | 15.5 | 0.137 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:48~10:28 | 8498 | 0.97 | 0.008 |
|  |  |  | 10:49~11:29 | 8748 | 0.92 | 0.008 |
|  |  |  | 11:49~12:29 | 9293 | 0.94 | 0.009 |
|  |  |  | 均值 | 8846 | 0.94 | 0.008 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 金属熔化、压铸出口 | 2025.07.09 | 颗粒物 | 09:52~10:16 | 10022 | 1.4 | 0.014 |
|  |  |  | 10:48~11:12 | 10475 | 2.0 | 0.020 |
|  |  |  | 11:48~12:12 | 10634 | 2.3 | 0.024 |
|  |  |  | 均值 | 10377 | 1.9 | 0.020 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:49~10:29 | 10022 | 0.46 | 0.004 |
|  |  |  | 10:49~11:29 | 10475 | 0.40 | 0.004 |
|  |  |  | 11:49~12:29 | 10634 | 0.38 | 0.004 |
|  |  |  | 均值 | 10377 | 0.41 | 0.004 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 40 | 1.6 |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1 有组织废气

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属熔化、压铸进口 | 2025.07.10 | 颗粒物 | 09:35~09:55 | 5928 | 15.6 | 0.092 |
|  |  |  | 10:28~10:48 | 5675 | 16.4 | 0.093 |
|  |  |  | 11:28~11:48 | 5785 | 14.8 | 0.086 |
|  |  |  | 均值 | 5796 | 15.6 | 0.090 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:28~10:08 | 5928 | 0.88 | 0.005 |
|  |  |  | 10:28~11:08 | 5675 | 0.87 | 0.005 |
|  |  |  | 11:28~12:08 | 5785 | 0.80 | 0.005 |
|  |  |  | 均值 | 5796 | 0.85 | 0.005 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 金属熔化、压铸出口 | 2025.07.10 | 颗粒物 | 09:39~10:03 | 10174 | 1.3 | 0.013 |
|  |  |  | 10:28~10:52 | 10164 | 1.2 | 0.012 |
|  |  |  | 11:34~11:58 | 9990 | 1.5 | 0.015 |
|  |  |  | 均值 | 10109 | 1.33 | 0.013 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:29~10:09 | 10174 | 0.46 | 0.005 |
|  |  |  | 10:29~11:09 | 10164 | 0.42 | 0.004 |
|  |  |  | 11:29~12:09 | 9990 | 0.39 | 0.004 |
|  |  |  | 均值 | 10109 | 0.42 | 0.004 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 40 | 1.6 |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1 有组织废气

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸、打磨废气排放口出口DA002 | 2025.07.22 | 颗粒物 | 13:07~13:32 | 10135 | 4.1 | 0.042 |
|  |  |  | 13:40~14:05 | 9135 | 4.6 | 0.042 |
|  |  |  | 14:13~14:33 | 9306 | 4.2 | 0.039 |
|  |  |  | 均值 | 9525 | 4.3 | 0.041 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸、打磨废气排放口出口DA002 | 2025.07.23 | 颗粒物 | 13:22~13:47 | 8732 | 4.3 | 0.038 |
|  |  |  | 13:56~14:21 | 9155 | 5.2 | 0.048 |
|  |  |  | 14:30~14:55 | 8965 | 5.0 | 0.045 |
|  |  |  | 均值 | 8951 | 4.8 | 0.043 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1 有组织废气

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑、固化废气排放口进口DA003 | 2025.07.22 | 颗粒物 | 09:45~10:05 | 4222 | 12.4 | 0.052 |
|  |  |  | 10:43~11:03 | 4491 | 10.6 | 0.048 |
|  |  |  | 11:48~12:08 | 4533 | 9.9 | 0.045 |
|  |  |  | 均值 | 4415 | 11.0 | 0.048 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:42~10:22 | 4222 | 13.0 | 0.055 |
|  |  |  | 10:42~11:22 | 4491 | 12.0 | 0.054 |
|  |  |  | 11:42~12:22 | 4533 | 13.1 | 0.059 |
|  |  |  | 均值 | 4415 | 12.7 | 0.056 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 喷塑、固化废气排放口出口DA003 | 2025.07.22 | 颗粒物 | 09:49~10:19 | 5354 | 1.3 | 0.007 |
|  |  |  | 10:49~11:19 | 5424 | 1.3 | 0.007 |
|  |  |  | 11:51~12:21 | 5458 | 1.1 | 0.006 |
|  |  |  | 均值 | 5412 | 1.2 | 0.007 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 20 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:49~10:29 | 5354 | 1.48 | 0.007 |
|  |  |  | 10:49~11:29 | 5424 | 1.26 | 0.007 |
|  |  |  | 11:49~12:29 | 5458 | 1.22 | 0.006 |
|  |  |  | 均值 | 5412 | 1.32 | 0.007 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 40 | 1.6 |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1 有组织废气

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑、固化废气排放口进口DA003 | 2025.07.23 | 颗粒物 | 09:30~09:50 | 4499 | 9.6 | 0.043 |
|  |  |  | 10:26~10:46 | 4653 | 10.9 | 0.051 |
|  |  |  | 11:26~11:46 | 4421 | 12.9 | 0.057 |
|  |  |  | 均值 | 4524 | 11.1 | 0.050 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:26~10:06 | 4499 | 16.4 | 0.074 |
|  |  |  | 10:26~11:06 | 4653 | 14.1 | 0.066 |
|  |  |  | 11:26~12:06 | 4421 | 14.0 | 0.062 |
|  |  |  | 均值 | 4524 | 14.8 | 0.067 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | / |
| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标况风量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 喷塑、固化废气排放口出口DA003 | 2025.07.23 | 颗粒物 | 09:45~10:15 | 5157 | 1.2 | 0.006 |
|  |  |  | 11:40~12:10 | 5182 | 1.1 | 0.006 |
|  |  |  | 12:21~12:51 | 5068 | 1.3 | 0.007 |
|  |  |  | 均值 | 5136 | 1.2 | 0.006 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 20 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 09:44~10:24 | 5157 | 1.65 | 0.007 |
|  |  |  | 10:44~11:24 | 5182 | 1.43 | 0.007 |
|  |  |  | 12:21~13:01 | 5068 | 1.46 | 0.006 |
|  |  |  | 均值 | 5136 | 1.51 | 0.007 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 40 | 1.6 |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 3.2环境废气

| 检测日期 | 2025.07.22 |  |  | 检测指标 |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
|  | 检测时间 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 上风向G1 （厂界东） | 13:00~16:00 |  | 0.078 |  |  | 5.0 |  | 达标 |
| 下风向G2 （厂界北） | 13:00~16:00 |  | 0.085 |  |  | 5.0 |  | 达标达标 |
| 下风向G3 （厂界西） | 13:00~16:00 |  | 0.093 |  |  | 5.0 |  | 达标 |
| 厂界内一点G4 | 13:00~16:00 |  | 0.079 |  |  | 5.0 |  | 达标 |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） | 100.6 |  |  | 气温（℃） |  | 29.9 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检测日期 | 2025.07.23 |  |  | 检测指标 |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
|  | 检测时间 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 上风向G1 （厂界东） | 13:00~16:00 |  | 0.064 |  |  | 5.0 |  | 达标 |
| 下风向G2 （厂界北） | 13:00~16:00 |  | 0.082 |  |  | 5.0 |  | 达标达标 |
| 下风向G3 （厂界西） | 13:00~16:00 |  | 0.079 |  |  | 5.0 |  | 达标 |
| 厂界内一点G4 | 13:00~16:00 |  | 0.087 |  |  | 5.0 |  | 达标 |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） | 100.5 |  |  | 气温（℃） |  | 36.3 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.2环境废气

| 检测日期 | 2025.07.22 |  |  |  | 检测指标 |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 均值 | 标准限值 | 达标 情况 |
|  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |
|  | 采样 时间 | 检测 结果 | 采样 时间 | 检测 结果 |  | 采样 时间 | 检测 结果 |  |  |  |
| 上风向G1 （厂界东） | 13:11 | 0.31 | 14:11 | 0.32 |  | 15:11 | 0.33 | 0.32 | 4.0 | 达标 |
|  | 13:31 |  | 14:31 |  |  | 15:31 |  |  |  |  |
|  | 13:51 |  | 14:51 |  |  | 15:51 |  |  |  |  |
| 下风向G2 （厂界北） | 13:06 | 0.29 | 14:06 | 0.26 |  | 15:11 | 0.29 | 0.28 | 4.0 | 达标 |
|  | 13:26 |  | 14:26 |  |  | 15:31 |  |  |  |  |
|  | 13:46 |  | 14:46 |  |  | 15:51 |  |  |  |  |
| 下风向G3 （厂界西） | 13：01 | 0.30 | 14:01 | 0.33 |  | 15:04 | 0.35 | 0.33 | 4.0 | 达标 |
|  | 13:211 |  | 14:21 |  |  | 15:24 |  |  |  |  |
|  | 13:41 |  | 14:41 |  |  | 15:44 |  |  |  |  |
| 厂区内一点G4 | 13:16 | 0.36 | 14:16 | 0.38 |  | 15:16 | 0.44 | 0.39 | 6.0 | 达标 |
|  | 13:36 |  | 14:36 |  |  | 15:36 |  |  |  |  |
|  | 13:56 |  | 14:56 |  |  | 15:56 |  |  |  |  |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） |  |  | 100.6 |  |  | 气温（℃） |  | 29.6~30.0 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.2环境废气

| 检测日期 | 2025.07.23 |  |  |  | 检测指标 |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 均值 | 标准限值 | 达标 情况 |
|  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |
|  | 采样 时间 | 检测 结果 | 采样 时间 | 检测 结果 |  | 采样 时间 | 检测 结果 |  |  |  |
| 上风向G1 （厂界东） | 13:03 | 0.27 | 14:03 | 0.30 |  | 15:03 | 0.30 | 0.29 | 4.0 | 达标 |
|  | 13:23 |  | 14:23 |  |  | 15:23 |  |  |  |  |
|  | 13:43 |  | 14:43 |  |  | 15:43 |  |  |  |  |
| 下风向G2 （厂界北） | 13:08 | 0.23 | 14:08 | 0.22 |  | 15:08 | 0.25 | 0.23 | 4.0 | 达标 |
|  | 13:28 |  | 14:28 |  |  | 15:28 |  |  |  |  |
|  | 13:48 |  | 14:48 |  |  | 15:48 |  |  |  |  |
| 下风向G3 （厂界西） | 13:13 | 0.21 | 14:13 | 0.28 |  | 15:13 | 0.32 | 0.35 | 4.0 | 达标 |
|  | 13:33 |  | 14:33 |  |  | 15:33 |  |  |  |  |
|  | 13:53 |  | 14:53 |  |  | 15:53 |  |  |  |  |
| 厂区内一点G4 | 12:58 | 0.37 | 13:58 | 0.35 |  | 14:58 | 0.32 | 0.35 | 6.0 | 达标 |
|  | 13:18 |  | 14:18 |  |  | 15:18 |  |  |  |  |
|  | 13:38 |  | 14:38 |  |  | 15:38 |  |  |  |  |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） |  |  | 100.5 |  |  | 气温（℃） |  | 35.5~36.4 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 3.3 噪声

| 检测日期 | 检测点位及编号 | 检测时段 | 检测结果 |  | 标准限值 | 达标情况 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | Lmax |  |  |  |
| 2025.07.28 | 1#厂界东 | 昼间（时间） | 58 | 63 | 60 | 达标 | 设备运转 |
|  |  | 夜间（时间） | 46 | 55 | 50 | 达标 |  |
|  | 2#厂界西 | 昼间（时间） | 58 | 67 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间（时间） | 48 | 51 | 50 | 达标 |  |
|  | 3#厂界北 | 昼间（时间） | 58 | 65 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间（时间） | 48 | 54 | 50 | 达标 |  |
| 气候条件 |  | 天气 | 风速 |  |  |  |  |
| 昼间 |  | 阴 | 0.7 |  |  |  |  |
| 夜间 |  | 阴 | 0.6 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 3#厂界北 1#厂界东 2#厂界西 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.3 噪声

| 检测日期 | 检测点位及编号 | 检测时段 | 检测结果 |  | 标准限值 | 达标情况 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | Lmax |  |  |  |
| 2025.07.29 | 1#厂界东 | 昼间（时间） | 56 | 58 | 60 | 达标 | 设备运转 |
|  |  | 夜间（时间） | 44 | 53 | 50 | 达标 |  |
|  | 2#厂界西 | 昼间（时间） | 58 | 65 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间（时间） | 45 | 51 | 50 | 达标 |  |
|  | 3#厂界北 | 昼间（时间） | 58 | 61 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间（时间） | 46 | 50 | 50 | 达标 |  |
| 气候条件 |  | 天气 | 风速 |  |  |  |  |
| 昼间 |  | 多云 | 0.7 |  |  |  |  |
| 夜间 |  | 多云 | 0.9 |  |  |  |  |
| 备注 | 3#厂界北 |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 2#厂界西 1#厂界东 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 3.4检测方法和仪器设备信息

| 检测类别 | 检测指标 | 分析方法名称及标准号 | 仪器设备名称、型号及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | EM-3088智能烟尘烟气采样仪 YQ-2023-01 TW-3200D低浓度烟尘（气）测试仪 YQ-2024-07 | 1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | GC-1690气相色谱仪 YQ-2019-03-02 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022 | PX125DZH十万分之一天平 YQ2019-34 | 7μg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | GC-1690气相色谱仪 YQ-2019-03-02 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 等效声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 噪声仪 YQ-2023-06-01/02 风速风向仪 YQ-2024-11 | / |

检测报告

- 3.4现场点位示意图

- ***报告结束***

编制：                            签发：

审核：                            签发日期：

附件

（宁国精创机电科技有限公司）

- 一、质量保证及质量控制

- 1.1质量保证

- 1.1.1检测过程中的生产工况满足监测要求；

- 1.1.2检测点位布设合理，采样频次符合排污许可与国家有关部门颁布的标准的要求；

- 1.1.3检测分析方法采用经安徽省市场监督管理局认证的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；

- 1.1.4有组织废气、无组织废气、噪声现场检测和实验室检测符合相关要求，并按照中华人民共和国生态环境部发布的《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》、《环境监测质量管理技术导则》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后均进行了校准。

- 1.1.5在检测期间，样品采集、运输、保存符合国家标准，保证检测分析结果的准确可靠；

- 1.1.6为确保实验室分析质量，对化验室分析进行发放盲样质控样品的质控措施；监测数据严格试行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定；

- 1.1.7采样仪器、实验仪器定期进行校准，以保证测量结果的准确性。校准应按照相关的标准和规程进行，并记录校准结果。

- 1.2质量控制

- 1.2.1有组织废气实验室平行样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） |  | - 平均值（mg/m3） | - 相对偏差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - FQ20250709-2-1-4 | - 0.89 | - 0.91 | - 0.90 | - 1.1 | - ≤15 | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-2-1 | - 0.45 | - 0.48 | - 0.46 | - 3.2 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-1-2 | - 0.80 | - 0.87 | - 0.84 | - 4.2 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-2-1 | - 0.47 | - 0.47 | - 0.47 | - 0 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-6-3 | - 1.67 | - 1.54 | - 1.60 | - 4.0 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-5-1 | - 15.9 | - 16.0 | - 16.0 | - 0.3 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-6-2 | - 1.68 | - 1.70 | - 1.69 | - 0.6 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-5-1 | - 16.5 | - 16.1 | - 16.3 | - 1.2 |  | - 合格 |

- 1.2.2无组织废气实验室平行样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） |  | - 平均值（mg/m3） | - 相对偏差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - KQ20250709-2-4-1 | - 0.43 | - 0.42 | - 0.42 | - 1.2 | - ≤20 | - 合格 |
|  | - KQ20250709-2-1-7 | - 0.39 | - 0.32 | - 0.36 | - 9.9 |  | - 合格 |
|  | - KQ20250709-2-2-2 | - 0.32 | - 0.31 | - 0.32 | - 1.6 |  | - 合格 |
|  | - KQ20250709-2-3-7 | - 0.32 | - 0.30 | - 0.31 | - 3.2 |  | - 合格 |
|  | - KQ20250710-2-4-1 | - 0.36 | - 0.36 | - 0.36 | - 0 |  | - 合格 |
|  | - KQ20250710-2-1-4 | - 0.31 | - 0.29 | - 0.30 | - 3.3 |  | - 合格 |
|  | - KQ20250710-2-2-3 | - 0.28 | - 0.22 | - 0.25 | - 12.0 |  | - 合格 |
|  | - KQ20250710-2-3-1 | - 0.25 | - 0.21 | - 0.23 | - 8.7 |  | - 合格 |

- 1.2.3有组织废气质控样结果统计表

| - 检测项目 | - 分析前后 | - 测定值 - （μmol/mol） | - 标准值 - （μmol/mol） | - 相对误差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总烃 | - 分析前 | - 8.12 | - 8.04 | - 1.0 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.39 |  | - 4.4 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 8.09 |  | - 0.6 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.10 |  | - 0.7 |  | - 合格 |
| - 总烃 | - 分析前 | - 4.15 | - 4.05 | - 2.5 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.18 |  | - 3.2 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 3.85 |  | - -4.9 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 3.88 |  | - -4.2 |  | - 合格 |
| - 总烃 | - 分析前 | - 4.20 | - 4.05 | - 3.7 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.32 |  | - 6.7 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 4.03 |  | - -0.5 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.09 |  | - 1.0 |  | - 合格 |
| - 总烃 | - 分析前 | - 4.12 | - 4.05 | - 1.7 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.10 |  | - 1.2 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 4.08 |  | - 0.7 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 3.95 |  | - -2.5 |  | - 合格 |

- 1.2.4无组织废气质控样结果统计表

| - 检测项目 | - 分析前后 | - 测定值 - （μmol/mol） | - 标准值 - （μmol/mol） | - 相对误差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总烃 | - 分析前 | - 8.10 | - 8.04 | - 0.7 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.06 |  | - 0.2 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 8.07 |  | - 0.4 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.09 |  | - 0.6 |  | - 合格 |
| - 总烃 | - 分析前 | - 8.21 | - 8.04 | - 2.1 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.28 |  | - 3.0 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 7.98 |  | - -0.7 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析后 | - 8.19 |  | - 1.9 |  | - 合格 |

- 1.2.5有组织废气空白样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） | - 合格范围（mg/m3） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - KB20250709-2-1 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |
|  | - KB20250709-2-2 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |
|  | - KB20250709-2-3 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |
|  | - KB20250709-2-4 | - ＜0.07 | - ＜0.07 |  |

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg） | - 合格范围（mg） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - FQ20250709-2-4 | - 0.14 | - ≤0.5 | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-4 | - 0.19 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-5 | - 0.24 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-6 | - 0.12 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-5 | - 0.23 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-6 | - 0.09 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-1 | - 0.30 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-2-2 | - 0.17 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-1 | - 0.27 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-2-2 | - 0.11 |  | - 合格 |

- 1.2.6无组织废气空白样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） | - 合格范围（mg/m3） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - KB20250709-2-3 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |
|  | - KB20250709-2-4 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |