检   测   报   告

报告编号：2025JCJCWTQ0709-1

受检单位：      安徽金湛机电科技有限公司

样品类别：             废气、噪声

检测类别：              验收检测

报告日期：         2025年08月18日

宁国市浚成环境检测有限公司

声     明

- 本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。

2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。

- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。

- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

- 名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

1、检测概况

| 排污单位联系人 | 林湛涛 | 联系方式 | 13588231125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇宁墩村黄泥岗村民组 |  |  |
| 样品类型 | 有组织废气/无组织废气/噪声 | 样品状态 | 气态 |
| 采样时间 | 2025.07.24、2025.07.25、22025.07.28、2025.07.29 | 收样时间 | 2025.07.24、2025.07.25、22025.07.28、2025.07.29 |
| 气象条件 | 多云、多云、阴、多云 | 分析时间 | 2025.07.25~2025.08.01 |
| 采样人员 | 严少鹏、秦基树、孙凯、汪雨鑫 |  |  |
| 检测指标 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨、总悬浮颗粒物、等效声级 |  |  |
| 监测依据 | 1.《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业(HJ 989-2018)》 2.排污单位排污许可证（91341881MA2UEMN351001Y） 3.《排污单位自行监测方案》（2025年02月06日） |  |  |
| 生产工况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

检测报告

- 2.检测内容和执行标准

| 检测类别 |  | 序号 | 检测点位名称 | 检测点位编号 | 检测指标 | 执行标准名称及编号 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 1 | 金属熔化废气、压铸废气进、出口 | DA002 | 颗粒物 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) | 3批次/2点/2天 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |  |
|  |  | 2 | 抛丸废气出口 | DA003 | 颗粒物 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) | 3批次/1点/2天 |
|  |  | 3 | 打磨废气排放口 | DA004 |  |  | 3批次/1点/2天 |
|  |  | 4 | 铝灰渣暂存废气进、出口 | DA007 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 3批次/2点/2天 |
|  | 无组织 | 1 | 上风向 | G1 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 3批次/3点/2天 |
|  |  | 2 | 下风向 | G2 |  |  |  |
|  |  | 3 | 下风向 | G3 |  |  |  |
|  |  | 4 | 厂界内 | G4 |  |  | 3批次/1点/2天 |
|  |  | 5 | 厂界内 | G4 | 非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 3批次/1点/2天 |
|  |  | 6 | 厂界内 | G4 | 总悬浮颗粒物 |  | 连续采样3h每一点/1点/2天 |
| 噪声 |  | 1 | 厂界东 | N1 | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 昼夜各一次/2天 |
|  |  | 2 | 厂界南 | N2 |  |  |  |
|  |  | 3 | 厂界西 | N3 |  |  |  |
|  |  | 4 | 厂界北 | N4 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

3.检测结果

- 3.1有组织废气检测结果

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标杆流量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属熔化废气、压铸废气进口DA002 | 2025.07.24 | 颗粒物 | 13:50~14:10 | 5529 | 23.2 | 0.128 |
|  |  |  | 14:48~15:08 | 5427 | 24.6 | 0.134 |
|  |  |  | 15:48~16:08 | 5347 | 27.1 | 0.145 |
|  |  |  | 均值 | 5434 | 25.0 | 0.136 |
| 金属熔化废气、压铸废气出口DA002 | 2025.07.24 | 颗粒物 | 13:47~14:17 | 6197 | 3.9 | 0.024 |
|  |  |  | 14:46~15:16 | 6906 | 3.3 | 0.023 |
|  |  |  | 15:47~16:17 | 6384 | 2.6 | 0.016 |
|  |  |  | 均值 | 6496 | 3.3 | 0.021 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
| 金属熔化废气、压铸废气进口DA002 | 2025.07.25 | 颗粒物 | 13:43~14:03 | 4777 | 23.5 | 0.112 |
|  |  |  | 14:47~15:07 | 4470 | 25.4 | 0.114 |
|  |  |  | 15:45~16:05 | 4302 | 25.1 | 0.108 |
|  |  |  | 均值 | 4516 | 24.7 | 0.111 |
| 金属熔化废气、压铸废气出口DA002 | 2025.07.25 | 颗粒物 | 13:41~14:11 | 6168 | 3.6 | 0.022 |
|  |  |  | 14:45~15:15 | 6467 | 2.7 | 0.017 |
|  |  |  | 15:44~16:14 | 6154 | 3.2 | 0.020 |
|  |  |  | 均值 | 6263 | 3.2 | 0.020 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1有组织废气检测结果

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测 指标 | 检测时间 | 标杆流量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属熔化废气、压铸废气进口DA002 | 2025.07.24 | 非甲烷总烃 | 13:48 | 5529 | 8.15 | 0.045 |
|  |  |  | 14:08 |  |  |  |
|  |  |  | 14:28 |  |  |  |
|  |  |  | 14:48 | 5427 | 8.09 | 0.044 |
|  |  |  | 15:08 |  |  |  |
|  |  |  | 15:28 |  |  |  |
|  |  |  | 15:48 | 5347 | 7.89 | 0.042 |
|  |  |  | 16:08 |  |  |  |
|  |  |  | 16:28 |  |  |  |
|  |  |  | 均值 | 5434 | 8.04 | 0.044 |
| 金属熔化废气、压铸废气出口DA002 | 2025.07.24 | 非甲烷总烃 | 13:47 | 6197 | 0.87 | 0.005 |
|  |  |  | 14:07 |  |  |  |
|  |  |  | 14:27 |  |  |  |
|  |  |  | 14:47 | 6906 | 0.78 | 0.005 |
|  |  |  | 15:07 |  |  |  |
|  |  |  | 15:27 |  |  |  |
|  |  |  | 15:48 | 6384 | 0.77 | 0.005 |
|  |  |  | 16:08 |  |  |  |
|  |  |  | 16:28 |  |  |  |
|  |  |  | 均值 | 6496 | 0.81 | 0.005 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 120 | 10 |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1有组织废气检测结果

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测 指标 | 检测时间 | 标杆流量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属熔化废气、压铸废气进口DA002 | 2025.07.25 | 非甲烷总烃 | 13:39 | 4777 | 8.01 | 0.038 |
|  |  |  | 13:59 |  |  |  |
|  |  |  | 14:19 |  |  |  |
|  |  |  | 14:43 | 4470 | 8.37 | 0.037 |
|  |  |  | 15:03 |  |  |  |
|  |  |  | 15:23 |  |  |  |
|  |  |  | 15:43 | 4302 | 7.97 | 0.034 |
|  |  |  | 16:03 |  |  |  |
|  |  |  | 16:23 |  |  |  |
|  |  |  | 均值 | 4516 | 8.12 | 0.036 |
| 金属熔化废气、压铸废气出口DA002 | 2025.07.25 | 非甲烷总烃 | 13:42 | 6168 | 0.79 | 0.005 |
|  |  |  | 14:02 |  |  |  |
|  |  |  | 14:22 |  |  |  |
|  |  |  | 14:45 | 6467 | 0.78 | 0.005 |
|  |  |  | 15:05 |  |  |  |
|  |  |  | 15:25 |  |  |  |
|  |  |  | 15:45 | 6154 | 0.85 | 0.005 |
|  |  |  | 16:05 |  |  |  |
|  |  |  | 16:25 |  |  |  |
|  |  |  | 均值 | 6263 | 0.81 | 0.005 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 120 | 10 |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1有组织废气检测结果

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标杆流量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸废气排放口DA003 | 2025.07.28 | 颗粒物 | 09:52~10:17 | 6196 | 4.9 | 0.030 |
|  |  |  | 10:21~10:46 | 5795 | 6.3 | 0.036 |
|  |  |  | 10:53~11:18 | 6132 | 5.7 | 0.035 |
|  |  |  | 均值 | 6041 | 5.6 | 0.034 |
| 抛丸废气排放口DA003 | 2025.07.29 | 颗粒物 | 09:41~10:06 | 6071 | 6.2 | 0.038 |
|  |  |  | 10:09~10:34 | 6297 | 5.1 | 0.032 |
|  |  |  | 10:38~11:03 | 6013 | 7.3 | 0.044 |
|  |  |  | 均值 | 6127 | 6.2 | 0.038 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
| 打磨废气排放口DA004 | 2025.07.28 | 颗粒物 | 10:25~10:45 | 12324 | 8.5 | 0.105 |
|  |  |  | 10:49~11:09 | 13402 | 5.8 | 0.078 |
|  |  |  | 11:14~11:34 | 13406 | 6.7 | 0.090 |
|  |  |  | 均值 | 13044 | 7.0 | 0.091 |
| 打磨废气排放口DA004 | 2025.07.29 | 颗粒物 | 09:46~10:06 | 13887 | 7.1 | 0.098 |
|  |  |  | 10:10~10:30 | 12762 | 9.0 | 0.115 |
|  |  |  | 10:38~10:58 | 13537 | 5.9 | 0.080 |
|  |  |  | 均值 | 13395 | 7.3 | 0.098 |
|  |  |  | 标准限值 |  | 30 | / |
|  |  |  | 达标情况 |  | 达标 | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.1有组织废气检测结果

| 检测点位及编号 | 检测日期 | 检测指标 | 检测时间 | 标杆流量 m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝灰渣暂存废气进口DA007 | 2025.07.24 | 氨 | 09:52~10:22 | 2268 | 0.37 | 0.001 |
|  |  |  | 10:26~10:56 | 2500 | 0.30 | 0.001 |
|  |  |  | 11:02~11:32 | 2398 | 0.33 | 0.001 |
|  |  |  | 均值 | 2389 | 0.33 | 0.001 |
| 铝灰渣暂存废气出口DA007 | 2025.07.24 | 氨 | 09:50~10:20 | 3434 | 0.28 | 0.001 |
|  |  |  | 10:24~10:54 | 2950 | 0.28 | 0.001 |
|  |  |  | 11:00~11:30 | 2925 | 0.26 | 0.001 |
|  |  |  | 均值 | 3103 | 0.27 | 0.001 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | 4.9 |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | 达标 |
| 铝灰渣暂存废气进口DA007 | 2025.07.25 | 氨 | 09:24~09:54 | 2515 | 0.35 | 0.001 |
|  |  |  | 10:02~10:32 | 2470 | 0.39 | 0.001 |
|  |  |  | 10:40~11:10 | 2536 | 0.32 | 0.001 |
|  |  |  | 均值 | 2507 | 0.35 | 0.001 |
| 铝灰渣暂存废气出口DA007 | 2025.07.25 | 氨 | 09:26~09:56 | 2861 | 0.28 | 0.001 |
|  |  |  | 10:00~10:30 | 2837 | 0.30 | 0.001 |
|  |  |  | 10:38~11:08 | 2816 | 0.26 | 0.001 |
|  |  |  | 均值 | 2838 | 0.28 | 0.001 |
|  |  |  | 标准限值 |  | / | 4.9 |
|  |  |  | 达标情况 |  | / | 达标 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 3.2无组织废气检测结果

| 检测日期 | 2025.7.28 |  |  | 检测指标 |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 均值 | 标准限值 | 达标 情况 |
|  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  |  |
|  | 采样 时间 | 检测 结果 | 采样 时间 | 检测 结果 | 采样 时间 | 检测 结果 |  |  |  |
| 厂区内G4 | 12:55 | 0.59 | 14:17 | 0.56 | 15:27 | 0.48 | 0.54 | 10 | 达标 |
|  | 13:15 |  | 14:37 |  | 15:47 |  |  |  |  |
|  | 13:35 |  | 14:57 |  | 16:07 |  |  |  |  |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） |  |  | 100.5 |  | 气温（℃） |  | 30.8~31.7 |  |
| 检测日期 | 2025.7.29 |  |  | 检测指标 |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 均值 | 标准限值 | 达标 情况 |
|  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  |  |
|  | 采样 时间 | 检测 结果 | 采样 时间 | 检测 结果 | 采样 时间 | 检测 结果 |  |  |  |
| 厂区内G4 | 11:20 | 0.52 | 13:53 | 0.54 | 15:11 | 0.55 | 0.54 | 10 | 达标 |
|  | 11:40 |  | 14:13 |  | 15:31 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  | 14:33 |  | 15:51 |  |  |  |  |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） |  |  | 99.8 |  | 气温（℃） |  | 32.1~33.5 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 续3.2无组织废气检测结果

| 检测日期 | 2025.7.28 |  |  | 检测指标 |  | 总悬浮颗粒物（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
|  | 检测时间 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 厂区内G4 | 13:00~16:00 |  | 69 |  |  | 500 |  | 达标 |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） | 100.5 |  |  | 气温（℃） |  | 31.3 |  |
| 检测日期 | 2025.7.29 |  |  | 检测指标 |  | 总悬浮颗粒物（μg/m3） |  |  |
| 检测点位及编号 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标 情况 |
|  | 检测时间 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 厂区内G4 | 11:30~14:30 |  | 61 |  |  | 500 |  | 达标 |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） | 99.8 |  |  | 气温（℃） |  | 33.5 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续3.2无组织废气检测结果

| 检测日期 | 2025.7.28 | 检测指标 | 氨（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位编号 | 检测时间 | 检测结果 | 均值 | 排放限值 | 达标情况 |
| 上风向G1 | 13:00~14:00 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:15~15:15 | 0.01 |  |  |  |
|  | 15:30~16:30 | 0.02 |  |  |  |
| 上风向G2 | 13:00~14:00 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:15~15:15 | 0.02 |  |  |  |
|  | 15:30~16:30 | 0.01 |  |  |  |
| 上风向G3 | 13:00~14:00 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:15~15:15 | 0.02 |  |  |  |
|  | 15:30~16:30 | 0.02 |  |  |  |
| 厂界内G4 | 13:00~14:00 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:15~15:15 | 0.06 |  |  |  |
|  | 15:30~16:30 | 0.05 |  |  |  |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） | 100.5 | 气温（℃） | 30.1~31.6 |  |
| 检测日期 | 2025.7.29 | 检测指标 | 氨（mg/m3） |  |  |
| 检测点位编号 | 检测时间 | 检测结果 | 均值 | 排放限值 | 达标情况 |
| 上风向G1 | 11:30~12:30 | 0.03 | 0.03 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:00~15:00 | 0.02 |  |  |  |
|  | 15:15~16:15 | 0.03 |  |  |  |
| 上风向G2 | 11:30~12:30 | 0.01 | 0.02 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:00~15:00 | 0.02 |  |  |  |
|  | 15:15~16:15 | 0.03 |  |  |  |
| 上风向G3 | 11:30~12:30 | 0.02 | 0.03 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:00~15:00 | 0.03 |  |  |  |
|  | 15:15~16:15 | 0.03 |  |  |  |
| 厂界内G4 | 11:30~12:30 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 达标 |
|  | 14:00~15:00 | 0.06 |  |  |  |
|  | 15:15~16:15 | 0.05 |  |  |  |
| 气象参数 | 大气压力（KPa） | 99.8 | 气温（℃） | 32.3~33.5 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

检测报告

- 3.3噪声检测结果

| 检测日期 | 检测点位及编号 |  | 检测时段 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  | 主要声源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | Lmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025.07.28 | 厂界东N1 |  | 昼间（时间） | 57 | 61 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  |  |  | 夜间（时间） | 46 | 53 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  | 厂界南N2 |  | 昼间（时间） | 55 | 67 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  |  |  | 夜间（时间） | 46 | 53 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  | 厂界西N3 |  | 昼间（时间） | 59 | 69 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  |  |  | 夜间（时间） | 46 | 50 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  | 厂界北N4 |  | 昼间（时间） | 59 | 64 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |  |
|  |  |  | 夜间（时间） | 49 | 59 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |  |
| 气候条件 |  |  | 天气 | 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昼间 |  |  | 阴 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间 |  |  | 阴 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025.07.29 |  | 厂界东N1 | 昼间（时间） | 57 |  | 61 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  |  | 夜间（时间） | 45 |  | 48 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  | 厂界南N2 | 昼间（时间） | 57 |  | 62 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  |  | 夜间（时间） | 45 |  | 52 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  | 厂界西N3 | 昼间（时间） | 59 |  | 67 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  |  | 夜间（时间） | 45 |  | 52 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  | 厂界北N4 | 昼间（时间） | 58 |  | 61 |  | 60 |  | 达标 |  | 风机 |
|  |  |  | 夜间（时间） | 44 |  | 49 |  | 50 |  | 达标 |  | 风机 |
| 气候条件 |  |  | 天气 | 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昼间 |  |  | 多云 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间 |  |  | 多云 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 1# 2# 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 3.4检测方法和仪器设备信息

| 检测类别 | 检测指标 | 分析方法名称及标准号 | 仪器设备名称、型号及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017 | 崂应3012H-D型（18款）大流量低浓度烟尘/气测试仪YQ-2023-09/YQ-2020-02 PX125DZH十万分之一天平YQ-2019-34 NVN-800S低浓度恒温恒湿系统YQ-2019-28 | 1.0mg/m3 |
|  | - 非甲烷总烃 | - 固定污染源废气总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 崂应3012H-D型（18款）大流量低浓度烟尘/气测试仪YQ-2023-09 GC-1690 气相色谱仪YQ-2019-03-02 | 0.07mg/m3 |
|  | - 氨 | - 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | TU-1810紫外可见分光光度计YQ-2019-04 | 0.25mg/m3 |
| 无组织废气 | - 非甲烷总烃 | - 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | DYM3型空盒气压表YQ-2023-08 16026 便携式风向风速仪YQ-2023-07-01 GC-1690 气相色谱仪YQ-2019-03-02 | 0.07mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 1263-2022 | DYM3型空盒气压表YQ-2023-08 16026 便携式风向风速仪YQ-2023-07-01 ADS-2062E（2.0）智能综合采样器YQ-2020-05 EM-2068A 四气一尘智能综合大气采样器 YQ-2024-02/05 PX125DZH十万分之一天平YQ-2019-34 | 7μg/m3 |
|  | - 氨 | - 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | TU-1810紫外可见分光光度计YQ-2019-04 | 0.01mg/m3 |
| 噪声 | 等效声级 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | AWA6228+ 噪声分析仪YQ-2019-17-01/YQ-2023-06-01 AWA6021A声校准器YQ-2019-17-02/YQ-2023-06-02 QDF-6型智能热球风速计YQ-2019-26/YQ-2024-11 | / |

检测报告

- 3.5现场点位示意图

- ***报告结束***

编制：                            签发：

审核：                            签发日期：

附件

（安徽金湛机电科技有限公司）

- 一、质量保证及质量控制

- 1.1质量保证

- 1.1.1检测过程中的生产工况满足监测要求；

- 1.1.2检测点位布设合理，采样频次符合排污许可与国家有关部门颁布的标准的要求；

- 1.1.3检测分析方法采用经安徽省市场监督管理局认证的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；

- 1.1.4有组织废气、无组织废气、废水现场检测和实验室检测符合相关要求，并按照中华人民共和国生态环境部发布的《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》、《环境监测质量管理技术导则》、《污水监测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后均进行了校准。

- 1.1.5在检测期间，样品采集、运输、保存符合国家标准，保证检测分析结果的准确可靠；

- 1.1.6为确保实验室分析质量，对化验室分析进行发放盲样质控样品的质控措施；监测数据严格试行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定；

- 1.1.7采样仪器、实验仪器定期进行校准，以保证测量结果的准确性。校准应按照相关的标准和规程进行，并记录校准结果。

- 1.2质量控制

- 1.2.1有组织废气实验室平行样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） |  | - 平均值（mg/m3） | - 相对偏差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - FQ20250709-1-2-1 | - 0.89 | - 0.88 | - 0.88 | - 0.6 | - ≤15 | - 合格 |
|  | - FQ20250709-1-1-1 | - 8.08 | - 8.14 | - 8.11 | - 0.4 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-2-1 | - 0.92 | - 0.88 | - 0.90 | - 2.2 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-1-2 | - 8.50 | - 8.40 | - 8.45 | - 0.6 |  | - 合格 |

- 1.2.2无组织废气实验室平行样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） |  | - 平均值（mg/m3） | - 相对偏差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - KQ20250709-1-4-5 | - 0.48 | - 0.49 | - 0.48 | - 1.0 | - ≤20 | - 合格 |
|  | - KQ20250710-1-4-1 | - 0.55 | - 0.64 | - 0.60 | - 7.6 |  | - 合格 |

- 1.2.3有组织废气质控样结果统计表

| - 检测项目 | - 分析前后 | - 测定值 - （μmol/mol） | - 标准值 - （μmol/mol） | - 相对误差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总烃 | - 分析前 | - 4.10 | - 4.05 | - 1.5 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.25 |  | - 4.9 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 4.16 |  | - 2.7 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.13 |  | - 2.0 |  | - 合格 |
| - 总烃 | - 分析前 | - 4.09 |  | - 1.0 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.16 |  | - 3.2 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 4.18 |  | - 2.7 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 4.36 |  | - 7.7 |  | - 合格 |

- 1.2.4无组织废气质控样结果统计表

| - 检测项目 | - 分析前后 | - 测定值 - （μmol/mol） | - 标准值 - （μmol/mol） | - 相对误差（%） | - 合格范围（%） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总烃 | - 分析前 | - 8.16 | - 8.04 | - 1.5 | - ≤10 | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.40 |  | - -1.4 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 7.93 |  | - 4.5 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.02 |  | - -0.2 |  | - 合格 |
| - 总烃 | - 分析前 | - 8.18 |  | - 1.7 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.30 |  | - 3.2 |  | - 合格 |
| - 甲烷 | - 分析前 | - 8.35 |  | - 3.9 |  | - 合格 |
|  | - 分析后 | - 8.28 |  | - 3.0 |  | - 合格 |

- 1.2.5有组织废气空白样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） | - 合格范围（mg/m3） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - KB20250709-1-1 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |
|  | - KB20250709-1-2 |  |  | - 合格 |

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值吸光度 | - 吸收液空白吸光度 | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 氨 | - KB20250709-1-1 | - 0.030 | - 0.029 | - 合格 |
|  | - KB20250709-1-2 | - 0.029 | - 0.027 | - 合格 |

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg） | - 合格范围（mg） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - FQ20250709-1-1 | - 0.24 | - ≤0.5 | - 合格 |
|  | - FQ20250709-1-2 | - 0.13 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-1 | - 0.31 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-2 | - 0.16 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-1-3 | - 0.26 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-3 | - 0.24 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250709-1-6 | - 0.22 |  | - 合格 |
|  | - FQ20250710-1-6 | - 0.29 |  | - 合格 |

- 1.2.6无组织废气空白样结果统计表

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值（mg/m3） | - 合格范围（mg/m3） | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - KB20250709-1-3 | - ＜0.07 | - ＜0.07 | - 合格 |
|  | - KB20250709-1-4 |  |  | - 合格 |

| - 检测项目 | - 样品编号 | - 测定值吸光度 | - 吸收液空白吸光度 | - 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 氨 | - KB20250709-1-3 | - 0.032 | - 0.031 | - 合格 |
|  | - KB20250709-1-4 | - 0.032 | - 0.030 | - 合格 |

- 1.2.7噪声监测前后校准记录

| - 项目 | - 标定日期 | - 仪器型号 | - 校准前 | - 校准后 | - 标准值 | - 示值误差 | - 允许误差 | - 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 噪声Leq | - 2025.07.28 | - AWA6228+ 噪声分析仪YQ-2019-17-01 | - 93.8 | - 93.8 | - 93.8 | - 93.8 | - ±0.5 | - 是 |
|  | - 2025.07.29 |  | - 93.8 | - 93.8 |  |  |  | - 是 |